附件

吴忠太阳山开发区洪水影响评价报告

审核意见

按照《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《自治区水利厅关于印发建设项目水土保持方案和洪水影响评价区域评估工作规程的通知》等法律法规及有关文件要求，我厅组织对吴忠太阳山开发区管理委员会报送《吴忠太阳山开发区洪水影响评价报告》（以下简称《评价报告》）和《吴忠太阳山开发区洪水影响评价报告审查意见》进行了审核。经研究讨论，提出了修改意见，编制单位对报告进行修改，修改后的《评价报告》基本满足要求，主要意见如下：

一、评价必要性

吴忠太阳山开发区以辐射带动盐同红集中连片贫困地区脱贫富民为宗旨，以打造传统能源化工新城为目标，开发区的建设对推动地区传统产业升级和新项目落地，带动区域经济发展、精准脱贫具有重要的意义，开展洪水影响评价十分必要。

二、园区建设规划及防洪标准

- 园区位置。

- 吴太阳山开发区位于吴忠市盐池县、同心县、红寺堡区、利通区、灵武市等5个县（市、区）交界区域，规划范围为东至青龙山大道，南至太阳山开发区行政管辖范围边界，西至银昆高速公路，北至太中银铁路；红寺堡产业园位于红寺堡城区东北侧，规划范围为东至经七路，南至纬七路，西至经一路，北至纬一路。

- 园区建设与规划。

- 根据吴忠市人民政府批复的《吴忠太阳山开发区总体规划（2018-2035年）》，到2035年，规划范围内人口10.8万人，城市建设用地规模为2830公顷，构建以传统能源化工、生物医药、装备制造、轻工业与农副产品加工为核心，现代服务业为配套的现代产业体系。

- 设防标准。

根据《防洪标准》（GB50201-2014），本次太阳山开发区、红寺堡产业区设计防洪标准为50年一遇。

三、防洪影响分析及评价结论

基本同意《评价报告》的主要评价结论。

（一）太阳山开发区洪水影响分析及结论。

1.50年一遇洪水情况下，苦水河园区段洪峰流量240立方米每秒，煤化工循环经济产业组团（A区）临河侧园区地面高于防洪要求地面高程，满足防洪要求。跨苦水河桥梁：红沙公路桥、北南公路桥、苦水河桥现状梁底高程满足防洪要求；庆华桥最低梁底高程较防洪要求低0.93米，不满足防洪要求。

2.50年一遇洪水情况下，小河园区段洪峰流量120立方米每秒，煤化工循环经济产业组团（B区）临河侧园区地面高程高于防洪要求地面高程，满足防洪要求。装备制造产业组团临河侧园区地面高程高于防洪要求地面高程，满足防洪要求。跨小河2处桥梁最低梁底高程满足防洪要求。

3.50年一遇洪水情况下，石儿山沟园区段洪峰流量为17.2立方米每秒，镁合金材料循环经济产业组团临河侧园区地面高程高于防洪要求地面高程，满足防洪要求。石儿山沟4处涵管：N4#涵管、Q2#涵管、Q1#涵管满足过流要求；Q3#涵管不满足过流要求。

4.50年一遇洪水情况下，任圈沟园区段洪峰流量为14.3立方米每秒，镁合金材料循环经济产业组团临河侧园区地面高程高于防洪要求地面高程，满足防洪要求；任圈沟2处涵管：Q7#涵管、Q6#涵管满足过流要求。

5.50年一遇洪水情况下，二道山沟园区段洪峰流量为50.1立方米每秒，生物医药产业组团临沟侧园区地面高程高于防洪要求地面高程，满足防洪要求；二道山沟改造段靠苏宁大道端有44.5米堤顶高程低于50年一遇洪水位，不满足防洪要求。

（二）红寺堡产业园区洪水影响分析及结论。

红寺堡产业园区径六路、径七路、纬三路将巴泉沟阻断，严重妨碍行洪。北2支沟入湖圆涵、1#涵洞、2#涵洞过流能力小于50年一遇洪峰流量，不满足防洪要求。

（三）红寺堡区规划范围内无水文站，太阳山开发区规划范围内建有小泉水文站，位于小河桥上游约4.93公里处，当发生50年一遇洪水时，小河桥最大壅水高度为 0.08m，壅水长度 444.4米，不会对小泉水文站产生影响。根据《吴忠太阳山开发区总体规划（2018-2035年）》，小泉站上下两岸附近未规划建设用地，园区建设不会对小泉水文站造成影响。

（四）太阳山开发区规划范围现有盐湖分水闸，位于小河桥上游，当发生50年一遇洪水时，分水闸闸顶高程高于分水闸所在断面洪水位，不会对分水闸造成淹没影响；红寺堡园区现状无第三方涉水设施，对第三人合法水事权益无影响。

- 四、防治补救措施

基本同意《评价报告》提出的补救措施。

（一）针对太阳山开发区庆华桥、庆安大道及跨石儿山沟的Q3#涵管不满足防洪要求的情况，应优化桥梁及涵管设计并进行改造，以满足50年一遇洪峰流量过流要求；中央大道跨河桥建设时设计梁底高程应高于50年一遇洪水位0.5米以上，阻水比控制在5%左右。

（二）针对红寺堡产业园区径六路、径七路、纬三路将巴泉沟阻断问题，红寺堡产业园区规划新开排洪沟道将园区西北侧西支沟沟道洪水沿园区西侧导入蛇腰沟，将巴泉沟开挖接入沙泉沟。针对北2支沟入湖圆涵、1#涵洞、2#涵洞不满足过流要求，应优化涵洞设计并进行改造，以满足50年一遇洪峰流量过流要求。

（三）针对现有N4#涵管进口被堵塞、Q1#涵管出口底板及边墙已损毁情况应及时进行清淤、修复，确保行洪畅通。

（四）针对现有生物医药产业组团二道山沟改造段靠苏宁大道端有44.5米堤顶高程不满足行洪要求，应将沟道末端两岸堤顶进行加高，以满足防洪要求。

- 五、其他

（一）园区管委会应定期对园区内涵管（洞）进行清淤，确保涵管（洞）行洪通畅。

（二）园区管委会应进一步优化防治与补救措施方案，征得当地水行政主管部门同意后实施。

（三）园区规划过程中应进一步完善雨水管网布设，做好排涝规划，避免园区发生内涝。

（四）严禁在河道管理范围内堆放垃圾，不得随意设置建筑物、构筑物，影响河道泄洪。

（五）实施穿河越堤工程，应以最短距离跨越或穿越河道，涉沟建筑物须满足河道泄洪、冲刷及以下要求。

1.桥梁轴线法线方向与大洪水主流方向基本一致，确实难以布置时，夹角不应大于15°；桥梁单跨跨度不应小于20米，桥墩阻水比应不大于8%，最大壅水高度应控制在0.30米以内。

2.无交通要求情况下跨河桥梁最低梁底高程桥下净空高度应不小于0.5米，有交通要求桥下净空高度应不小于4.5米。

3.架空输电线路杆塔应布置在河道管理范围以外；从河床底部穿越的管线，主槽管顶埋深应在最大冲刷水深以下，出、入土点距离河道岸线不小于50米。

（六）园区涉河项目建设和运行应服从当地水行政主管部门监管，涉河建设项目在汛期施工的，应编制施工度汛方案。

（七）园区管委会应组织编制防汛应急预案，并建立与气象、水利等部门联系机制，及时掌握各类汛情信息，切实做好洪涝灾害防范。

宁夏回族自治区水利厅办公室              2024年10月8日印发