附件

2025年度成熟适用水利科技成果推广清单

| 序号 | 成果名称 | 成果简介 | 持有单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、水旱灾害防御 |  |  |  |
| 1 | 基于Sky系列水文水动力模型的山洪灾害“四预”技术 | 该成果以流域下垫面信息与时空大数据资源为基础，通过整合多源异构数据建立高精度基础数据底板，耦合山洪水文模型SkyHydroFlash与水动力模型SkyHiflood，实现“降雨-产流-汇流-演进-淹没”全过程精细化模拟。有效支撑山洪灾害过程模拟、预报预警、防控决策等工作。适用于山洪灾害“四预”能力建设 | 中国水利水电科学研究院 |
| 2 | 山区中小流域洪水灾害防御“四预”关键技术 | 该成果通过集成多类地貌分布式降雨-径流模型、人工智能视频识别技术、洪水淹没快速演算技术、实时人群数据融合的山洪应急避险方法等，实现洪水预报、预警、预演、预案。可动态识别风险群众、靶向发送预警信息、推荐优先避险路径。适用于山洪灾害“四预”能力建设 | 长江信达软件技术（武汉）有限责任公司 长江勘测规划设计研究有限责任公司 |
| 3 | 基于水文水动力耦合模拟的洪水模型 | 该成果基于水文水动力精准耦合模型、GPU并行和神经网络的模型加速技术、水文水动力模型高效建模工具，通过水文水动力耦合洪水预报模型快速构建，实现暴雨洪涝演进过程协同模拟和模型计算效率提升。适用于山洪灾害“四预”能力建设 | 清华大学 |
| 4 | 冰川堰塞湖溃决风险多源遥感监测预警技术 | 该成果基于冰湖水位高时间分辨率遥感反演技术、冰湖水体自动提取与制图技术、冰湖地形与水量遥感反演技术，实现冰湖水位、水量监测和洪水洪量反演，实现冰湖出现面积、水位、水量的快速变化或接近泄流阈值时的风险预警。适用于冰湖监测与洪水预警 | 北京中水科工程集团有限公司 中国水利水电科学研究院 |
| 5 | 冰湖堰塞湖多源遥感协同监测与灾害预警技术 | 该成果基于复杂气候地形下冰湖水位卫星测高反演波形重定技术、“特征关系识别-参考序列构建-系统偏差校正”多源测高卫星数据融合方法、湖泊遥感大数据时空融合方法，实现冰湖高时空分辨率遥感反演，提升复杂气候地形条件下冰湖的水文要素感知和预报能力。适用于冰湖监测与洪水预警 | 清华大学 |
| 6 | 基于SkyHydroFlash模型和X波段测雨雷达的山洪灾害临近预报预警技术 | 该成果基于X波段固态双极化测雨雷达和Sky系列洪水分析、山洪灾害动态预警等模型，识别和提取暴雨区域的综合多源信息，实现危险区山洪灾害临近预报预警。可为测雨雷达降水反演及临近预报预警、中小河流洪水预报等提供技术支撑。适用于山洪灾害预报预警 | 北京中水科工程集团有限公司 中国水利水电科学研究院 |
| 7 | 基于测雨雷达的定量降雨估算和临近预报技术 | 该成果基于深度神经网络的雷达数据智能填补方法，融合多源数据的雷达定量降雨估计模型，集成强化时空变异性表征降雨临近预报方法、多源气象变量增强降雨临近预报方法等技术，依托测雨雷达等雨水情监测预报设备，实现高质量降雨反演与预报，为测雨雷达降雨估算与临近预报、山洪灾害监测预警等提供支撑。适用于山洪灾害预报预警 | 清华大学 中国科学院地理科学与资源研究所 |
| 8 | 基于生成模型的雷达短临降水预报技术 | 该成果基于深度学习扩散模型，采用时空雷达外推技术、深度神经网络雷达-降水映射技术、多源数据协同建模、端到端训练与高效推断架构技术等，构建短临降水集合预报系统，建立天气雷达观测数据与地面降水预报之间的非线性映射关系，实现不同天气类型和季节特征的自适应转换。适用于山洪灾害预报预警 | 中国科学院大气物理研究所 |
| 9 | 河流声层析测流系统 | 该成果基于声层析技术，采用时差法测流技术、高精度时钟同步技术、水声宽带扩频技术、全断面多路径层析技术、多声基站组网和多测线数据融合技术等，可减小河流紊流、不规则河床、漂浮物、水体混响、噪声等干扰，实现对河流等水体的断面平均流速、流量在线测量。适用于断面宽度50米以上水体的流速、流量监测 | 广州远动信息技术有限公司 水利部珠江水利委员会水文局 广州珠江水资源保护科技发展有限公司 |
| 10 | 全量程高精度超声波无线时差法流量在线监测仪 | 该成果基于声波与水流速度叠加原理，通过测量声脉冲信号在顺、逆流条件下的传播时间差计算平均流速，耦合适应性流速流量算法模型，结合水位和预置断面信息获得实时断面流量，实现河流等水体的流速流量监测。适用于断面宽度2千米以下、流速10米/秒以下水体的流速、流量监测 | 水利部南京水利水文自动化研究所 江苏南水科技有限公司 |
| 11 | 无线开放式超声波明渠流量计 | 该成果基于流速面积法、超声波时差法原理，制定集成无线授时方案，利用两岸数据无线通信、超声波换能器、淤积断面检测计算等技术，实现测流设备长期稳定监测运行，为渠道及河道提供准确流量数据。适用于断面宽度500米以上水体的流速、流量监测 | 中国水利水电科学研究院 北京华水仪表有限公司 |
| 12 | 河流冰期流量实时自动测量技术 | 该成果以河道单宽流量与总流量之比同断面地形、水力半径之间的函数关系为基础，通过集成冰水情一体化雷达、ADCP测流技术，实现冰期断面总流量和单位宽度流量实时自动测量。适用于部分冰封和完全冰封条件下河流的流量、流速监测 | 中国水利水电科学研究院 |
| 13 | 水空两栖智能飞行测流系统 | 该成果集成水空两栖无人机、北斗卫星导航系统高精度定位、超声波测深、微型测深仪、高性能飞行控制系统等技术，采用优化的智能数据处理算法，可不受水空模式切换间隙影响，实现流速、水深同步测量。适用于洪水流量、流速监测及地形测量 | 广东省水文局湛江水文分局 广州集星图信息科技有限公司 |
| 14 | 无人船定点多垂线测流系统 | 该成果通过搭载无人船平台、声学多普勒流速剖面仪等测流设备，利用预设断面定点测流方法、自适应流速技术、Hi-SurveyBoat软件及高精度定位定向系统，基于声波散射与回波延时原理，实现河道断面流速、水深和断面流量的自动化采集与分析。具有操作简单、抗泥沙干扰能力强的特点。适用于断面宽度100米以上水体的流速、流量监测 | 广州市中海达测绘仪器有限公司 江苏中海达海洋信息技术有限公司 南京海普水文科技有限公司 |
| 15 | 自行式多功能防汛抢险砂袋快速装填设备 | 该成果集成装填作业装置、传动机构、液压系统、智能控制系统等机电液控技术与移动平台，采用多功能一体化设计、双绞龙强制输送、自动束袋封口、快速挂接转换和智能检测与预测性维护等技术，实现防汛抢险砂袋从装填、封口到运输的全过程自动化作业。适用于防洪抢险、水工应急处置及工程施工中的辅助作业 | 济南黄河河务局槐荫黄河河务局 辽宁百胜应急装备科技股份有限公司 |
| 二、国家水网建设 |  |  |  |
| 16 | 水利工程防汛抗旱三维数字化智慧平台 | 该成果通过数据库管理系统存储基础地理、多媒体、文本等多源多格式数据，结合雨水情动态监测、洪水预报预警、水库调度管理、水量精细化管理等算法模型，依托三维GIS技术构建三维场景，集成三维自动飞行模拟、洪水演进模拟等模块，实现海量工程数据的高效管理与检索、洪水演进过程三维可视化动态展示、雨水情动态监测预警、洪水预报预警、水库调度等功能。适用于水利工程信息化管理 | 天津大学 崇左市左江治旱工程管理中心 |
| 17 | 引调水隧洞工程全断面隧道掘进机（TBM）智能掘进平台 | 该成果集成TBM掘进刀盘刀具-掌子面作用信息实时感知技术、围岩-护盾作用信息实时感知技术，融合TBM掘进岩-机作用信息互馈智能分析方法，建立岩体信息实时感知模型和TBM掘进控制参数预测模型，实现TBM掘进过程的多目标优化决策与灾害超前预警。适用于引调水隧洞工程的智能施工与安全管控 | 中国南水北调集团江汉水网建设开发有限公司 长江勘测规划设计研究有限责任公司 武汉大学 |
| 18 | 长距离引调水工程智能安全监控预警系统 | 该成果集成工程安全监测感知体系、安全监测理论方法和业务管理流程技术，运用开源快速开发平台等技术框架，建立数据采集、数据管理、数据整编、成果图形、报表报告、巡视检查、在线监控、测点管理、工程管理、综合展示等10个功能模块，实现工程安全在线监控预警。适用于大型引调水工程安全监测 | 长江水利委员会长江科学院 |
| 19 | 堆石混凝土坝建造智能管控系统 | 该成果集成多元物联感知系统、全生命周期信息化管理系统、建设质量实时监控报警系统，通过现场布设传感器和监测设备，构建信息化平台，实现堆石混凝土工程监测信息的智能分析、实时预警、快速评价与追踪溯源等功能。适用于堆石混凝土坝工程施工智能管理 | 清华大学 四川西沐建信科技有限公司 |
| 20 | 多源数据驱动的蓄水期大坝安全性态智能评估与风险预警系统 | 该成果基于多层级融合方法与物理信息神经网络技术，构建基于物理信息神经网络的数据-机理协同预测模型，形成测点-区域-坝体三层级结构性态诊断框架，针对不同坝型蓄水响应特征选取效应量，识别坝体-坝基-岸坡协同变形区域，实现蓄水期大坝风险的实时识别、动态预判与分区响应。适用于不同坝型蓄水期风险防控 | 水利部 交通运输部 国家能源局南京水利科学研究院 |
| 21 | 深埋长隧洞高压富水断层地表定向钻超前灌浆技术 | 该成果将随钻测量定向技术与地面灌浆技术相结合，在地面实施“L”型或“J”型定向钻孔，对输水隧洞穿越不良地质体区域进行超前探查、灌浆治理，通过高压灌浆对目标地层主要通道充填压密，在隧洞周边形成连续阻水帷幕，实现对高压富水断层的超前封堵与涌水突泥风险防控。适用于深埋长隧洞高压富水断层预防涌水突泥风险的帷幕灌浆设计与施工 | 中国南水北调集团江汉水网建设开发有限公司 长江勘测规划设计研究有限责任公司 北京中煤矿山工程有限公司 |
| 22 | 水利水电工程质量检测信息化管理平台 | 该成果融合数据库技术、数据挖掘与人工智能学习算法，集成试验监督与管理平台、试验与检测信息化管理平台、检测数据智能分析平台，实现取样位置时间与人员信息的验证监管、异常数据智能分析与定位、全过程数字化自动检测管理。适用于水利水电工程质量检测与智能管理 | 黄河水利委员会黄河水利科学研究院 |
| 23 | 国家水网工程质量检测智慧管理数字化平台 | 该成果通过智能化传感设备实时采集数据，结合标准规范和工程案例构建工程全生命周期质量知识图谱，依托人工智能建立质量评估模型和智能化检测平台，支持复合检测模式、数据采集实时计算、深度挖掘与智能分析决策等，实现工程质量全要素数字化管理及质量智能评估。适用于水利水电工程质量检测与智能管理 | 长江水利委员会长江科学院 武汉长江科创科技发展有限公司 |
| 24 | 工地试验室无人化智慧检测技术 | 该成果集成无人智慧抗压检测、无人智慧抗渗检测、无人智慧钢筋拉伸等技术，钢筋试件通过称重测长、视频引伸计同步采集、拉断判定，抗渗试验自动完成装夹密封、恒压加压与渗水图像识别，实现水利工程混凝土抗压、抗渗及钢筋拉伸等试验的自动化检测与数据分析上报。适用于水利工程智能化质量检测与性能评定 | 南京研华智能科技有限公司 水利部建设管理与质量安全中心 |
| 25 | 天地一体化水利工程形变监测和安全预警技术及装备 | 该成果融合北斗GNSS高精度位置服务，利用合成孔径雷达干涉(InSAR)数据，通过深度学习算法，建立基于北斗信号质量评估和PS/DS-InSAR技术的水利工程形变监测及预测模型，研发多参数监测一体机和协同解算平台，实现水利工程形变天地一体化监测预报。适用于水利工程形变监测与预报预警 | 中国水利水电科学研究院 |
| 26 | 水库大坝全息物理影像诊断平台 | 该成果集成地球物理无损检测技术、多面体混合建模技术、无人机多目视觉巡检系统等技术，构建覆盖大坝表里隐患的全息物理感知体系，完成大坝混凝土表观裂缝的亚毫米级检测与实体建模，实现大坝几何结构与物理数据的高保真映射与全息展示。适用于水利工程隐患缺陷探测与结构健康智慧诊断 | 长江地球物理探测（武汉）有限公司 |
| 27 | 碾压混凝土坝安全诊断及防控关键技术 | 该成果基于碾压混凝土坝层面结构力学行为及渗流性态演变机理，构建数据与物理融合的大坝性态分析模型，融合不确定因素影响的大坝安全性态综合诊断技术、保障荷载动态调控系统优化方案与成套技术等，建立多源数据融合、安全性态智能诊断及预警防控系统平台，实现大坝运行安全性态全面监控和诊断预警。适用于碾压混凝土坝安全诊断及防控 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 河海大学 长江水利委员会长江科学院 |
| 28 | 中小流域水库群现代化运管矩阵构建技术 | 该成果集成水库洪水调控、大坝安全性态评估与预测、临灾叫应与应急处置等技术，整合卫星遥感、雷达气象、无人机、地面传感器等多源数据，结合CNFF分布式水文模型、Godunov格式洪水动力学模型、水库特征水位构建递进式预警模型，构建“天空地水工”一体化感知网络，实现中小流域水库群的协同管理与风险防控。适用于中小流域水库群洪水调控、大坝安全分析及应急处置 | 中国水利水电科学研究院 |
| 29 | 区域现代化水库运行管理矩阵构建关键技术 | 该成果通过构建水库上下游、左右岸全要素数据底板，建立区域水库运行管理信息汇集与共享模块，融合水情预报调度与工情智能预警分析，统筹考虑洪水预演数字化成果与应急预案，实现水库群安全风险分钟级滚动预报预警，大坝安全性态监控预警与诊断识别准确率大于等于90%。适用于水库日常管理监督、防汛及应急决策 | 水利部 交通运输部 国家能源局南京水利科学研究院 南京瑞迪水利信息科技有限公司 |
| 30 | 浪潮现代化水库运行管理矩阵系统 | 该成果整合卫星遥感、无人机巡查、地面传感、水下探测等“天空地水工”多源数据，构建全方位监管网络，通过数据融合技术实现全生命周期动态更新，并集成水库洪水预报、调洪演算、纳雨能力分析等模型，精准预测降雨强度、入库流量、水位变化，实现安全风险分钟级滚动预警。适用于水库大坝安全监测与防洪减灾 | 山东浪潮智水数字科技有限公司 |
| 31 | 水闸运行状态智能感知与监控预警系统 | 该成果融合智能传感、边缘计算与数字孪生技术，构建“感知-诊断-预警-决策”全链条体系，集成结构力学、水力荷载、环境腐蚀（盐雾/冻融）数据，实时分析结构裂缝、启闭卡阻等异常情况，实现水闸结构安全、运行状态的无人化、智能化、高精度监控。​​适用大中型水闸运行状态智能感知与监控预警 | 北京国信华源科技有限公司 |
| 32 | 闸群智能感知-巡检-协同控制决策系统 | 该成果通过多源异构数据融合与边缘计算，依托信息化系统进行海量数据存储、智能分析与精准预警，利用闸群全景态势感知、多闸协同分析模型和智能联排联调优化引擎，构建具有单闸状态深度感知、闸群运行协同监控、风险智能预警、优化调度决策等功能的智能化系统，并结合BIM技术及无人机倾斜摄影，实现闸门自动化控制和闸群全景态势感知。适用于水闸工程运行管理和综合调度 | 中国建材检验认证集团湖南有限公司 长沙理工大学 水利部建设管理与质量安全中心 |
| 33 | YDH-1V型多参数视频遥测终端机 | 该成果集水文图像采集、数据收集、报文通信于一体，利用水文传感器有效监测河道水位、雨量、流速、气象等参数，将报文通过水文规约发送中心站，支持北斗卫星传输协议和定时自报、平台远控、远程升级等多种工作方式，可满足不同应用场景下各类水文数据的采集和传输。适用于中小河流水文、气象等多参数监测 | 水利部南京水利水文自动化研究所 江苏南水科技有限公司 |
| 34 | 大坝健康早期预警监测终端（MEMS） | 该成果集成陀螺仪、加速度计和互补滤波融合磁力计，以倾角和加速度为预警指标，形成基于MEMS倾斜角度传感数据特征的变形监测预警指标体系，通过对边坡表面沉降、深层沉降、应力应变等实时在线监测，实现综合预警功能。具有连续高采样率、高精度、不受恶劣天气影响的特点。适用于水库大坝安全监测 | 广东省水利水电科学研究院 |
| 35 | 水利智盒·边缘计算终端 | 该成果集成边缘计算、人工智能、云边协同等技术，汇集水利行业主流传感器协议，可快速接入气象、水文、大坝安全、视频等水库全要素安全监测设备，搭配IoT设备管理云平台，具有协议库动态更新、AI能力管理、智能边缘部署升级、故障远程诊断与自愈等功能，实现多元传感器快速接入、数据高效采集传输、视频智能分析告警。适用于水库大坝安全监测 | 广东华南水电高新技术开发有限公司 广州珠科院智水技术有限公司 |
| 36 | 电渗脉冲堤坝立体防渗关键技术 | 该成果主要由电极系统、脉冲电源、智能主机组成，通过脉冲发生电路与正、负极单元相连接，形成能使堤坝内游离水定向迁移的电场，通过调整正负脉冲的频率和大小来控制堤坝内水分子的运移方向与速率，实现堤坝防渗。具有主动防渗、非破坏性、智能化控制、环保高效的特点。适用于水电工程混凝土坝防渗处理 | 湖南省水利水电科学研究院 长沙同强电子科技有限公司 |
| 37 | 基于磁梯度的病险水库渗漏精细化探测技术 | 该成果通过在堤坝两侧布设发射电极A和B，当向发射电极A和B注入伪随机特殊电流信号时，电流沿着堤坝渗漏通道产生优先导电路径引导，在整个堤坝空间产生磁感应信号，通过测量磁感应信号的梯度，可直接解算电流密度，实现精细化定位渗漏位置。适用于土石堤坝渗漏精细化探测 | 黄河勘测规划设计研究院有限公司 |
| 38 | 水工沥青混凝土防渗体性能测试关键技术 | 该成果集成现场实体防渗性快速检测技术、现场实体防渗性快速评价技术、取芯后微破损高效修复技术，利用水工沥青混凝土层间结合密闭性检测仪等设备，实现快速、高效原位检测，采用预制沥青混凝土柱体结合热沥青胶结工艺，对沥青心墙取芯孔洞进行修复。适用于土石坝沥青混凝土心墙现场检测与数据分析 | 四川省水利科学研究院 |
| 39 | 情景-目标交互的水网区水工程调度智能决策技术及系统 | 该成果基于情景-目标交互的水工程调度智能决策技术，以水位作为协调水网区调度的关键指示因子，区分防洪、供水、水生态环境不同情景的不同需求，提出实时情景快速识别方法，并耦合自动决策优选技术与河网数值模拟技术，实现实时变化情景的水工程智能调度决策。适用于实时变化情景下水网区水资源多目标协同调度与决策 | 太湖流域管理局水利发展研究中心 |
| 40 | 数字孪生流域水资源管理与调配关键技术 | 该成果基于“水利模型+知识库赋能”水资源管理与调配管理平台技术，构建“基础-监测-业务”全链条数据管理体系，融合流域气象水文预报、水资源配置、水库群水量联合优化调度、咸潮预报等模型，实现流域实时滚动预报和水库“周、日、时”动态调控。适用于流域水资源管理与调度 | 广东省水利水电科学研究院 |
| 41 | 梯级水库生态调度方案制定与精细化控制技术 | 该成果集成基于三次博弈的特大水库群生态调控最优化定解方法、多物种统筹的鱼类适宜生境需求解析与目标整合技术、多尺度互联的水工程精细化调度技术、多要素协同的生态调控成效监测与评价反馈技术，可实现100米级气象、10米级水文以及米级生境的精准预报。适用于流域梯级水库群生态调度 | 北京中水科工程集团有限公司 中国水利水电科学研究院 水利部水资源管理中心 |
| 42 | 混凝土坝坝体渗漏深水水下防渗处理技术 | 该成果通过在坝体上游设置钢筋混凝土防渗面板，水下修复作业前对渗漏点进行微流场声呐检测、水下淤积物清理及水下静态破碎，并采用DB-VI三维流速矢量声呐可视化成像系统微流场检测技术，精细测量声波在流体中能量传递大小与分布，精确定位渗流通道和集中渗漏点。适用于混凝土坝渗漏探测及防渗处理 | 中水淮河规划设计研究有限公司 中国水利水电科学研究院 青岛太平洋水下科技工程有限公司 驻马店市板桥水库运行中心 |
| 43 | 水利工程白蚁探测、智慧监测及灭杀系统 | 该成果集成复合型饵料、可视化监测系统、生物大模型技术、智能识别与预警系统及精准消杀技术，通过多模态无线传感网络实现监测数据的实时动态汇聚，构建水利工程全域覆盖的蚁害监测网络架构，实现白蚁防治“引诱-发现-识别-预警-灭杀”全流程的智能化。适用于水利工程白蚁探测及灭杀 | 珠江水利委员会珠江水利科学研究院 武汉新烽光电股份有限公司 |
| 44 | 深层蚁穴探查及诱杀一体的白蚁智能监测系统 | 该成果主要包括白蚁核酸靶向诱杀一体靶向饵料饵剂、基于AI识别的地下被动式白蚁监测装置和地上主动式白蚁监控装置、AI白蚁危害监测预警模型、长距离低能耗通信定位模块，集成引诱、识别、预警及灭杀功能，可自动启动喷药装置实施精准灭杀，实现白蚁活动关联分析、危害分级预警及预测预报。适用于水利工程白蚁防治 | 水利部河湖保护中心 大坝卫士（北京）网络技术股份有限公司 北京西创富卓科技发展有限公司 武汉新烽光电股份有限公司 湖北鑫淼生态治理有限公司 柿子智创生态科技（湖北省）有限公司 中联环股份有限公司 |
| 45 | 白蚁智能综合治理控制装置 | 该成果采用永磁体与饵料组合式信息标识棒，当白蚁啃食饵料导致位移时，永磁体与霍尔传感器形成动态磁通量变化，触发阈值响应，结合物联网架构实现蚁群行为数字化解析，监测准确率超95%。适用于水利工程白蚁防治 | 长江河湖建设有限公司 湖南百昆生物科技有限公司 长沙学院 |
| 三、河湖生态修复 |  |  |  |
| 46 | 联和知水智慧水利平台 | 该成果以全自主无人机巡检系统为主要巡检载体，集成多种类智能巡检设备形成“集中监控+立体巡检+网格处置”巡检模式，支持无人机、全自动机场及无人船、水下机器人、传感器等设备统一管控和对接，构建具有“四预”特性的全流程监管体系，实现巡检作业现场无人化、作业过程智能化、管控信息化。适用于河湖库巡查、防汛应急 | 深圳联和智慧科技有限公司 陕西省水旱灾害防御中心 |
| 47 | 无人机智慧测流与巡河技术一站式应用 | 该成果基于无人机场与平台建立通信链路，采用MQTT、HTTPS、Websockets协议，通过API提供业务应用所需的功能集实现全自动飞行，无人机搭载测速雷达、高清摄像头等设备，实现对流量的精确测量和分析，识别准确率达80%以上。适用于河湖巡检与水文监测 | 智洋创新科技股份有限公司 淄博市水文中心 |
| 48 | 水生态环境智能监测与识别无人船 | 该成果通过内嵌多参数水质传感器、水上水下高清摄像头、定制自动化分层取样测样绞机、AI智能识别计算机等设备，利用远程自动操控系统、智能图像识别模型等，实现水样分层采集与监测、污染场自动扫描、水生态环境目标智能识别等。具有集成度高、功能覆盖面广、智能迭代空间大等特点。适用于水生态环境监测与识别 | 中国水利水电科学研究院 |
| 49 | 河湖智眸—无人船全流域动态监测系统 | 该成果由智能感知模块、自主导航与控制模块、能源与续航模块组成，通过无人船搭载多源传感器与智能分析平台，采用高清摄像头和高精度毫米波雷达，集成pH、溶解氧、浊度、叶绿素、蓝绿藻、总磷等指标传感器，实现秒级响应与高精度检测，搭载ADCP流速仪、三维声呐等，实时获取流速、水深、地形数据。适用于河湖水质、水文、生态等多维度数据实时采集与传输 | 珠海云洲智能科技股份有限公司 |
| 50 | 河流水华防控生态调度技术 | 该成果基于水华与环境因子响应关系，通过评价浮游藻类生长情况判定水华暴发概率并开展预警，考虑近期天气和营养盐等预报条件，反算关键节点断面抑制水华所需的生态流量过程，形成“水华预测预警-生态需水核算-调度方案制定”成套技术，实现河流水华精准防控，预测准确率80%以上。适用于平原河流和河道型水库支流的水华防控 | 长江水资源保护科学研究所 |
| 51 | 水岸协同的城市河湖生态治理与修复技术及装备 | 该成果基于缓冲带与前置湖构建的径流原位调蓄净化技术、多效智能除磷控藻技术与装备、清水型生态系统构建技术，形成源头控污、过程减污与生态修复有机耦合的水岸协同全链条治理技术体系，散排径流污水和排口混流污水中主要污染物去除率80%以上，水体透明度稳定2米以上。适用于河湖水生态修复 | 中国长江三峡集团有限公司 三峡环境科技有限公司 |
| 52 | 湖库富营养化精准评估与协同调控关键技术 | 该成果基于湖库富营养化恢复路径识别、营养状态评估、水质目标确定的技术方法，形成以湖库生态安全保障为目标的多要素全过程靶向治理识别技术，提出量-质-生态耦合的跨流域多目标补水增容调控方法，实现跨流域补水工程与湖库生态系统可持续发展的联控联调。适用于湖库富营养化治理 | 中国水利水电科学研究院 中国环境科学研究院 水利部节约用水促进中心 |
| 53 | 华北地区多水源贯通补水调度决策支持系统 | 该成果基于“移动端-云端-模型端”全链条技术框架，构建移动端审核与数据溯源机制，自动汇集多类水源补水信息，建立地表水补水-地下水置换的量化关系，建立以GIS平台为基础的关键断面补水信息和水源置换地块动态展示平台，提升重点河流补水方案编制效率。适用于多水源调度、地下水超采治理 | 水利部水利水电规划设计总院 |
| 54 | 地下水回补修复与精准管控关键技术 | 该成果基于不同水文地质条件下地下水系统的响应机制与治理措施的多样性调控效应，构建涵盖地下水运移机制解析-数值模拟与优化-风险预警与管控-工程示范与应用的技术体系，实现多水源、多尺度、长时序联合调度条件下地表水地下水协同精细化调控。适用于地下水超采综合治理 | 水利部海河水利委员会水文局 河海大学 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 |
| 55 | 声波增雨非常规水资源利用技术 | 该成果通过向云层发射低频强声波，带动云滴颗粒往复运动，在同向团聚和尾流效应等物理作用下加快云滴碰并增长过程，从而加快大云滴和雨滴生成，达到增强降雨效果。无需对空投放AgI等催化剂，具有低门槛、低成本、及时性强等特点。适用于非常规水资源利用 | 清华大学 青海大学 |
| 56 | 高效低耗藻水絮凝沉降应急分离装备 | 该成果通过专用储料箱系统向水体中分层注入絮凝剂的方式，结合高速喷射-偏转控制装置，使絮凝剂在水体内部形成大范围扩散和局部扰动，提高藻类与絮凝剂的接触效率，促使藻类与悬浮颗粒物快速形成絮体，絮体经过重力沉降-多级隔断在沉降区分层沉积，在自动排泥系统高效清除。适用于水体蓝藻絮凝沉降处理 | 珠江水利委员会珠江水利科学研究院 |
| 57 | 长臂型蓝藻打捞分离干化一体船 | 该成果基于快速藻水分离技术与电絮凝过滤处理技术，利用石墨烯物理化学特性去除水体中污染物，实现藻水分离及干化，并通过数字智能化手段集成了蓝藻打捞、藻水富集储存等全蓝藻打捞链条，实现自主移动导航、围集、打捞、垃圾识别分类、快速藻水分离和干化装袋等复杂动作自动化。适用于河湖蓝藻处理 | 杭州古伽船舶科技有限公司 |
| 58 | 全在线水质自动监测系统 | 该成果将涡旋混匀、标液配制、液液萃取等与色谱质谱联用系统对接，通过智能化数据处理软件对检测结果数据进行远程传输，可实现河流水质中有机物等指标实时在线自动监测，减少人工监测成本，提升污染监测预警效率。适用于河流水质全在线自动监测 | 广州智达实验室科技有限公司 太湖流域水文水资源监测中心（太湖流域水环境监测中心） |
| 59 | 仿生自主漂浮式水生态环境感知系统 | 该成果基于光电、光学成像、激光雷达原理，集成漂流平台和核心舱，漂流平台采用仿生学设计，由独立气室组成，可保障设备沿主流运行，在水中维持防撞击的正确姿态，利用核心舱水质监测感知探头、生态环境感知探头和河道地形地貌感知探头，通过北斗短报文和移动信号传输数据，实现无信号时系统内暂存数据，有信号时补发信息。适用于河湖水生态环境监测 | 中国水利水电科学研究院 |
| 60 | 草-藻-酶全链条生态修复技术 | 该成果采用陆域高效菌草和水域水下森林-微藻-生物酶组成方法，在坡面及滨岸带种植高效菌草拦截污染并净化土壤，在支流利用坑塘渠系构建三级净化体系，浅水区种植沉水植物组合并喷洒复合生物酶溶液，深水区域适度播种小球藻和螺旋藻，干流采用沉水植物组合和生物酶相结合的模式，实现水体和底泥同步净化。适用于河湖库治理、生态修复 | 黄河水利委员会黄河水利科学研究院 |
| 61 | 水库支流生物-生态协同强化修复技术 | 该成果基于入河污染负荷削减与河岸、河道生态修复的支流环境综合整治技术，实现对面源污染物的拦截与去除，构建以提升系统完整性为目标的水库支流水生态系统多组分、多层次的综合优化调控技术体系，通过洲滩生境恢复与营造、底质改善、调流墩、生态丁坝等措施，提高水体溶解氧浓度，增加水体自净能力。适用于河湖生态系统修复 | 水利部中国科学院水工程生态研究所 |
| 62 | 基于多模式水力排沙协同的水库减淤技术 | 该成果基于水沙数值模拟技术，提出不同时空尺度的水库排沙优化调度方案，通过原型观测与理论分析，建立水库溯源冲刷水动力过程对水沙调控的响应机制，运用水库异重流排沙的判别条件和水库高效排沙动力学机理，确定高效排沙条件下的关键调控指标，实现全过程动态模拟。适用于水库-河道减淤调度、黄河干流梯级水库群水沙调控 | 黄河水利委员会黄河水利科学研究院 新疆水发水务集团有限公司 国能新疆阿克苏水电开发有限公司 |
| 63 | 滨海潮控河道减淤治理关键技术 | 该成果基于机理分析、现场监测和模型试验等技术方法，建立河-湾一体的综合治理技术体系，通过河道滩槽分区治理减淤技术，识别河道多种输沙模式，形成潮控河道形态指标体系，增强排沙动力，减少回淤速率近30%；通过河口湾红树林固滩束沙减淤技术，减少10%～20%的淤积泥沙来源并兼顾河口生态修复。适用于滨海淤积型河流减淤治理、水生态修复 | 珠江水利委员会珠江水利科学研究院 深圳市深圳河湾流域管理中心 |
| 64 | 多泥沙环境下应急排险清淤机器人关键技术 | 该成果基于“耙、绞、割、抽”自动切换作业的方法，利用高压力、大流量的排水液压式渣浆泵和强动力搅拌系统，在控制范围内对半固结和板结状态下的淤积物实施联合搅拌、抽排清淤等作业，可实现无线遥控、现地触摸屏、上位机电脑三种形式控制。适用于深水环境下排险清淤 | 陕西省水旱灾害防御中心 巴洛仕集团有限公司 |
| 65 | 河湖底质淤积结构声学探测与物性参数计算 | 该成果以声学原理的浅地层剖面仪为探测工具，通过浅地层剖面仪探测获取河湖底泥的声呐反射信号，初步判断底泥的淤积结构，利用取样器对底泥取样，测试底泥粒径等参数，提取底泥声波反射系数，分析不同反射层界面的声波频率和衰减系数，根据Biot孔隙介质声学模型，通过迭代计算得到底泥孔隙度和渗透系数等相关参数，利用机械取样结果校正计算参数，提高底泥物理参数的计算精度。适用于河湖库淤积探测 | 黄河水利委员会黄河水利科学研究院 |
| 66 | 河湖底泥污染原位分层快速采测设备 | 该成果由主控器、采测系统、测深模块等组成，通过测深模块确定水深，确定采测系统下放水体深度；利用定位模块和锤击模块将底泥孔隙溶液采测模块精准插入底泥沉积物中；在真空负压模块、孔隙溶液抽提模块的作用下，利用孔隙溶液采测模块原位分层采集底泥孔隙溶液；分层采集的孔隙溶液可在线监测感知或直接上机测试。适用于底泥污染在线监测感知 | 长江水利委员会长江科学院 |
| 67 | YDH-1L型地下水一体化遥测装置 | 该成果利用压力传感器作为感知元件，内嵌4G北斗通信模块，实现数据定时采集、存贮及传输，具有数据补发和召测功能，通过手机、蓝牙通信读取和设置内部参数，支持现地数据下载和远程无线下载。适用于地下水、应急抢险水位监测 | 水利部南京水利水文自动化研究所 江苏南水科技有限公司 |
| 68 | 地下水水质洗井采集与监测智能化技术 | 该成果基于现代传感、自动化控制与物联网技术，利用多参数传感器对地下水水质参数和水位信息进行原位监测，采用气囊泵进行自动洗井，将井中的死水和污染物排出，保证监测到新鲜地下水数据，气囊泵技术低扰动抽取地下水，减少对水体的影响，采用太阳能和电池供电模式实现系统能源自给，保障全天候运行。适用于地下水自动洗井与监测 | 北京生态中润科技有限公司 |
| 69 | 地下水多参数AI智能预警监测平台 | 该成果基于多源感知、边缘计算、云端决策三级架构方法，通过部署井下水文传感器，实时采集地下水水位、水温、电导率、pH值、溶解氧及特定污染物含量等参数，基于时间序列分析和机器学习算法，对历史数据与实时数据融合分析，实现水位突变、水质污染扩散趋势的预测。适用于地下水水位、水质监测 | 山东潍微科技股份有限公司 |
| 70 | 空天地协同智慧水土保持监测监管技术 | 该成果基于无人机遥感数据高效分析、星载多源遥感影像智能解译、野外精准快速调查等方法，通过融合高光谱成像技术和激光雷达技术，实现对目标地物快速、准确、有效识别。土地利用、植被覆盖、人为扰动地块、关键水土保持措施等重要因子智能解译精度达90%以上。适用于水土保持设计、施工、监测等业务工作管理 | 黄河水利委员会黄河水利科学研究院 |
| 71 | 天空地多维水土流失动态监测技术 | 该成果基于水土激光与近景摄影、无人机低空遥测及遥感反演模型模拟技术，通过搭建水土流失动态监测试验平台，实现土壤侵蚀过程模拟及估算，针对不同监测及试验对象，构建“三维激光-近景摄影-无人机遥测-模型模拟”一体的多维时空监测技术体系，实现天空地一体化的土壤侵蚀及水土保持效益动态测量。适用于土壤侵蚀过程实时高效反演监测 | 江西省水利科学院 |
| 72 | 东北黑土区侵蚀沟发育风险预警模型 | 该成果基于最优单一算法和多算法分层融合的侵蚀沟风险预警模型，通过确定适宜空间分辨率以及影响因子筛选、样本数据选取、风险等级划分等配套技术体系，根据地理探测器因子筛选的随机森林（Random Forest）算法模型，实现侵蚀沟发育风险预警平均预测准确率达到0.863。适用于东北黑土区侵蚀沟治理目标选择和风险预警防控 | 中国水利水电科学研究院 沈阳农业大学 |
| 四、数字孪生水利 |  |  |  |
| 73 | 大型泵站群调水工程调度关键技术 | 该成果基于多时空尺度水系统模拟的模型构建技术，通过多规则协同的多目标全年统一调度模型，采用大规模混联闸泵群水资源系统中水量优化调度技术，构建“江、河、湖、库”多水源联合优化调度模型，支持水量调度计划编制。适用于大型泵站群水资源调度 | 中国水利水电科学研究院 |
| 74 | 梯级水库群防洪库容等效互用技术 | 该成果耦合汛前联合消落、汛期联合防洪、汛末联合蓄水等梯级水库群联合调度计算模型，构建梯级水库群防洪库容等效互用调度模型计算核心引擎，通过水库群预留防洪库容的联合动态配置，实现梯级水库群整体防洪效益和发电效益的有机协同。适用于流域梯级水库群洪水资源优化调度及高效利用 | 长江水利委员会水文局 |
| 75 | 流域水资源统一调度通用模型关键技术 | 该成果基于水工程水资源调度规则库构建技术，建立基于调度规程的水库水量调度模型、水量平衡的水库水位流量互馈模型、复杂水工程条件下的可调水量计算模型等通用化模型组件，采用“配置-判别-切换”的智能化模型适配方法，形成动态决策计算引擎，适配不同类型标准数据格式接入，智能判别供水场景并灵活适配对应的水资源调度模型，实现基于场景自适应的水工程水量调度方案制定。适用于流域水资源调度 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 |
| 76 | 水文监测大模型技术 | 该成果基于知识图谱知识切片技术与分布式哈希表的向量数据库，融合强化学习与深度学习的智能算法，对时间序列数据、空间地理数据等多源异构水文数据进行高效建模，依托大模型高性能计算能力，通过大规模数据训练与迭代优化，提升复杂水文环境下适应能力，实现对水位、流量等关键指标精准预测。适用于河湖水文监测 | 长江水利委员会水文局 |
| 77 | 多技术融合流量在线监测系统 | 该成果基于ADCP、时差法、声层析及视频AI等感知技术，构建“云-边-端”协同架构，通过物联网实现秒级数据传输，采用标准化协议确保互联互通，利用多源数据融合与智能算法实现设备自检与动态校准，结合边缘计算与云端分析，形成全链路闭环监测体系。适用于河流流量在线监测 | 江西省水文监测中心 广州和时通水生态科技有限公司 |
| 78 | 仿生鹰眼全域智能测流系统 | 该成果基于鹰眼视觉技术的智能仿生量水装备，以挟沙水流湍动机理为支撑，嵌入水沙流量互馈模型并搭建图像视觉测流模块，构建超高时间分辨率视频测流系统，集成自诊断、自检测、自校准的双通道数据融合测流技术，配套一体化感知云平台，实现水位、流速、流量三位一体智能化测量。依托局部流场反演全局流场技术，实现测量零盲区。适用于明渠、高含沙灌区测流 | 中国农业大学 |
| 79 | 小流域土壤侵蚀模型（SWEM） | 该成果基于次降雨预报的小流域侵蚀输沙模型，耦合产流-汇流、侵蚀-输沙两大模块，考虑沟道工程对汇流与汇沙的调控作用，坡面径流采用SCS-CN模型计算，坡面汇流采用修正SCS-单位线，沟道及河道汇流采用马斯京根或非线性马斯京根-康吉法计算，坡面侵蚀采用CSLE模型，汇沙采用泥沙连续方程。适用于小流域径流、洪峰流量与产沙量估算 | 北京师范大学 |
| 80 | 基于混合产流模式的分布式水沙模拟技术 | 该成果构建垂向混合产流模式的流域分布式水沙物理模型，采用流域场次洪沙“发生-发展-消退”过程的精细化模拟技术，通过扩展傅里叶振幅敏感性分析方法识别模型的敏感性参数，量化下垫面特征信息与模型参数的函数关系，实现水土保持工程措施减蚀拦沙、错峰调洪的效应模拟。适用于流域水土保持工程减蚀拦沙效应分析与模拟 | 水利部 交通运输部 国家能源局南京水利科学研究院 |
| 81 | 平原河网水动力多尺度分级智能模型 | 该成果集成河网节点水位迭代求解方法、复杂平原河网概化方法和河网多尺度嵌套模拟技术，基于平原河网多尺度智能分级模型，采用多尺度与分级建模设计，按流域、区域、城市、圩区分片管控空间尺度，水位模拟精度误差达到厘米级，城市一维河网单日洪水模拟秒级完成、嵌套二维模型分钟级落地，覆盖水文产汇流、水动力耦合、水利工程调度及洪水损失评估等功能，实现不同空间洪水精准模拟。适用于城市范围洪涝模拟、水环境提升 | 水利部 交通运输部 国家能源局南京水利科学研究院 太湖流域水文水资源监测中心（太湖流域水环境监测中心） |
| 82 | 基于无人机遥感的智能河湖监管系统 | 该成果以无人机为载体，融合无人机飞行控制、特定目标智能识别、视频空间定位、无人机水利智能巡检监测系统构建等关键技术，构建无人机水利智能巡检监测系统，建立针对河湖四乱、渠道破损、工程施工现场3类典型场景、20余种特定目标的智能模型识别库，实现近实时问题识别准确率80%以上，高精度无人机视频数据坐标解算精度达米级。适用于水利工程建设安全巡检 | 黄河勘测规划设计研究院有限公司 |
| 83 | 水利无人机信息管理平台 | 该成果基于J2EE技术体系，采用Java语言与B/S开发结构，整合Spring、Vue等组件，构建多层、可扩展的水利无人机业务平台。平台以无人机任务为主线，结合智慧水利“一张图”直观展示无人机监测成果，实现突发水利事件无人机应急会商直播。适用于河湖生态巡检、工程安全巡查 | 太湖流域管理局太湖流域水土保持监测中心站 太湖流域管理局苏州管理局 北京北科博研科技有限公司 |
| 84 | 水工程安全数字孪生仿真引擎关键技术 | 该成果以云计算、大数据、物联网、人工智能等技术为基础，构建水工程安全数字孪生仿真引擎，建立多源数据融合与三维动态可视化机制，实现全域态势的同步感知，结合机器学习与专家知识库，建立多维度安全风险实时评估模型，提升辅助决策效率与准确性。场景加载和渲染平均响应时间小于1秒，平均帧率大于等于30FPS。适用于水工程数字孪生场景搭建与实时推演仿真 | 长江空间信息技术工程有限公司（武汉） |
| 85 | 大规模高精度数字河网提取与统一编码 | 该成果基于时间复杂度为O(N*Log(N))的最小代价路径搜索算法，实现河网高效提取，提出避免填洼预处理的流向判断与障碍穿越算法，提高河网模拟精度，研发地貌参数变点检测的沟头逐一识别算法，保障河网单元尺度合理，同步实现河流级别分级矢量化与地形参数统计。适用于数字孪生流域数据底板构建、流域数字化管理 | 清华大学 东莞理工学院 |
| 86 | 流域分布式二元水循环模拟软件系统（SkyWep-V1.0） | 该成果以二元水循环理论为基础，通过模拟各计算单元地表-土壤-地下-沟道-河道的水分运动过程及人类蓄水-取水-输水-用水-耗水-排水过程，采用基于OpenMP架构的产汇流并行计算技术有效提高计算速度，精确模拟气候变化和人类活动影响下的46项水文、水资源和旱情要素。适用于流域二元水循环过程精细化模拟 | 中国水利水电科学研究院 水利部水利水电规划设计总院 水利部南水北调规划设计管理局 |
| 87 | 水利多元异构算力资源融合管理及智能运维监控技术 | 该成果利用多云管理、多元异构算力资源融合管理与智能运维监控等核心技术，整合X86、ARM、CPU、GPU等多元异构算力资源，实现算力资源智能调度与分权分域共享，结合智能运维监控闭环体系，实现全链路可视化管控，可显著提升业务部署效率和资源复用率。适用于水利算力资源建设 | 黄河水利委员会信息中心 |
| 88 | SkyView水利视频智能识别技术 | 该成果以模型技术为核心，基于纯视觉解析的方式研发水利AI视频识别云平台，具有水情监测、河湖智慧化巡查、水利工程安全监测等核心功能，水位识别精度达到1厘米，表面流速识别精度达到2厘米/秒，流量推算误差控制在10%以内，漂浮物、采砂船等目标检测类识别精度达到90%以上，坝体渗水、坝面损毁、建筑物垮塌识别准确率达到90%以上。适用于视频监控系统智能化建设 | 中国水利水电科学研究院 |
| 89 | 无人遥感实时视频智能监控技术 | 该成果利用无人机、无人船、水下机器人等搭载摄像装备快速获取水上、水下物体的高清视频，通过5G、物联网和光缆通信等将视频实时回传至服务器，基于自主研发的图像识别技术完成实时视频的自动化检测，针对水域岸线侵占、水体污染排放、河道湖库水位、工情险情、工程建设与运行状态等实现智能监控和自动预警。针对特定目标物的检测速度达25帧/秒以上，准确率达90%以上。适用于水利工程建设运行日常监管 | 中水珠江规划勘测设计有限公司 |
| 五、水资源节约集约利用 |  |  |  |
| 90 | 供水管网智能监控运行管控关键技术 | 该成果基于硬件值守方案的超低功耗技术和基于双射频载波的远程唤醒技术，研发融合多协议和LoRa组网的RTU智慧遥测终端装备，利用可容纳海量感知数据的物联网云平台，通过系列数据预处理算法，智能识别异常值，完成自动化数据处理，构建农村供水全过程预警技术体系，结合监测指标、设备电量等信息实现故障溯源，有效识别爆管、减少漏损。适用于供水管网在线监控、运行诊断及运维保障 | 长江信达软件技术（武汉）有限责任公司 |
| 91 | 大口径输水管道高精度超声测流与漏损定位分析技术 | 该成果以提升引调水、输配水等水网工程智能化运行管理水平为目标，通过建设高精度计量设施、研发多声道传感器工作状态在线诊断技术、开发水量平衡分析算法、耦合管网漏损定位分析模型、构建数字孪生可视化场景等，实现管道漏损的“发现-定位-溯源-跟踪”全流程可视化智能分析。适用于供水管网智能化运行管理 | 北京市水资源调度管理事务中心 长江水利委员会长江科学院 北京华声量测科技有限公司 |
| 92 | 可移动一体化净水设备 | 该成果集水质净化和消毒于一体，采用陶瓷膜物理过滤的方式取代物化处理进行水质净化，配套全自动次氯酸钠发生器，仅需添加食盐作为原材料，无需外加药剂，可实现出水浊度小于0.2NTU，出水余氯大于0.3毫克/升的水质要求。具有集成度高、建设周期短、出水水质优异稳定、灵活性强等特点。适用于饮用水处理、应急供水水质处理 | 浙江天行健水务有限公司 |
| 93 | 环保型饮用水除硝酸盐关键技术及装备 | 该成果研发特种低压选择性抗污染膜，构建高效硝酸盐去除系统，通过引用改良型诱晶软化技术，有效降低运行能耗与膜污染；采用高效生物净化、生态涵养净化、水质保障技术，对膜浓水进行深度处理，实现硝酸盐及典型污染物的去除、水体总硬度的降低与资源化回用。适用于饮用水安全净化处理、城市水环境治理 | 河海大学 江苏问水环境有限公司 |
| 94 | KLD-高效缓释消毒器（智能型） | 该成果由智能平台、贮药系统、进水系统、计量加药系统、保护系统、太阳能能源系统等模块组成。采用化学法与压力加药工艺设计，通过KLD专用饮用水消毒药剂与水动态配比溶解，生成高活性消毒液，经消毒器计量后按加至水库或水池，保障水体充分接触杀菌，杀菌率大于等于99.9%。适用于中小型农村水厂饮用水智能消毒 | 杭州科莱迪环保技术有限公司 |
| 95 | 农牧区清洁能源节水灌溉关键技术 | 该成果基于风光互补发电原理，去除储能环节，以“即发即用”模式直接驱动水泵抽水，结合传感器采集的环境、土壤及作物信息，联动作物需水模型与风光资源模型，通过智能控制保障灌溉压力与均匀度，实现定量定时的精准供水，依托数字孪生平台，集成环境感知、模拟预测及远程管理功能，实现能源利用与灌溉调度的智能优化。适用于风光资源丰富、缺电或电网覆盖困难地区的节水灌溉 | 北京中水科工程集团有限公司 水利部牧区水利科学研究所 |
| 96 | 黄土高原淤地坝系流域“水能粮生”融合发展技术 | 该成果基于多源水资源协同调配和水能融合驱动生态-生产协同提升技术，利用水土流失区既有清洁能源，构建“滞水拦沙、绿电提水、储水补灌、智慧调度”的“水能粮生”融合发展技术模式，创建流域径流泥沙生态安全高效利用新模式，实现坝系水资源、新能源与全域土地整治协同利用。适用于黄土高原地区节水灌溉 | 西安理工大学 水利部水土保持监测中心 |
| 97 | 匹配作物种植结构的农田灌溉分布式需水预测技术 | 该成果基于高清遥感影像数据，精准识别区域作物种植结构，结合作物蒸散发特点与区域有效降雨时空分布，运用水量平衡及“彭曼-蒙特斯”公式，构建农田净灌溉需水量预测模型，融合实测灌溉用水及灌溉水有效利用系数数据，建立多尺度区域灌溉需水量预测模型。适用于农田灌溉需水预测 | 水利部 交通运输部 国家能源局南京水利科学研究院 |
| 98 | 灌区供需水智能感知与协同调控技术 | 该成果融合气象、土壤、作物长势等多源数据，集成遥感实时诊断与天气预报驱动模型，构建灌区供需水智能感知与预测模型，基于水体分布和数字高程模型数据，通过遥感技术对灌区内蓄水量实施全域监测，结合遥感解译与统计上报数据，实现灌溉需水量不同预报周期分布式动态预测。适用于大中型灌区供需水感知与预报、供需平衡分析 | 中国水利水电科学研究院 |
| 99 | 西北旱区主要粮棉作物丰产优质高效智慧滴灌技术 | 该成果融合水肥盐一体化调控技术、碳素水溶肥及外源物丰产提质技术，配置“田间精量灌施-管网精细输配-水源精准管控”系列装备，建立玉米适水增容丰产提效、棉花节水耐盐提质增效模式，形成丰产优质高效节水智慧决策云平台，单位面积用水量减少的同时，实现作物丰产优质高效协同。适用于西北旱区节水灌溉 | 中国农业大学 新疆农垦科学院 甘肃省农业科学院 中国农业科学院农田灌溉研究所 上海华维可控农业科技集团股份有限公司 |
| 100 | 南方水稻灌区水氮智能感知与节水控污关键技术 | 该成果基于“感知-模拟-决策-调控”节水控污体系，融合多源异构数据构建水稻灌区智能需水-动态调配模拟模型，量化灌区排水系统氮磷迁移路径与消纳过程，实现灌区氮磷养分消纳模拟；运用AI多目标优化算法生成水肥调控策略库，建立全过程节水控污监管平台，耦合节水灌溉与控制排水技术，实现灌排协同调控。适用于水稻灌区节水灌溉与控污 | 浙江省水利河口研究院（浙江省海洋规划设计研究院） 河海大学 |