宁夏生活用水定额

表1  居民生活用水定额表

| 类别 | 用水类型 | 定额单位 | 用水定额 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一类地区 | 二类地区 | 三类地区 | 平均 |  |
| 城镇居民家庭 生活用水 | 平房及简易楼房 | L/（人·d） | 110 | 100 | 90 | 100 | 室内有给水排水、卫生、 淋浴设施 |
|  | 一般单元楼 | L/（人·d） | 120 | 110 | 100 | 110 | 室内有给水排水、卫生、 淋浴设施和集中热水供应 |
|  | 高档住宅 | L/（人·d） | 130 | 120 | 110 | 120 | 具备完善的家庭用水设备， 包括绿化和洗车用水的高档住宅及别墅 |
|  | 平均 | L/（人·d） | 120 | 110 | 100 | — | — |
| 农村居民家庭 生活用水 | — | L/（人·d） | 80 | 80 | 70 | 80 | 包括农村家庭日常用水、 庭院牲畜及庭院作物用水 |

备注：

1.城镇居民家庭生活用水包括城市及乡（镇），乡（镇）居民家庭生活用水定额参照城镇居民平房及简易楼房用水定额。

2.一类地区包括：银川市兴庆区、金凤区、西夏区，石嘴山市大武口区，吴忠市利通区，中卫市沙坡头区；二类地区包括：银川市永宁县、贺兰县、灵武市，石嘴山市惠农区、平罗县，吴忠市青铜峡市，固原市原州区，中卫市中宁县；三类地区为其余8个县（区）。

表2  服务业用水定额表

| 编号 | 按城市用水分类标准分 | 按国民经济行业分 |  |  |  |  | 用水分类 |  | 用水定额 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 门类 | 大类 | 中类 | 小类 | 行业名称 |  |  | 单位 | 先进值 | 通用值 |
| 1 | — | E | 47 | — | — | 房屋建筑业 | 混凝土结构（商品混凝土） |  | m3/m2 | — | 0.45 |
|  |  |  |  |  |  |  | 砖混结构 |  | m3/m2 | — | 0.5 |
| 2 | 批发和零售贸易业用水 | F | 52 | 521 | — | 综合零售 | 百货店 |  | m3/（m2·a） | 0.5 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 大型超市 |  | m3/（m2·a） | 0.7 | 1.3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 购物中心 |  | m3/（m2·a） | 0.9 | 1.6 |
| 3 | 公共设施服务用水 | G | 53 | 533 | 5331 | 铁路运输辅助活动 | 客运火车站 |  | L/（人·次） | — | 3 |
| 4 | 公共设施服务用水 | G | 54 | 544 | — | 道路运输辅助活动 | 客运汽车站 |  | L/（人·次） | — | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 高速公路服务区 |  | L/（人·次） | — | 3 |
| 5 | 公共设施服务用水 | G | 56 | 563 | — | 航空运输辅助活动 | 航站楼 |  | L/（人·次） | — | 6 |
| 6 | 餐饮业、旅馆业用水 | H | 61 | — | — | 住宿业 | 综合型商务宾馆 |  | m3/（床·a） | 150 | 220 |
|  |  |  |  |  |  |  | 经济型快捷宾馆 |  | m3/（床·a） | 50 | 80 |
| 7 | 餐饮业、旅馆业用水 | H | 62 | 621 | — | 正餐服务 | 大型（营业面积＞500m2） |  | m3/（m2·a） | 7.7 | 19.9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 中小型（营业面积≤500m2） |  | m3/（m2·a） | 6.8 | 18.1 |
| 8 | 餐饮业、旅馆业用水 | H | 62 | 622 | — | 快餐服务 | 快餐服务 |  | m3/（m2·a） | 13.5 | 22.5 |
| 9 | 餐饮业、旅馆业用水 | H | 62 | 623 | — | 饮料及冷饮服务 | 茶馆服务、咖啡馆服务 和酒吧服务 |  | m3/（m2·a） | 2.6 | 9.7 |
| 10 | 餐饮业、旅馆业用水 | H | 62 | 629 | — | 其他餐饮业服务 | 其他餐饮业服务 |  | m3/（m2·a） | 6.8 | 9.1 |
| 11 | 公共设施服务用水 | I | 65 | 655 | 6550 | 信息处理和存储 支持服务 | 数据中心 |  | L/kW·h | 1.05 | 2.1 |
| 12 | 公共设施服务用水 | N | 72 | 729 | — | 其他商务服务业 | 写字楼 | 无水冷中央空调 | m3/（m2·a） | 0.95 | 1.55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 有水冷中央空调 | m3/（m2·a） | 1.25 | 2.5 |

续表2  服务业用水定额表

| 编号 | 按城市用水分类标准分 | 按国民经济行业分 |  |  |  |  | 用水分类 |  | 用水定额 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 门类 | 大类 | 中类 | 小类 | 行业名称 |  |  | 单位 | 先进值 | 通用值 |
| 13 | 公共设施服务用水 | N | 78 | 782 | — | 环境卫生管理 | 道路场地喷洒 |  | L/（m2·d） | 3月中旬-4月中旬：0.5 4月下旬-10月上旬：2.0 10月中旬-11月中旬：0.5 |  |
| 14 | 公共设施服务用水 | N | 78 | 784 | — | 绿化管理 | 北部引黄灌区 |  | m3/（m2·a） | 0.24 | 0.4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 中部干旱带 |  | m3/（m2·a） | 0.2 | 0.35 |
|  |  |  |  |  |  |  | 南部山区 |  | m3/（m2·a） | 0.1 | 0.15 |
| 15 | 社会服务业用水 | O | 80 | 803 | — | 洗染服务 | 洗衣 |  | L/kg | 33 | 40 |
| 16 | 社会服务业用水 | O | 80 | 804 | — | 理发及美容服务 | 理发 |  | L/（人·次） | 15 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  | 美容 |  | L/（人·次） | 30 | 50 |
| 17 | 社会服务业用水 | O | 80 | 805 | — | 洗浴和保健 养生服务 | 洗浴 服务 | 营业面积≤500m2 | L/（人·次） | 100 | 140 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 500m2＜营业面积≤2000m2 | L/（人·次） | 112 | 152 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 营业面积＞2000m2 | L/（人·次） | 116 | 165 |
|  |  |  |  |  |  |  | 足浴服务 |  | L/（人·次） | — | 20 |
| 18 | 社会服务业用水 | O | 81 | 811 | — — | 汽车、摩托车 等修理与维护 | 人工洗车 |  | L/（辆·次） | 15 | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  | 自动洗车 |  | L/（辆·次） | 20 | 32 |
| 19 | 教育事业用水 | P | 83 | 831 | 8310 | 学前教育 | 幼儿园 |  | m3/（人·a） | 8 | 14 |
| 20 | 教育事业用水 | P | 83 | 832 | — | 初等教育 | 小学 |  | m3/（人·a） | 8 | 11 |
| 21 | 教育事业用水 | P | 83 | 833 | — | 中等教育 | 中学 |  | m3/（人·a） | 10 | 14 |

续表2  服务业用水定额表

| 编号 | 按城市用水分类标准分 | 按国民经济行业分 |  |  |  |  | 用水分类 |  | 用水定额 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 门类 | 大类 | 中类 | 小类 | 行业名称 |  |  | 单位 | 先进值 | 通用值 |
| 22 | 教育事业用水 | P | 83 | 834 | 8341 | 普通高等教育 | 高等教育 |  | m3/（人·a） | 30 | 48 |
| 23 | 卫生事业用水 | Q | 84 | 841 | — | 医院 | 三级医院 |  | L/（床·d） | 440 | 700 |
|  |  |  |  |  |  |  | 二级甲等医院 |  | L/（床·d） | 300 | 500 |
|  |  |  |  |  |  |  | 二级甲等以下医院 |  | L/（床·d） | 200 | 400 |
| 24 | 卫生事业用水 | Q | 84 | 842 | — | 基层医疗卫生服务 | 街道、乡镇、村、社区 卫生室（服务中心/院） |  | m3/（m2·a） | — | 2 |
| 25 | 其他公共服务用水 | R | 88 | 882 | — | 艺术表演场馆 | 影剧院 |  | m3/（m2·a） | 1.8 | 2.9 |
| 26 | 文娱体育事业、文艺 广电业用水 | R | 88 | 883 | 8831 | 图书馆 | 图书馆 |  | m3/（m2·a） | 1.3 | 1.8 |
| 27 | 文娱体育事业、文艺 广电业用水 | R | 88 | 883 | 8832 | 档案馆 | 档案馆 |  | m3/（m2·a） | 0.7 | 1.1 |
| 28 | 文娱体育事业、文艺 广电业用水 | R | 88 | 885 | 8850 | 博物馆 | 博物馆 |  | m3/（m2·a） | 1.5 | 1.8 |
| 29 | 文娱体育事业、文艺 广电业用水 | R | 89 | 892 | — | 体育场地设施管理 | 游泳馆 | 室内 | m3/（m3·a） | 23 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 室外 | m3/（m3·a） | 10 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  | 体育场馆 |  | m3/（m2·a） | 0.4 | 0.8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 室外人工滑雪场 |  | m3/（m2·雪季） | 0.3 | 0.65 |
| 30 | 其他公共服务用水 | R | 90 | 901 | — | 室内娱乐活动 | 娱乐场所 |  | m3/（m2·a） | 0.5 | 1.8 |
| 31 | 机关、企事业管理机构和 社会团体用水 | S | 92 | — | — | 国家机构 | 机关、企事业单位 |  | m3/（人·a） | 10 | 25 |

备注：

1.服务业用水定额分为先进值和通用值。先进值用于新建（改建、扩建）服务业项目的水资源论证、取水许可审批和节水评价，节水型城市、节水型单位创建时需满足的定额指标；通用值用于已有用水单位的日常用水管理和节水评价。

2.食杂店、便利店、折扣店、专业店、专卖店、家居建材商店、工厂直销中心用水可参照百货店定额执行；仓储式会员店、超市参照大型超市。

3.数据中心用水定额为单位信息设备耗电量的用水量。

4.绿化管理用水定额为城市绿地、生产绿地、防护绿地、附属绿地等公共设施每年单位用水量，优先使用再生水和雨水，限制使用自来水和地下水。

5.洗车场所水循环利用装置处理回用的水量不计入洗车场所用水定额计算范围。

6.幼儿园、小学、中学的用水定额为无餐饮、住宿和对外教育的人均年用水量，若有餐饮、住宿或对外教育的人员，该部分人员按照2倍人数核算；高等教育的用水定额为有餐饮、住宿和对外教育的人均年用水量，在编在岗教职工和工作时间超过半年的非在编人员按照0.5倍人数核算，培训人员按照实际培训天数参照在编在岗教职工核算；特殊教育、中等职业学校用水定额参照高等教育；教育用水不含游泳场馆用水。

幼儿园、小学、中学标准人数按下式计算：

Ns = Nsds + Nst + 2×Nsd

式中：

Ns—学前教育、初等教育、中等教育标准人数，人；Nsds—走读生人数，人；Nst—教职工人数，人；Nsd—住宿生人数，人；

高等教育标准人数按下式计算：

Nsu = Nu1 + Nu2 + 0.5×（Nt + Np）

式中：

Nsu—高等教育标准人数，人；Nu1—全日制统招生人数，人；Nu2—留学生人数，人；Nt—教职工人数（在编在岗职工和工作时间超过半年的非在编人员），人；Np—对外培训折算人数，人。

对外培训折算人数按下式计算：

式中：

Npi—第i日的实际对外培训人数，人。

7.疗养院、妇幼保健院、专科医院、卫生院按照医院级别执行定额。

8.影剧院、博物馆、图书馆和档案馆等科技文化场馆用水不包括长期开设室外项目，场馆内其他餐饮、娱乐等用水量。

9.体育场馆用水不包括游泳池及附属设施、潜水场地及附属设施、冰雪项目场地、外租商户和全民健身用的设备设施用水量。冰雪项目场地用水定额参考室外人工滑雪场定额执行；游泳池用水参考游泳场馆用水定额。

10.机关、企事业单位用水包括日常办公、食堂、浴室、锅炉、空调、集体宿舍及人均绿化面积小于2平方米的绿化用水。人均绿化面积大于2平方米的单位，绿化用水应按绿化管理用水定额单独核算。有专门洗车设备的单位，洗车用水按照不同类型洗车用水定额核算。

11.房屋建筑业、写字楼、街道/乡镇/村/社区卫生室（服务中心/院）、影剧院、图书馆、文化馆、档案馆、博物馆、展览馆、体育场馆等管理采用建筑面积计算用水定额；综合零售、正餐服务、快餐服务、茶馆服务、咖啡馆服务、酒吧服务、其他餐饮业服务和娱乐场所采用营业面积计算用水定额；环境卫生管理采用喷洒道路面积计算用水定额；绿化管理采用绿化灌溉面积计算用水定额；室外人工滑雪场采用雪道面积计算用水定额。

12.住宅房屋建筑、综合零售、住宿业、正餐服务、快餐服务、饮料及冷饮服务、其他餐饮业服务、写字楼、理发及美容服务、洗浴服务、洗车、初等教育、中等教育、高等教育、影剧院、图书馆、博物馆、游泳馆、体育场馆、室外人工滑雪场、机关、企事业单位等用水定额执行国家用水定额，列入表中方便使用。

宁夏工业用水定额

表3  主要工业产品用水定额表

| 编号 | 行业代码 |  |  |  | 分类名称 | 产品名称 |  |  | 用水定额 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 门类 | 大类 | 中类 | 小类 |  |  |  |  | 单位 | 领跑值 | 先进值 | 通用值 |
| 1 | B | 06 | 061 | 0610 | 烟煤和无烟煤 开采洗选 | 原煤开采 | 井工 |  | m3/t | — | 0.2 | 0.25 |
|  |  |  |  |  |  |  | 露天 |  | m3/t | — | 0.1 | 0.18 |
|  |  |  |  |  |  | 煤炭洗选 | 湿法分选 | 动力煤 | m3/t | — | 0.06 | 0.085 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 炼焦煤 | m3/t | — | 0.07 | 0.09 |
|  |  |  |  |  |  |  | 干法分选 |  | m3/t | — | 0.01 |  |
| 2 | B | 07 | 071 | 0711 | 石油开采 | 陆地石油开采 |  |  | m3/t | — | 2 | 4 |
| 3 | B | 10 | 101 | 1011 | 土砂石开采 | 石灰石、石膏开采 | 石灰石 |  | m3/t | — | 0.05 | 0.1 |
| 4 | C | 13 | 131 | 1311 | 谷物磨制 | 稻谷加工 | 大米 |  | m3/t | — | 0.09 | 0.12 |
| 5 | C | 13 | 131 | 1312 | 谷物磨制 | 小麦加工 | 面粉 | 干法 | m3/t | — | 0.05 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 湿法 | m3/t | — | 0.28 | 0.48 |
| 6 | C | 13 | 132 | 1329 | 饲料加工 | 其他饲料加工 | 混合饲料 |  | m3/t | — | 0.2 | 0.45 |
| 7 | C | 13 | 133 | 1331 | 植物油加工 | 食用植物油加工 | 胡麻油 |  | m3/t | — | 1.3 | 2.3 |
| 8 | C | 13 | 135 | 1351 | 屠宰及肉类加工 | 牲畜屠宰 | 牛 |  | m3/头 | — | 0.5 | 0.9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 羊 |  | m3/只 | — | 0.1 | 0.15 |
|  |  |  |  |  |  |  | 猪 |  | m3/头 | — | 0.25 | 0.3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 牛羊肉冷冻加工 |  | m3/t | — | 0.05 |  |
| 9 | C | 13 | 135 | 1352 | 屠宰及肉类加工 | 禽类屠宰 | 鸡 |  | m3/只 | — | 0.01 |  |
| 10 | C | 13 | 139 | 1391 | 其他农副食品加工 | 淀粉及淀粉制品制造 | 玉米淀粉 |  | m3/t | — | 3 | 4.5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 马铃薯淀粉 |  | m3/t | — | 3 | 7 |
| 11 | C | 13 | 139 | 1392 | 其他农副食品加工 | 豆制品制造 | 豆腐、豆干 |  | m3/t | — | 7 | 10 |

续表3  主要工业产品用水定额表

| 编号 | 行业代码 |  |  |  | 分类名称 | 产品名称 |  |  | 用水定额 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 门类 | 大类 | 中类 | 小类 |  |  |  |  | 单位 | 领跑值 | 先进值 | 通用值 |
| 12 | C | 14 | 141 | 1411 | 焙烤食品制造 | 糕点、面包制造 | 糕点、面包 |  | m3/t | — | 4 | 10 |
| 13 | C | 14 | 143 | 1432 | 方便食品制造 | 速冻食品制造 | 速冻食品 |  | m3/t | — | 2.5 | 3 |
| 14 | C | 14 | 144 | 1441 | 乳制品制造 | 液体乳制造 | 杀菌乳 |  | m3/t | 3.5 | 4.5 | 7.5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 灭菌乳 |  | m3/t | 2.4 | 3 | 4.8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 发酵乳 |  | m3/t | 4.5 | 5.5 | 6.5 |
| 15 | C | 14 | 144 | 1442 | 乳制品制造 | 乳粉制造 | 系列奶粉 |  | m3/t | 15 | 20 | 30 |
| 16 | C | 14 | 146 | 1461 | 调味品、发酵 制品制造 | 味精制造 | 味精 |  | m3/t | 12 | 15 | 17 |
| 17 | C | 14 | 146 | 1462 | 调味品、发酵 制品制造 | 酱油、食醋及 类似制品制造 | 食醋 |  | m3/t | — | 1.5 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 酱油 |  | m3/t | — | 2 |  |
| 18 | C | 14 | 146 | 1469 | 调味品、发酵 制品制造 | 其他调味品、发酵 制品制造 | 赖氨酸盐酸盐 |  | m3/t | 13 | 15 | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  | 赖氨酸硫酸盐 |  | m3/t | 8 | 10 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  | 缬氨酸 |  | m3/t | — | 24 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 苏氨酸 |  | m3/t | — | 20 |  |
| 19 | C | 14 | 149 | 1495 | 其他食品制造 | 食品及饲料添加剂制造 | 食用胶 |  | m3/t | — | 260 | 390 |
|  |  |  |  |  |  |  | 蛋氨酸 |  | m3/t | — | 34 |  |
| 20 | C | 15 | 151 | 1512 | 酒的制造 | 白酒制造 | 原酒（其他香型） | 酿造 | m3/kL | — | 26 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  | 成品酒 | 勾兑 | m3/kL | — | 5 | 6 |
| 21 | C | 15 | 151 | 1513 | 酒的制造 | 啤酒制造 | 啤酒 |  | m3/kL | 2.4 | 3.1 | 4.5 |
| 22 | C | 15 | 151 | 1515 | 酒的制造 | 葡萄酒制造 | 葡萄酒 |  | m3/kL | — | 5.4 | 6 |
| 23 | C | 15 | 151 | 1519 | 酒的制造 | 其他酒制造 | 枸杞酒 |  | m3/kL | — | 9.5 |  |

续表3  主要工业产品用水定额表

| 编号 | 行业代码 |  |  |  | 分类名称 | 产品名称 |  | 用水定额 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 门类 | 大类 | 中类 | 小类 |  |  |  | 单位 | 领跑值 | 先进值 | 通用值 |
| 24 | C | 15 | 152 | 1521 | 饮料制造 | 碳酸饮料制造 | 碳酸饮料 | m3/t | — | 1.6 | 3 |
| 25 | C | 15 | 152 | 1522 | 饮料制造 | 瓶（罐）装饮用水制造 | 饮用纯净水及其他类饮用水 | m3/t | — | 1.8 | 2.7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 饮用天然矿泉水 | m3/t | — | 1.6 | 2.5 |
| 26 | C | 15 | 152 | 1523 | 饮料制造 | 果菜汁及果菜汁 饮料制造 | 果蔬汁（浆）类饮料 | m3/t | — | 2.4 | 4.3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 浓缩果蔬汁（浆） | m3/t | — | 11.4 | 17 |
| 27 | C | 15 | 152 | 1529 | 饮料制造 | 茶饮料及其他饮料制造 | 茶饮料 | m3/t | — | 2.4 | 4.3 |
| 28 | C | 16 | 162 | 1620 | 卷烟制造 | 卷烟制造 | 卷烟 | m3/万支 | — | 0.12 |  |
| 29 | C | 17 | 171 | 1711 | 棉纺织及印染 精加工 | 棉纺纱加工 | 棉纱、棉线 | m3/t | — | 7 | 9 |
| 30 | C | 17 | 171 | 1712 | 棉纺织及印染 精加工 | 棉纺纱加工 | 坯布 | m3/百米 | — | 0.2 | 0.25 |
| 31 | C | 17 | 171 | 1713 | 棉纺织及印染 精加工 | 棉印染产品 | 机织物 | m3/百米 | 1.1 | 1.3 | 1.6 |
| 32 | C | 17 | 172 | 1721 | 毛纺织及染整 精加工 | 毛条和毛纱线加工 | 分梳绒 | m3/t | — | 28 | 32 |
| 33 | C | 17 | 173 | 1731 | 麻纺织及染整 精加工 | 麻纤维纺前加工和纺纱 | 亚麻纱 | m3/t | — | 110 | 200 |
| 34 | C | 17 | 173 | 1732 | 麻纺织及染整 精加工 | 麻织造加工 | 麻机织坯布 | m3/百米 | — | 0.1 |  |
| 35 | C | 17 | 173 | 1733 | 麻纺织及染整 精加工 | 麻染整精加工 | 亚麻色布 | m3/百米 | — | 1.4 | 2 |
| 36 | C | 18 | 182 | 1821 | 针织或钩针 编织服装制造 | 运动休闲针织服装制造 | 羊绒衫 | m3/t | — | 130 | 260 |

续表3  主要工业产品用水定额表

| 编号 | 行业代码 |  |  |  | 分类名称 | 产品名称 |  |  | 用水定额 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 门类 | 大类 | 中类 | 小类 |  |  |  |  | 单位 | 领跑值 | 先进值 | 通用值 |
| 37 | C | 19 | 191 | 1910 | 皮革鞣制加工 | 皮革鞣制加工 | 牛皮成品革 |  | m3/t | — | 33 | 48 |
|  |  |  |  |  |  |  | 羊皮成品革 |  | m3/t | — | 52 | 65 |
| 38 | C | 19 | 193 | 1931 | 毛皮鞣制加工 | 毛皮鞣制加工 | 二毛皮 |  | L/标准张 | — | 160 | 180 |
| 39 | C | 20 | 201 | 2011 | 木材加工 | 锯材加工 | 木材加工 |  | m3/m3 | — | 0.01 |  |
| 40 | C | 20 | 202 | 2022 | 人造板制造 | 纤维板制造 | 纤维板 |  | m3/m3 | — | 1 | 1.2 |
| 41 | C | 21 | 211 | 2110 | 木质家具制造 | 木质家具制造 | 木质家具 |  | m3/件 | — | 0.1 | 0.2 |
| 42 | C | 22 | 222 | 2221 | 造纸 | 机制纸及纸板制造 | 纸 | 新闻纸 | m3/t | 15 | 15 | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 未涂布印刷书写纸 | m3/t | 20 | 24 | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 生活用纸 | m3/t | 14 | 25 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 包装用纸 | m3/t | 20 | 20 | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  | 纸板 | 白纸板 | m3/t | 20 | 24 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 箱纸板 | m3/t | 15 | 18 | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2221 | 瓦楞原纸 | m3/t | 12 | 15 | 22 |
| 43 | C | 23 | 231 | 2311 | 印刷 | 书、报刊印刷 | 书、报刊 |  | m3/t | — | 2.8 | 4.4 |
| 44 | C | 25 | 251 | 2511 | 精炼石油产品制造 | 精炼石油产品制造 | 石油炼制 |  | m3/t | 0.31 | 0.41 | 0.6 |
| 45 | C | 25 | 252 | 2521 | 煤炭加工 | 炼焦 | 焦炭 |  | m3/t | — | 1.2 | 1.4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 煤焦油深加工 |  | m3/t | — | 1.1 | 1.4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 兰炭 |  | m3/t | — | 0.4 | 0.9 |
| 46 | C | 25 | 252 | 2523 | 煤炭加工 | 煤制液体燃料生产 | 煤炭间接液化 |  | m3/t | — | 6.5 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 甲醇 | 煤制 | m3/t | — | 7 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | 乙二醇 | 煤制 | m3/t | 17 | 20 | 31 |

续表3  主要工业产品用水定额表

| 编号 | 行业代码 |  |  |  | 分类名称 | 产品名称 |  |  | 用水定额 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 门类 | 大类 | 中类 | 小类 |  |  |  |  | 单位 | 领跑值 | 先进值 | 通用值 |
| 47 | C | 25 | 252 | 2529 | 煤炭加工 | 其他煤炭加工 | 活性炭 |  | m3/t | — | 10 | 15 |
| 48 | C | 26 | 261 | 2611 | 基础化学原料制造 | 无机酸制造 | 硫酸 | 硫铁矿制 | m3/t | — | 1.5 | 2.4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 硫磺制 | m3/t | — | 1.1 | 1.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 石膏制 | m3/t | — | 3.7 | 4.3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 硝酸 |  | m3/t | — | 4.8 | 6.4 |
| 49 | C | 26 | 261 | 2612 | 基础化学原料制造 | 无机碱制造 | 烧碱（离子膜法） |  | m3/t | — | 4 | 5.5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 轻质纯碱 | 联碱法 | m3/t | — | 2.3 | 3.2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氨碱法 | m3/t | — | 9 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  | 重质纯碱 | 联碱法 | m3/t | — | 2.8 | 3.7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 重质纯碱 | 氨碱法 | m3/t | — | 9.5 | 11.5 |
| 50 | C | 26 | 261 | 2613 | 基础化学原料制造 | 无机盐制造 | 镍钴锰酸锂（三元正极材料） |  | m3/t | — | 8.5 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  | 石灰氮 |  | m3/t | — | 0.5 | 1 |
| 51 | C | 26 | 261 | 2614 | 基础化学原料制造 | 有机化学原料制造 | 乙醇 | 矿热炉尾气制 | m3/t | — | 50 | 58 |
|  |  |  |  |  |  |  | 醋酸乙烯 |  | m3/t | — | 3.5 | 7.5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 聚乙烯醇 |  | m3/t | 16 | 21 | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1,4-丁二醇（BDO） |  | m3/t | — | 12.5 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  | 双氰胺 |  | m3/t | — | 6 | 9 |
| 52 | C | 26 | 261 | 2619 | 基础化学原料制造 | 其他基础化学原料制造 | 二氧化碳 |  | m3/t | — | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 氢气、氧气 |  | m3/t | — | 5 | 6.5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 电石 |  | m3/t | — | 0.9 | 1.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 次氧化锌 |  | m3/t | — | 10 | 20 |

续表3  主要工业产品用水定额表

| 编号 | 行业代码 |  |  |  | 分类名称 | 产品名称 |  |  | 用水定额 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 门类 | 大类 | 中类 | 小类 |  |  |  |  | 单位 | 领跑值 | 先进值 | 通用值 |
| 53 | C | 26 | 262 | 2621 | 肥料制造 | 氮肥制造 | 尿素 | 汽提法制 | m3/t | — | 2.2 | 2.8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 合成氨 | 煤制 | m3/t | — | 8 | 11.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 天然气制 | m3/t | — | 5.5 | 7.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 焦炉气（电石炉气）制 | m3/t | — | 7 | 10 |
| 54 | C | 26 | 262 | 2624 | 肥料制造 | 复混肥料制造 | 复合肥 |  | m3/t | — | 0.3 | 0.6 |
| 55 | C | 26 | 262 | 2625 | 肥料制造 | 有机肥料及 微生物肥料制造 | 有机肥 |  | m3/t | — | 0.2 | 0.25 |
| 56 | C | 26 | 264 | 2645 | 涂料、油墨、颜料 及类似产品制造 | 染料制造 | 分散染料 |  | m3/t | — | 40 | 80 |
| 57 | C | 26 | 265 | 2651 | 合成材料制造 | 初级形态塑料及 合成树脂制造 | 聚氯乙烯 | 电石法 | m3/t | 5 | 6 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 乙烯法 | m3/t | — | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 烯烃（乙烯、丙烯） | 煤制 | m3/t | — | 12 | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  | 聚烯烃 | 煤制 | m3/t | — | 14 | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 石脑油、液化 石油气制 | m3/t | — | 7.5 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 甲醇制 | m3/t | — | 8.5 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  | 聚甲醛 |  | m3/t | — | 22 | 24 |
| 58 | C | 26 | 266 | 2661 | 专用化学产品制造 | 化学试剂和助剂制造 | 炭黑 |  | m3/t | — | 3 | 6 |
| 59 | C | 27 | 272 | 2720 | 化学药品制剂制造 | 化学药品制剂制造 | 维生素C |  | m3/t | — | 90 | 110 |
|  |  |  |  |  |  |  | 盐酸四环素 |  | m3/t | — | 260 | 300 |
|  |  |  |  |  |  |  | 泰乐菌素 |  | m3/t | — | 350 | 400 |

续表3  主要工业产品用水定额表

| 编号 | 行业代码 |  |  |  | 分类名称 | 产品名称 |  |  |  | 用水定额 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 门类 | 大类 | 中类 | 小类 |  |  |  |  |  | 单位 | 领跑值 | 先进值 | 通用值 |
| 60 | C | 27 | 274 | 2740 | 中成药生产 | 中成药生产 |  | 复方甘草片 |  | m3/万片 | — | 0.25 | 0.5 |
| 61 | C | 28 | 282 | 2826 | 纤维素纤维原料 及纤维制造 | 氨纶纤维制造 |  | 氨纶 |  | m3/t | — | 14 | 16 |
| 62 | C | 28 | 282 | 2829 | 纤维素纤维原料 及纤维制造 | 其他合成纤维制造 |  | 对位芳纶 |  | m3/t | — | 89 |  |
| 63 | C | 29 | 291 | 2911 | 橡胶制品业 | 轮胎制造 |  | 轮胎 |  | m3/t | — | 10 |  |
| 64 | C | 29 | 292 | 2922 | 塑料制品业 | 塑料板、管、型材制造 |  | PVC管 |  | m3/t | — | 0.5 | 1.2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PE管 |  | m3/t | — | 0.4 | 0.7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 滴灌管 |  | m3/t | — | 0.5 | 1.2 |
| 65 | C | 29 | 292 | 2923 | 塑料制品业 | 塑料板、管、型材制造 |  | 柔性集装袋/编织袋 |  | m3/万条 | — | 0.5 | 1 |
| 66 | C | 30 | 301 | 3011 | 水泥、石灰 和石膏制造 | 水泥制造 | 熟料产生 | 熟料 | 生料－熟料 | m3/t | 0.165 | 0.18 | 0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 水泥生产 | 水泥 | 生料－熟料－水泥 | m3/t | 0.145 | 0.17 | 0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 水泥粉磨 | 水泥 | 熟料－水泥 | m3/t | — | 0.02 | 0.05 |
| 67 | C | 30 | 302 | 3021 | 石膏、水泥制品 及类似制品制造 | 水泥制品制造 |  | 预拌混凝土 |  | m3/m3 | — | 0.2 | 0.25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 混凝土输水管 |  | m3/m3 | — | 0.51 | 0.65 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 混凝土管桩 |  | m3/m3 | — | 0.34 | 0.36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 蒸压加气混凝土砌块 |  | m3/m3 | — | 0.4 | 0.5 |
| 68 | C | 30 | 303 | 3033 | 砖瓦、石材等 建筑材料制造 | 防水建筑材料制造 |  | 防水卷材/改性沥青方式卷材 |  | m3/万平方米 | — | 19 |  |
| 69 | C | 30 | 303 | 3034 | 砖瓦、石材等 建筑材料制造 | 隔热和隔音材料制造 |  | 岩棉制品 |  | m3/t | 2.04 | 2.38 | 2.63 |
| 70 | C | 30 | 304 | 3041 | 玻璃制造 | 平板玻璃制造 |  | 平板玻璃 |  | m3/重量箱 | — | 0.08 | 0.15 |
| 71 | C | 30 | 305 | 3051 | 玻璃制品制造 | 技术玻璃制品制造 |  | 石英坩埚 |  | m3/只 | — | 5 | 6.5 |

续表3  主要工业产品用水定额表

| 编号 | 行业代码 |  |  |  | 分类名称 | 产品名称 |  |  | 用水定额 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 门类 | 大类 | 中类 | 小类 |  |  |  |  | 单位 | 领跑值 | 先进值 | 通用值 |
| 72 | C | 30 | 307 | 3071 | 陶瓷制品制造 | 建筑陶瓷制品制造 | 陶质砖 |  | m3/m2 | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
| 73 | C | 30 | 309 | 3091 | 石墨及其他非金属 矿物制品制造 | 石墨及碳素制品制造 | 特种石墨 |  | m3/t | — | 4.2 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 碳砖 |  | m3/t | — | 0.5 | 1.4 |
| 74 | C | 30 | 309 | 3099 | 石墨及其他非金属 矿物制品制造 | 其他非金属 矿物制品制造 | 多晶硅 |  | m3/t | — | 34 | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  | 工业硅 |  | m3/t | — | 7.7 | 8.5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 单晶硅方棒（光伏级） |  | m3/t | — | 36 | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  | 单晶硅片（光伏级，硅棒-硅片） |  | m3/万片 | — | 5.4 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 碳化硅 |  | m3/t | — | 0.5 | 0.65 |
|  |  |  |  |  |  |  | 碳化硅深加工制品 |  | m3/t | — | 2.7 | 5 |
| 75 | C | 31 | 311 | 3110 | 炼铁 | 炼铁 | 生铁 | 炼铁工序 | m3/t | 0.24 | 0.42 | 0.63 |
|  |  |  |  |  |  |  | 烧结 |  | m3/t | 0.19 | 0.22 | 0.27 |
|  |  |  |  |  |  |  | 球团 |  | m3/t | 0.05 | 0.10 | 0.17 |
| 76 | C | 31 | 312 | 3120 | 炼钢 | 炼钢 | 粗钢 （长流程 钢铁联合 企业） | 不含焦化、含冷轧 | m3/t | — | 1.9 | 2.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 含焦化、含冷轧 | m3/t | — | 2.5 | 3.3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 不含焦化、不含冷轧 | m3/t | — | 1.7 | 2.1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 含焦化、不含冷轧 | m3/t | — | 2.1 | 2.7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 转炉炼钢工序 | m3/t | — | 0.36 | 0.62 |
| 77 | C | 31 | 313 | 3130 | 钢压延加工 | 钢压延加工 | 棒材（钢筋） | 轧钢工序 | m3/t | 0.34 | 0.36 | 0.45 |
|  |  |  |  |  |  |  | 线材 | 轧钢工序 | m3/t | — | 0.27 | 0.54 |
|  |  |  |  |  |  |  | 热轧带钢 | 轧钢工序 | m3/t | — | 0.26 | 0.48 |

续表3  主要工业产品用水定额表

| 编号 | 行业代码 |  |  |  | 分类名称 | 产品名称 |  | 用水定额 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 门类 | 大类 | 中类 | 小类 |  |  |  | 单位 | 领跑值 | 先进值 | 通用值 |
| 78 | C | 31 | 314 | 3140 | 铁合金冶炼 | 铁合金冶炼 | 硅锰合金 | m3/t | — | 2.1 | 2.6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 硅铁合金 | m3/t | — | 3 | 3.2 |
| 79 | C | 32 | 321 | 3216 | 常用有色金属冶炼 | 铝冶炼 | 金属锰 | m3/t | — | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 电解原铝液 | m3/t | — | 0.4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 重熔用铝锭 | m3/t | — | 0.7 | 1.5 |
| 80 | C | 32 | 323 | 3239 | 稀有稀土金属冶炼 | 其他稀有金属冶炼 | 钽、铌 | m3/kg | — | 2.8 |  |
| 81 | C | 32 | 325 | 3252 | 有色金属压延加工 | 铝压延加工 | 铝棒（杆） | m3/t | — | 1 | 1.3 |
| 82 | C | 33 | 334 | 3340 | 金属丝绳及其制品制造 | 金属丝绳及其制品制造 | 钢丝绳 | m3/t | — | 3 | 4 |
| 83 | C | 33 | 339 | 3391 | 铸造及其他 金属制品制造 | 黑色金属铸造 | 铸钢件 | m3/t | — | 10 | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  | 铸铁件 | m3/t | — | 10 |  |
| 84 | C | 34 | 342 | 3421 | 金属加工机械制造 | 金属切削机床制造 | 金属切削机床 | m3/台 | — | 37 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 数控机床 | m3/台 | — | 48 | 130 |
| 85 | C | 34 | 344 | 3446 | 泵、阀门、压缩机及 类似机械制造 | 气压动力机械及元件制造 | 控制阀 | m3/台 | — | 1 | 1.7 |
| 86 | C | 34 | 345 | 3451 | 轴承、齿轮和 传动部件制造 | 动轴承制造 | 轴承 | m3/套 | — | 0.1 | 0.3 |
| 87 | C | 35 | 351 | 3511 | 采矿、冶金、建筑 专用设备制造 | 矿山机械制造 | 矿山设备 | m3/t | — | 4.4 |  |
| 88 | C | 38 | 383 | 3831 | 电线、电缆、光缆及 电工器材制造 | 电线、电缆制造 | 电线电缆 | m3/km | — | 2 | 3.3 |

续表3  主要工业产品用水定额表

| 编号 | 行业代码 |  |  |  | 分类名称 | 产品名称 |  |  | 用水定额 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 门类 | 大类 | 中类 | 小类 |  |  |  |  | 单位 | 领跑值 | 先进值 | 通用值 |
| 89 | C | 39 | 398 | 3985 | 电子元件及电子 专用材料制造 | 电子专用材料制造 | 单晶硅棒（晶锭、半导体级） |  | m3/t | — | 350 | 700 |
|  |  |  |  |  |  |  | 单晶硅片（半导体级） |  | m3/万片 | — | 220 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 蓝宝石晶锭 |  | m3/t | — | 220 | 240 |
| 90 | C | 42 | 421 | 4210 | 金属废料和 碎屑加工处理 | 金属废料和 碎屑加工处理 | 再生铅 |  | m3/t | — | 3.7 | 4.5 |
| 91 | D | 44 | 441 | 4411 | 电力生产 | 火力发电 | 循环冷却 | <300MW | m3/MW·h | — | 1.6 | 2.7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 300MW级 | m3/MW·h | — | 1.54 | 1.7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 空气冷却 | <300MW | m3/MW·h | — | 0.31 | 0.66 |
|  |  |  |  |  |  |  | 空气冷却 | 300MW级 | m3/MW·h | — | 0.3 | 0.44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 600MW级 | m3/MW·h | — | 0.25 | 0.45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1000MW级 | m3/MW·h | — | 0.24 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 燃气-蒸汽联合循环（循环冷却） |  | m3/MW·h | 0.9 | 1 | 1.30 |
| 92 | D | 44 | 441 | 4416 | 电力生产 | 太阳能发电 | 光伏板清洗 |  | L/m2·a | — | 5 | 8 |
| 93 | D | 44 | 441 | 4417 | 电力生产 | 生物质能发电 | 生活垃圾发电 |  | m3/MW·h | — | 3 | 5.4 |
| 94 | D | 44 | 443 | 4430 | 热力生产和供应 | 热力生产和供应 | 供热 |  | m3/GJ | — | 0.3 | 0.8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 工业供汽 |  | m3/t | — | 1.3 | 1.5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 余热余气发电 |  | m3/MW·h | — | 3.5 | 6.7 |
| 95 | D | 45 | 451 | 4511 | 燃气生产和供应业 | 天然气生产和供应业 | 液化天然气 | 天然气制 | m3/t | — | 0.5 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 焦炉气制 | m3/t | — | 3 | 4.5 |

备注：

1.工业用水定额分为领跑值、先进值和通用值。领跑值为节水标杆，用于引领企业节水技术进步和用水效率提升，可供严重缺水地区新建（改建、扩建）企业的水资源论证、取水许可审批和节水评价参考使用；先进值用于新建（改建、扩建）企业的水资源论证、取水许可审批和节水评价，是节水型企业创建时需满足的定额指标；通用值用于已有用水企业的日常用水管理和节水评价。本次未制定先进值的产品，通用值可兼顾先进值的用途。

2.用水量统计范围：包括地表水、地下水、城镇供水管网等常规水源和再生水、矿井水等非常规水源的水量，以及外购的其他水（或水的产品，如软化水、除盐水、蒸汽等）水量，外购软化水、除盐水、蒸汽的水量按1.3的系数进行折算（即软化水量、蒸汽水量、除盐水量乘以1.3折算为常规水水量）；企业对外供热不能回收的水量和净供汽水量，以及企业自产污（废）水经企业内部污水处理站处理后的回用水量不计入取水量统计。

3.用水量计算范围：包括企业主要生产、辅助生产和附属生产（包括厂内生活及绿化用水等）用水。

4.非常规水计算系数：为鼓励工业企业利用非常规水，同时考虑非常规水利用过程中企业进一步处理产生的水耗，企业采用非常规水的水量按系数0.8折算（即非常规水量乘以0.8折算为常规水水量），原煤开采行业自身矿井涌水利用不考虑折算系数。

5.工业用水定额中分梳绒用水定额为原绒至分梳绒用水量，按原绒加工量计；亚麻纱用水定额为湿发加工用水量；牛皮、羊皮成品革用水定额为生皮至成品革用水量，二毛皮用水定额为生皮至成品毛皮用水量；二氧化碳的用水定额是以煤化工工业废气为原料生产的用水量；氢气、氧气的用水定额为采用电解法生产的用水量，按氢气及氧气总产量计；尿素用水定额是以液氨为原料生产的用水量；铝棒（杆）的用水定额是以原铝液为原料生产的用水量；蓝宝石晶锭用水定额不含晶棒、晶片深加工用水。

6.煤炭洗选湿法分选、杀菌乳、赖氨酸盐酸盐、赖氨酸硫酸盐、成品酒、饮料制造、棉印染产品机织物、分梳绒、羊皮成品革、造纸、石油炼制、煤制乙二醇、硫酸、烧碱（离子膜法）、轻质纯碱、重质纯碱、聚乙烯醇、尿素、煤制合成氨、焦炉气（电石炉气）制合成氨、电石法聚氯乙烯、煤制烯烃（乙烯、丙烯）、聚烯烃（石脑油、液化石油气制）、水泥制造、混凝土输水管、混凝土管桩、陶质砖、炼铁（烧结、球团）、炼钢-粗钢（长流程钢铁联合企业，不含焦化、含冷轧，不含焦化、不含冷轧，含焦化、不含冷轧）、钢压延加工、电解原铝液、重熔用铝锭、火力发电（循环冷却，300MW级）、火力发电（空气冷却，＜300MW、600MW级、1000MW级）等用水定额执行国家用水定额，列入表中方便使用。

宁夏农业用水定额

表4  农业灌溉用水定额表                         单位：m³/亩

| 编号 | 门类 | 大类 | 中类 | 小类 | 作物 名称 | 定额 分级 | 灌溉方式 | 北部引黄灌区 |  |  |  |  | 中部干旱带 |  | 南部山区 库井灌区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 卫宁 灌区 | 青铜峡 河东灌区 | 青铜峡河西 银南灌区 | 青铜峡河西 银北灌区 | 周边 扬水灌区 | 扬黄 灌区 | 井灌区 |  |
| 1 | A | 01 | 011 | 0111 | 水稻 | 通用值 | 常规灌溉 | 980 | 980 | 950 | 900 | — | — | — | — |
|  |  |  |  |  |  | 先进值 | 控制灌溉 | 830 | 830 | 830 | 790 | — | — | — | — |
|  |  |  |  |  |  | 平均 | — | 905 | 905 | 905 | 845 | — | — | — | — |
| 2 | A | 01 | 011 | 0112 | 春小麦 | 通用值 | 畦灌 | 250 | 250 | 240 | 230 | 240 | 230 | 220 | 175 |
|  |  |  |  |  |  | 先进值 | 滴灌 | 225 | 225 | 215 | 205 | 215 | 205 | 195 | 160 |
| 3 | A | 01 | 011 | 0112 | 冬小麦 | 通用值 | 畦灌 | 300 | 300 | 300 | 270 | 280 | 280 | 190 | 170 |
| 4 | A | 01 | 011 | 0113 | 玉米 | 通用值 | 畦灌 | 290 | 290 | 280 | 270 | 280 | 280 | 160 | 130 |
|  |  |  |  |  |  | 先进值 | 滴灌 | 190 | 210 | 210 | 190 | 210 | 210 | 150 | 110 |
|  |  |  |  |  |  |  | 膜下滴灌 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 100 |
| 5 | A | 01 | 011 | 0113 | 玉米套大豆 | 通用值 | 畦灌 | 270 | 270 | 260 | 250 | 260 | 260 | 170 | 150 |
|  |  |  |  |  |  | 先进值 | 滴灌 | 190 | 210 | 210 | 190 | 210 | 210 | 150 | 110 |
| 6 | A | 01 | 012 | 0122 | 花生 | 先进值 | 滴灌 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 70 |
| 7 | A | 01 | 012 | 0122 | 油葵 | 通用值 | 畦灌 | 210 | 210 | 210 | 190 | 210 | 180 | 180 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | 先进值 | 滴灌 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 70 |
| 8 | A | 01 | 012 | 0122 | 胡麻 | 通用值 | 畦灌 | — | — | — | — | — | 140 | 140 | 90 |

续表4  农业灌溉用水定额表                    单位：m³/亩

| 编号 | 门类 | 大类 | 中类 | 小类 | 作物 名称 | 定额 分级 | 灌溉方式 | 北部引黄灌区 |  |  |  |  | 中部干旱带 |  | 南部山区 库井灌区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 卫宁 灌区 | 青铜峡 河东灌区 | 青铜峡河西 银南灌区 | 青铜峡河西 银北灌区 | 周边 扬水灌区 | 扬黄 灌区 | 井灌区 |  |
| 9 | A | 01 | 012 | 0123 | 马铃薯 | 通用值 | 沟灌 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 120 | 80 |
|  |  |  |  |  |  | 先进值 | 滴灌 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 | 95 |
|  |  |  |  |  |  |  | 喷灌 | — | — | — | — | — | 120 | 120 | — |
| 10 | A | 01 | 014 | 0141 | 日光温室 蔬菜 | 先进值 | 微灌 | 360 | 360 | 360 | 360 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| 11 | A | 01 | 014 | 0141 | 拱棚蔬菜 | 先进值 | 微灌 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 12 | A | 01 | 014 | 0141 | 露地蔬菜 | 通用值 | 沟灌 | 360 | 360 | 360 | 350 | 350 | — | — | 200 |
|  |  |  |  |  |  | 先进值 | 微灌 | 280 | 280 | 280 | 270 | 270 | — | — | 180 |
| 13 | A | 01 | 014 | 0141 | 外销蔬菜 | 通用值 | 喷灌 | 600 | 600 | 600 | 600 | 530 | — | — | 250 |
| 14 | A | 01 | 014 | 0141 | 露地西甜瓜 | 通用值 | 沟灌 | 180 | 180 | 180 | 170 | 160 | 160 | — | — |
|  |  |  |  |  |  | 先进值 | 微灌 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | — |
| 15 | A | 01 | 014 | 0141 | 黄花菜 | 先进值 | 滴灌 | — | — | — | — | — | 230 | — | — |
| 16 | A | 01 | 015 | 0151 | 红枣 | 通用值 | 畦灌 | 220 | 230 | 220 | 210 | 220 | 220 | — | — |
|  |  |  |  |  |  | 先进值 | 滴灌 | 190 | 190 | 180 | 180 | 180 | 110 | 110 | — |
| 17 | A | 01 | 015 | 0151 | 果树（苹果、 梨、杏等） | 通用值 | 畦灌 | 240 | 240 | 230 | 220 | 230 | 230 | 210 | 200 |
|  |  |  |  |  |  | 先进值 | 滴灌 | 200 | 200 | 190 | 190 | 190 | 180 | 170 | 150 |

续表4  农业灌溉用水定额表                    单位：m³/亩

| 编号 | 门类 | 大类 | 中类 | 小类 | 作物 名称 | 定额 分级 | 灌溉方式 | 北部引黄灌区 |  |  |  |  | 中部干旱带 |  | 南部山区 库井灌区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 卫宁 灌区 | 青铜峡 河东灌区 | 青铜峡河西 银南灌区 | 青铜峡河西 银北灌区 | 周边 扬水灌区 | 扬黄 灌区 | 井灌区 |  |
| 18 | A | 01 | 015 | 0152 | 葡萄 | 通用值 | 沟灌 | 290 | 290 | 290 | 260 | 280 | 280 | — | — |
|  |  |  |  |  |  | 先进值 （灰钙土） | 滴灌 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 220 | — | — |
|  |  |  |  |  |  | 先进值 （砾石土） |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | — | — |
| 19 | A | 01 | 015 | 0152 | 枸杞 | 通用值 | 畦灌 | 400 | 400 | 400 | 360 | 390 | 390 | 360 | — |
|  |  |  |  |  |  | 先进值 | 滴灌 | 240 | 240 | 240 | 230 | 230 | 200 | 200 | — |
| 20 | A | 01 | 015 | 0159 | 硒砂瓜 | 先进值 | 膜下滴灌 | 70 | — | — | — | — | 70 | 70 | — |
| 21 | A | 01 | 017 | 0171 | 中药材 （甘草、 黄芪、秦艽、 柴胡） | 通用值 | 畦灌 | — | — | — | — | — | 160 | 150 | 130 |
|  |  |  |  |  |  | 先进值 | 微灌 | — | — | — | — | — | 130 | 120 | 100 |
| 22 | A | 01 | 018 | 0181 | 牧草 | 通用值 | 畦灌 | 260 | 260 | 260 | 250 | 240 | 230 | 190 | 160 |
|  |  |  |  |  |  | 先进值 | 喷灌 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | — | — |
|  |  |  |  |  |  |  | 地下滴灌 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | — | — |
| 23 | A | 01 | 018 | 0181 | 优质高产苜蓿 | 通用值 | 畦灌 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | — | — | 170 |
|  |  |  |  |  |  | 先进值 | 喷灌 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 360 | 120 |
|  |  |  |  |  |  |  | 地下滴灌 | 360 | 360 | 360 | 340 | 340 | 340 | 270 | 90 |

续表4  农业灌溉用水定额表                    单位：m³/亩

| 编号 | 门类 | 大类 | 中类 | 小类 | 作物 名称 | 定额 分级 | 灌溉方式 | 北部引黄灌区 |  |  |  |  | 中部干旱带 |  | 南部山区 库井灌区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 卫宁 灌区 | 青铜峡 河东灌区 | 青铜峡河西 银南灌区 | 青铜峡河西 银北灌区 | 周边 扬水灌区 | 扬黄 灌区 | 井灌区 |  |
| 24 | A | 02 | 021 | 0212 | 苗圃 | 通用值 | 畦灌 | 240 | 240 | 230 | 220 | 220 | 200 | 170 | 140 |
|  |  |  |  |  |  | 先进值 | 微灌 | 190 | 190 | 190 | 180 | 180 | 170 | 150 | 120 |
| 25 | A | 02 | 022 | 0220 | 防护林 | 先进值 | 微灌 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | — |

备注：

1.本次修订的农业灌溉用水定额指农作物在全生育期内（冬小麦含越冬灌溉用水、其他作物含播前灌溉用水），单位灌溉面积上的灌溉水量，即净灌溉用水定额。确权、计量或配水节点的毛灌溉定额，可用净灌溉定额除以灌区田间水利用系数及相应田间到确权、计量或配水节点处的渠系或管道水利用系数来确定。

2.农业灌溉用水定额分为先进值和通用值，先进值为控制灌溉、微灌、滴灌、地下滴灌、膜下滴灌等高效节水灌溉方式下的用水定额，通用值为常规灌溉、沟灌、畦灌等地面灌溉方式下的用水定额，先进值和通用值用于相应灌溉方式下新建（改建、扩建）农业项目取水许可审批、水资源论证、节水评价和已有用水的农业用水户日常节水管理及评价。

3.确权、计量或配水节点的毛灌溉定额换算方法：大中型灌区换算到确权、计量或配水节点的支斗口，小型灌区换算到确权、计量或配水节点的引水渠首，井灌区换算到机井口。换算公式如下：

M毛= M净/η

式中：

M毛—确权、计量或配水节点处的毛灌溉用水定额，单位为立方米/亩；M净—净灌溉用水定额，单位为立方米/亩；η—确权、计量或配水节点以下的灌溉水利用系数。

农业毛灌溉定额通用值的水利用系数包括确权、计量或配水节点以下的支斗农渠及田间水利用系数，先进值的水利用系数包括确权、计量或配水节点以下输水渠道、蓄水池及田间水利用系数。

4.由于灌溉条件差异，制定的灌溉定额保证率也不尽相同。其中，地面灌溉方式为灌溉保证率75%条件下的灌溉定额；高效节水灌溉方式为灌溉保证率85%条件下的灌溉定额。

5.外销蔬菜一般指菜心、白菜、菠菜、油菜、芥蓝、雪豆、旺菜等，用水定额为收获4茬的用水量；露地蔬菜主要指西红柿、辣椒、西芹、南瓜、大白菜、萝卜、甘蓝等。

6.牧草主要指在土壤地力等级不高、具有一定灌溉条件地区种植的苜蓿、苏丹草、黑麦草、燕麦草等多年生豆科或一年生禾本科牧草；优质高产苜蓿指干草亩产量1000kg以上、质量达到国家二级草品质以上、品质指标符合《苜蓿干草捆（NY/T1170-2020）》的苜蓿。

7.本定额中畦灌灌溉定额均是在对田块进行激光平地作业后的灌溉定额。

表5  农业高效节水补灌用水定额表             单位：m³/亩

| 编号 | 门类 | 大类 | 中类 | 小类 | 作物 | 灌溉方式 | 中部干旱带 | 南部山区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 01 | 011 | 0113 | 地膜玉米 | 穴灌 | 50 | 20 |
| 2 |  |  | 012 | 0123 | 马铃薯 | 穴灌 | 35 | 12 |
| 3 |  |  | 015 | 0159 | 压砂西瓜 | 穴灌 | 30 | — |
| 4 |  |  |  |  | 露地地膜瓜 | 穴灌 | 30 | — |

表6  冬灌用水定额表                        单位：m³/亩

| 编号 | 门类 | 大类 | 中类 | 小类 | 定额 分级 | 灌溉方式 | 北部引黄灌区 |  |  |  |  | 中部干旱带 |  | 南部山区库井灌区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 卫宁灌区 | 青铜峡 河东灌区 | 青铜峡河西银南灌区 | 青铜峡河西银北灌区 | 周边 扬水灌区 | 扬黄灌区 | 井灌区 |  |
| 1 | A | 01 | 011 | 0111 | 通用值 | 畦灌 | 90 | 80 | 90 | 70 | 60 | 60 | 60 | — |
| 2 |  |  |  |  | 先进值 | 滴灌 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | — |

备注：

1.冬灌用水定额分为先进值和通用值，先进值为控制灌溉、微灌、滴灌、地下滴灌、膜下滴灌等高效节水灌溉方式下的用水定额，通用值为常规灌溉、沟灌、畦灌等地面灌溉方式下的用水定额，先进值和通用值用于相应灌溉方式下新建（改建、扩建）项目取水许可审批、水资源论证、节水评价和已有用水的用水户日常节水管理及评价。

2.冬灌定额是在田地深松翻或旋耕、磨耥作业后的灌溉定额。

表7  畜禽水产养殖用水定额表

| 编号 | 门类 | 大类 | 中类 | 小类 | 类别 |  | 单位 | 用水定额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 03 | 031 | 0311 | 牲畜 | 奶牛 | L/（头·d） | 100 |
| 2 |  |  |  |  |  | 肉牛 | L/（头·d） | 50 |
| 3 |  |  |  | 0313 |  | 猪 | L/（头·d） | 40 |
| 4 |  |  |  | 0314 |  | 羊 | L/（只·d） | 8 |
| 5 |  |  |  | 0319 |  | 马、驴、骡等 | L/（头·d） | 50 |
| 6 |  |  | 032 | 0321 | 家禽 | 肉鸡 | L/（只·d） | 0.5 |
| 7 |  |  |  | 0323 |  | 鸭、鹅等 | L/（只·d） | 0.6 |
| 8 |  | 04 | 041 | 0412 | 水产 | 池塘养殖 | m3/（亩·a） | 800 |
| 9 |  |  |  |  |  | 设施水产养殖 | m3/（亩·a） | 400 |

备注：

1.规模化畜禽养殖标准为生猪存栏300头及以上、肉鸡存栏10000只及以上、奶牛存栏200头及以上、肉牛存栏100头及以上、羊存栏500只及以上；池塘类养殖场200亩及以上，工厂化养殖水面3000m2及以上。

2.畜禽养殖用水定额，包括牲畜与家禽饮用、规模化养殖场地冲洗、饲养清洗及拌和用水，不包括养殖场地的降温用水。

3.水产养殖用水定额指规模化淡水养殖成鱼所需养殖期换水量和补水量，对于室外养殖不包括养殖鱼塘排干晒消毒后的第一次补水，为毛用水定额。

4.设施水产养殖指具有良好防渗养殖池，配备生物过滤、消毒设备、增氧设备，能够循环利用水资源的养殖方式。