2026年全区水量调度计划

根据《2026年宁夏水量分配方案》，结合各市、县（区）实际调蓄能力和供水工程能力，编制了2026年全区水量调度计划。

一、调度原则

（一）坚持以人为本。按照满足生活用水、保障基本生态用水、统筹生产用水的原则，通过精细化管理和统一调度，提升供水保障能力，为全区经济社会高质量发展提供坚实的水资源保障。

（二）坚持科学调度。依法开展水量调度工作，切实履行各级调度责任人职责，按照“总量控制、断面流量控制、分级管理、分级负责”原则，严格落实调度方案和调度指令，保障调度工作有序开展。

（三）严格总量控制。落实水资源刚性约束制度，严格按照2026年水量分配方案确定的各县（区）、各水源及行业用水指标，实施取用水总量管控，确保区域用水不超年度计划。

（四）实施动态调控。坚持“电调服从水调、水调服从防洪防凌”，根据水情变化和用水需求，按照以供定需、水库蓄丰补枯的原则，动态调整引水计划，编制月、旬水量调度方案，下达实时调度指令，最大限度提升水资源综合效益。

二、水量调度计划

2026年全区取水总量控制在74.38亿立方米，自治区预留1亿立方米，分配各市、县（区）73.38亿立方米，其中：黄河水62.45亿立方米、支流地表水取水总量2.39亿立方米、地下水6.27亿立方米、非常规水2.27亿立方米。按照各县区产业布局和各行业用水需求，结合供水工程实际供水能力，具体调度计划如下。

（一）骨干渠道调度计划。

1.引黄灌区各大干渠取水口指标。

引黄灌区各大骨干渠道共分配黄河取水口取水调度指标54.341亿立方米，其中：夏秋灌45.010亿立方米，冬灌9.331亿立方米（见附表1—1）。各县（市、区）干渠直开口取水量46.113亿立方米，其中：夏秋灌38.129亿立方米，冬灌7.984亿立方米（见附表1—2，附表1—3，附表1—4）。

2.渠道开停灌时间。

夏秋灌开停灌时间：青铜峡河西总干渠计划3月24日放水，河东总干渠4月25日放水；七星渠3月31日放水，东干渠3月26日放水，沙坡头灌区各干渠3月30日放水；跃进渠4月15日放水；固扩、红寺堡 4月1日、固海4月3日开机上水，盐环定扬水3月27日开机上水。各大干渠及扬水泵站计划于9月10日前全部停水。

冬灌开停灌时间：青铜峡河西总干渠计划10月20日放水，河东总干渠11月1日放水；七星渠10月27日放水、东干渠 10月25日放水、沙坡头灌区各干渠10月31日放水、盐环定10月26日开机上水，红寺堡10月28日开机上水，固扩、固海11月1日开机上水。各大干渠及扬水泵站计划于11月25日前全部停水（见附表6）。

（二）生态调度计划。

全年计划下达河湖湿地补黄河水1.827亿立方米，根据各县（市、区）上报的生态补水计划，将河湖湿地生态用水指标分配到重点河湖（见附表4—2）。

（三）主要工业和城市生活调度计划。

全区主要工业和城市生活取水口计划取水量8.801亿立方米，其中直接从黄河取水5.416亿立方米、从各渠道取用黄河水1.355亿立方米、直接取用地下水1.667亿立方米、直接取用当地地表水0.363亿立方米（见附表3）。

（四）沿黄小型取水口调度计划。

全区沿黄小型取水口计划取水量2.633亿立方米，其中银川市0.745亿立方米、石嘴山市1.027亿立方米、吴忠市0.105亿立方米、中卫市0.756亿立方米（见附表2）。

三、相关要求

（一）落实调度责任。各单位要健全水资源调度责任体系，确保任务到岗、责任到人。各市、县（区）水行政主管部门要切实履行属地责任，组织、协调、监督本行政区域内水资源调度工作，建立健全调度协商机制。严格执行水量调度计划和实时调度指令，保障水量调度工作有序开展。

（二）强化用水监管。各单位要针对本年度水量调度形势，严格按照“总量控制、定额管理”原则，将水量指标逐级分解至支斗口、乡镇、重点企业、农场及用水大户，沿黄小型农业取水口要逐一明确取水指标，制定本区域水量分配和调度方案，于4月底前报送水利厅备案，并抄送相关供水单位。

（三）加强生态调度。各单位要将生态用水调度纳入日常运行管理，严格落实断面流量管控，推动河湖生态持续向好。各市、县（区）要逐项分解河湖补水指标至干渠、明确到具体湖泊，禁止人造水面景观补充消耗黄河水。要充分利用农灌间歇、汛期洪水等时机进行生态补水。清水河、苦水河沿线市、县（区）要严格对照生态流量管控方案，切实抓好流域生态流量保障工作。

（四）加强取水监测体系建设。各渠道管理单位要主动对接水文部门，对渠道进口测流断面水位流量关系曲线进行校核。要对所辖断面设计水位、设计流量、水尺读数、高程等关键参数进行复核确认，严把数据审核关，提升数据质量。同步做好在线计量、视频监控等设施的运行维护，保障调度指挥系统稳定运行。

（五）严守安全生产底线。各单位要严格落实“党政同责、一岗双责”要求，压紧压实各级安全生产管理责任，全面落实水利安全生产“六项机制”。行水期间，严格落实日常巡查、定期巡查和专项巡查制度，严格执行“六严禁”（严禁擅自脱岗，严禁在岗喝酒、打麻将，严禁超加大水位或超加大流量运行，严禁水位大起大落，严禁谎报水情、伪造记录，严禁所段无人值班），保障渠道安全运行。

| 表1-1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年引黄灌区各干渠水量调度计划表 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 单位：亿立方米 |
| 渠道名称 |  |  | 全年控制 取水量 | 夏秋灌（3-9月）控制取水量 | 冬灌（10-11月）控制取水量 |
| 合 计 |  |  | 54.341 | 45.010 | 9.331 |
| 一、 | 自流灌区 |  | 44.622 | 35.944 | 8.678 |
| 1 | 唐徕渠 |  | 9.281 | 7.419 | 1.862 |
| 2 | 惠农渠 |  | 7.531 | 5.776 | 1.755 |
| 3 | 汉延渠 |  | 3.077 | 2.244 | 0.833 |
| 4 | 西干渠 |  | 5.466 | 4.578 | 0.888 |
| 5 | 渠 首 |  | 1.890 | 1.458 | 0.432 |
| 6 | 秦汉渠 |  | 3.801 | 3.097 | 0.704 |
| 7 | 东干渠 |  | 3.633 | 3.146 | 0.487 |
| 8 | 七星渠 |  | 2.693 | 2.338 | 0.355 |
| 9 | 跃进渠 |  | 2.200 | 1.903 | 0.297 |
| 10 | 沙坡头区各渠 |  | 5.050 | 3.985 | 1.065 |
| 二、 | 扬水灌区 |  | 9.719 | 9.066 | 0.653 |
| 1 | 固海 系统 | 泉眼山 | 2.424 | 2.260 | 0.164 |
|  |  | 大战场 | 0.957 | 0.928 | 0.029 |
|  |  | 固 扩 | 1.567 | 1.422 | 0.145 |
|  |  | 小 计 | 4.948 | 4.610 | 0.338 |
| 2 | 红寺堡 |  | 2.904 | 2.792 | 0.112 |
| 3 | 盐环定 |  | 1.867 | 1.664 | 0.203 |
| 注: 1.各干渠取水指标中含湖泊湿地生态用水； 2.七星渠取水量中不包括大战场、固海扩灌、红寺堡水量,东干渠取水量中不包括盐环水量，惠农渠不含扬水，渠首含总干直开口； 3.七星渠指标中含向扬水泵站供水的水量损失,东干渠取水量中含向盐环定供水的水量损失，北干渠与跃进渠动态联合调度，北干渠不含向跃进渠调水量，北干渠含向跃进渠调水的水量损失； 4.沙坡头区各渠取水指标中含向内蒙古栾井滩供水量；盐环定取水指标中含向陕西定边、甘肃环县供水量； 5.平罗县、中宁县、原州区、西吉县分别预留1413万m³、1353万m³、490万m³、1000万m³黄河水指标未配置具体工程。 |  |  |  |  |  |

| 表1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年各县（市、区）干渠直开口水量调度计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：亿立方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市县 |  |  |  |  |  | 渠道合计 |  | 自流合计 |  | 扬水合计 |  | 唐徕渠 |  | 惠农渠 |  | 汉延渠 |  | 西干渠 |  | 渠首各渠 |  | 秦汉渠 （东干渠） |  | 七星渠 |  | 跃进渠 |  | 沙坡头各渠 |  | 固海扬水 |  | 固扩扬水 |  | 红寺堡扬水 |  | 盐环定扬水 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 46.113 |  | 37.843 |  | 8.270 |  | 8.168 |  | 6.627 |  | 2.770 |  | 4.864 |  | 1.694 |  | 6.317 |  | 1.881 |  | 1.891 |  | 3.631 |  | 3.010 |  | 1.395 |  | 2.584 |  | 1.281 |  |
| 银川市 |  |  | 小计 |  |  | 14.410 |  | 14.360 |  | 0.050 |  | 4.018 |  | 2.013 |  | 2.262 |  | 3.670 |  | 0.000 |  | 2.397 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.050 |  |
|  |  |  | 兴庆区 |  |  | 1.181 |  | 1.181 |  | 0.000 |  | 0.106 |  | 0.729 |  | 0.346 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 金凤区 |  |  | 0.991 |  | 0.991 |  | 0.000 |  | 0.711 |  |  |  |  |  | 0.280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 西夏区 |  |  | 2.113 |  | 2.113 |  | 0.000 |  | 0.194 |  |  |  |  |  | 1.919 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 永宁县 |  |  | 3.558 |  | 3.558 |  | 0.000 |  | 0.826 |  | 0.427 |  | 1.155 |  | 1.150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 贺兰县 |  |  | 4.120 |  | 4.120 |  | 0.000 |  | 2.181 |  | 0.857 |  | 0.761 |  | 0.321 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 灵武市 |  |  | 2.447 |  | 2.397 |  | 0.050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.397 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.050 |  |
| 石嘴山市 |  |  | 小计 |  |  | 8.270 |  | 8.270 |  | 0.000 |  | 3.631 |  | 4.611 |  | 0.000 |  | 0.028 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  |
|  |  |  | 大武口区 |  |  | 0.712 |  | 0.712 |  | 0.000 |  | 0.712 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 惠农区 |  |  | 1.818 |  | 1.818 |  | 0.000 |  | 0.370 |  | 1.448 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平罗县 |  |  | 5.740 |  | 5.740 |  | 0.000 |  | 2.549 |  | 3.163 |  |  |  | 0.028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吴忠市 |  |  | 小 计 |  |  | 13.278 |  | 8.262 |  | 5.016 |  | 0.519 |  | 0.003 |  | 0.508 |  | 1.166 |  | 1.694 |  | 3.920 |  | 0.000 |  | 0.452 |  | 0.000 |  | 0.874 |  | 0.581 |  | 2.330 |  | 1.231 |  |
|  |  |  | 利通区 |  |  | 3.654 |  | 3.505 |  | 0.149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.505 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.046 |  | 0.103 |  |
|  |  |  | 红寺堡区 |  |  | 2.076 |  | 0.000 |  | 2.076 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.099 |  | 0.012 |  | 1.711 |  | 0.254 |  |
|  |  |  | 青铜峡市 |  |  | 4.757 |  | 4.757 |  | 0.000 |  | 0.519 |  | 0.003 |  | 0.508 |  | 1.166 |  | 1.694 |  | 0.415 |  |  |  | 0.452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 盐池县 |  |  | 0.747 |  | 0.000 |  | 0.747 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.747 |  |
|  |  |  | 同心县 |  |  | 2.044 |  | 0.000 |  | 2.044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.775 |  | 0.569 |  | 0.573 |  | 0.127 |  |
| 固原市 |  |  | 小计 |  |  | 0.402 |  | 0.000 |  | 0.402 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.114 |  | 0.288 |  | 0.000 |  | 0.000 |  |
|  |  |  | 原州区 |  |  | 0.358 |  | 0.000 |  | 0.358 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.094 |  | 0.264 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 西吉县 |  |  | 0.044 |  | 0.000 |  | 0.044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.020 |  | 0.024 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 隆德县 |  |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 泾源县 |  |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 彭阳县 |  |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中卫市 |  |  | 小计 |  |  | 9.753 |  | 6.951 |  | 2.802 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 1.881 |  | 1.439 |  | 3.631 |  | 2.022 |  | 0.526 |  | 0.254 |  | 0.000 |  |
|  |  |  | 沙坡头区 |  |  | 4.135 |  | 3.982 |  | 0.153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.351 |  |  |  | 3.631 |  | 0.153 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中宁县 |  |  | 4.746 |  | 2.969 |  | 1.777 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.530 |  | 1.439 |  |  |  | 1.493 |  | 0.030 |  | 0.254 |  |  |  |
|  |  |  | 海原县 |  |  | 0.872 |  | 0.000 |  | 0.872 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.376 |  | 0.496 |  |  |  |  |  |
| 备注：本次涉及扬水工程供水的县（市、区）取用水指标按照最大可分配水指标确定，各县（市、区）要根据本辖区调蓄水库建设情况和泵站供水能力协调供水。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2026年各县（市、区）干渠直开口夏秋灌水量调度计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：亿立方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市县 |  |  |  |  | 渠道合计 |  |  | 自流合计 |  | 扬水合计 |  | 唐徕渠 |  | 惠农渠 |  | 汉延渠 |  | 西干渠 |  | 渠首各渠 |  | 秦汉渠 （东干渠） |  | 七星渠 |  | 跃进渠 |  | 沙坡头各渠 |  | 固海扬水 |  | 固扩扬水 |  | 红寺堡扬水 |  | 盐环定扬水 |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 38.129 |  |  | 30.377 |  | 7.752 |  | 6.529 |  | 5.084 |  | 2.020 |  | 4.074 |  | 1.306 |  | 5.295 |  | 1.590 |  | 1.636 |  | 2.843 |  | 2.837 |  | 1.266 |  | 2.485 |  | 1.164 |  |
| 银川市 |  |  | 小计 |  | 11.369 |  |  | 11.322 |  | 0.047 |  | 3.082 |  | 1.549 |  | 1.624 |  | 3.069 |  | 0.000 |  | 1.998 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.047 |  |
|  |  |  | 兴庆区 |  | 0.937 |  |  | 0.937 |  | 0.000 |  | 0.079 |  | 0.591 |  | 0.267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 金凤区 |  | 0.827 |  |  | 0.827 |  | 0.000 |  | 0.584 |  |  |  |  |  | 0.243 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 西夏区 |  | 1.729 |  |  | 1.729 |  | 0.000 |  | 0.155 |  |  |  |  |  | 1.574 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 永宁县 |  | 2.659 |  |  | 2.659 |  | 0.000 |  | 0.569 |  | 0.304 |  | 0.813 |  | 0.973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 贺兰县 |  | 3.172 |  |  | 3.172 |  | 0.000 |  | 1.695 |  | 0.654 |  | 0.544 |  | 0.279 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 灵武市 |  | 2.045 |  |  | 1.998 |  | 0.047 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.047 |  |
| 石嘴山市 |  |  | 小计 |  | 6.637 |  |  | 6.637 |  | 0.000 |  | 3.076 |  | 3.533 |  | 0.000 |  | 0.028 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  |
|  |  |  | 大武口区 |  | 0.597 |  |  | 0.597 |  | 0.000 |  | 0.597 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 惠农区 |  | 1.434 |  |  | 1.434 |  | 0.000 |  | 0.294 |  | 1.140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平罗县 |  | 4.606 |  |  | 4.606 |  | 0.000 |  | 2.185 |  | 2.393 |  |  |  | 0.028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吴忠市 |  |  | 小 计 |  | 11.490 |  |  | 6.744 |  | 4.746 |  | 0.371 |  | 0.002 |  | 0.396 |  | 0.977 |  | 1.306 |  | 3.297 |  | 0.000 |  | 0.395 |  | 0.000 |  | 0.823 |  | 0.558 |  | 2.248 |  | 1.117 |  |
|  |  |  | 利通区 |  | 3.079 |  |  | 2.955 |  | 0.124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.029 |  | 0.095 |  |
|  |  |  | 红寺堡区 |  | 2.003 |  |  | 0.000 |  | 2.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.089 |  | 0.010 |  | 1.693 |  | 0.211 |  |
|  |  |  | 青铜峡市 |  | 3.789 |  |  | 3.789 |  | 0.000 |  | 0.371 |  | 0.002 |  | 0.396 |  | 0.977 |  | 1.306 |  | 0.342 |  |  |  | 0.395 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 盐池县 |  | 0.686 |  |  | 0.000 |  | 0.686 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.686 |  |
|  |  |  | 同心县 |  | 1.933 |  |  | 0.000 |  | 1.933 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.734 |  | 0.548 |  | 0.526 |  | 0.125 |  |
| 固原市 |  |  | 小计 |  | 0.363 |  |  | 0.000 |  | 0.363 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.114 |  | 0.249 |  | 0.000 |  | 0.000 |  |
|  |  |  | 原州区 |  | 0.319 |  |  | 0.000 |  | 0.319 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.094 |  | 0.225 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 西吉县 |  | 0.044 |  |  | 0.000 |  | 0.044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.020 |  | 0.024 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 隆德县 |  | 0.000 |  |  | 0.000 |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 泾源县 |  | 0.000 |  |  | 0.000 |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 彭阳县 |  | 0.000 |  |  | 0.000 |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中卫市 |  |  | 小计 |  | 8.270 |  |  | 5.674 |  | 2.596 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 1.590 |  | 1.241 |  | 2.843 |  | 1.900 |  | 0.459 |  | 0.237 |  | 0.000 |  |
|  |  |  | 沙坡头区 |  | 3.295 |  |  | 3.144 |  | 0.151 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.301 |  |  |  | 2.843 |  | 0.151 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中宁县 |  | 4.210 |  |  | 2.530 |  | 1.680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.289 |  | 1.241 |  |  |  | 1.419 |  | 0.024 |  | 0.237 |  |  |  |
|  |  |  | 海原县 |  | 0.765 |  |  | 0.000 |  | 0.765 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.330 |  | 0.435 |  |  |  |  |  |
| 备注：涉及扬水工程供水的县区取用水指标本次按照最大可分配水指标进行确定，各县区要根据本县区调蓄水库建设情况和泵站供水能力协调供水。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表1-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2026年各县（市、区）干渠直开口冬灌水量调度计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：亿立方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市县 |  |  | 渠道合计 |  |  | 自流合计 |  | 扬水合计 |  | 唐徕渠 |  | 惠农渠 |  | 汉延渠 |  | 西干渠 |  | 渠首各渠 |  | 秦汉渠 （东干渠） |  | 七星渠 |  | 跃进渠 |  | 沙坡头各渠 |  | 固海扬水 |  | 固扩扬水 |  | 红寺堡扬水 |  | 盐环定扬水 |  |
| 合 计 |  |  | 7.984 |  |  | 7.466 |  | 0.518 |  | 1.639 |  | 1.543 |  | 0.750 |  | 0.790 |  | 0.388 |  | 1.022 |  | 0.291 |  | 0.255 |  | 0.788 |  | 0.173 |  | 0.129 |  | 0.099 |  | 0.117 |  |
| 银川市 | 小计 |  | 3.041 |  |  | 3.038 |  | 0.003 |  | 0.936 |  | 0.464 |  | 0.638 |  | 0.601 |  | 0.000 |  | 0.399 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.003 |  |
|  | 兴庆区 |  | 0.244 |  |  | 0.244 |  | 0.000 |  | 0.027 |  | 0.138 |  | 0.079 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 金凤区 |  | 0.164 |  |  | 0.164 |  | 0.000 |  | 0.127 |  |  |  |  |  | 0.037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 西夏区 |  | 0.384 |  |  | 0.384 |  | 0.000 |  | 0.039 |  |  |  |  |  | 0.345 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 永宁县 |  | 0.899 |  |  | 0.899 |  | 0.000 |  | 0.257 |  | 0.123 |  | 0.342 |  | 0.177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 贺兰县 |  | 0.948 |  |  | 0.948 |  | 0.000 |  | 0.486 |  | 0.203 |  | 0.217 |  | 0.042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灵武市 |  | 0.402 |  |  | 0.399 |  | 0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.399 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.003 |  |
| 石嘴山市 | 小计 |  | 1.633 |  |  | 1.633 |  | 0.000 |  | 0.555 |  | 1.078 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  |
|  | 大武口区 |  | 0.115 |  |  | 0.115 |  | 0.000 |  | 0.115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 惠农区 |  | 0.384 |  |  | 0.384 |  | 0.000 |  | 0.076 |  | 0.308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平罗县 |  | 1.134 |  |  | 1.134 |  | 0.000 |  | 0.364 |  | 0.770 |  |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吴忠市 | 小 计 |  | 1.788 |  |  | 1.518 |  | 0.270 |  | 0.148 |  | 0.001 |  | 0.112 |  | 0.189 |  | 0.388 |  | 0.623 |  | 0.000 |  | 0.057 |  | 0.000 |  | 0.051 |  | 0.023 |  | 0.082 |  | 0.114 |  |
|  | 利通区 |  | 0.575 |  |  | 0.550 |  | 0.025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.017 |  | 0.008 |  |
|  | 红寺堡区 |  | 0.073 |  |  | 0.000 |  | 0.073 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.010 |  | 0.002 |  | 0.018 |  | 0.043 |  |
|  | 青铜峡市 |  | 0.968 |  |  | 0.968 |  | 0.000 |  | 0.148 |  | 0.001 |  | 0.112 |  | 0.189 |  | 0.388 |  | 0.073 |  |  |  | 0.057 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 盐池县 |  | 0.061 |  |  | 0.000 |  | 0.061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.061 |  |
|  | 同心县 |  | 0.111 |  |  | 0.000 |  | 0.111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.041 |  | 0.021 |  | 0.047 |  | 0.002 |  |
| 固原市 | 小计 |  | 0.039 |  |  | 0.000 |  | 0.039 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.039 |  | 0.000 |  | 0.000 |  |
|  | 原州区 |  | 0.039 |  |  | 0.000 |  | 0.039 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.039 |  |  |  |  |  |
|  | 西吉县 |  | 0.000 |  |  | 0.000 |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |
|  | 隆德县 |  | 0.000 |  |  | 0.000 |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 泾源县 |  | 0.000 |  |  | 0.000 |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 彭阳县 |  | 0.000 |  |  | 0.000 |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中卫市 | 小计 |  | 1.483 |  |  | 1.277 |  | 0.206 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.291 |  | 0.198 |  | 0.788 |  | 0.122 |  | 0.067 |  | 0.017 |  | 0.000 |  |
|  | 沙坡头区 |  | 0.840 |  |  | 0.838 |  | 0.002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.050 |  |  |  | 0.788 |  | 0.002 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中宁县 |  | 0.536 |  |  | 0.439 |  | 0.097 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.241 |  | 0.198 |  |  |  | 0.074 |  | 0.006 |  | 0.017 |  |  |  |
|  | 海原县 |  | 0.107 |  |  | 0.000 |  | 0.107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.046 |  | 0.061 |  |  |  |  |  |
| 备注：涉及扬水工程供水的县区取用水指标本次按照最大可分配水指标进行确定，各县区要根据本县区调蓄水库建设情况和泵站供水能力协调供水。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年各县（市、区）沿黄小型农业取水口调度计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万立方米 |  |
| 市县名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
| 沙坡头区 | 9 | 164 | 346 | 373 | 333 | 336 | 292 | 181 | 142 | 119 | 268 | 119 | 2682 |
| 中宁县 | 0 | 0 | 0 | 161 | 456 | 1232 | 1230 | 683 | 0 | 0 | 1120 | 0 | 4882 |
| 利通区 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 13 | 0 | 33 |
| 青铜峡市 | 0 | 0 | 0 | 30 | 123 | 231 | 257 | 217 | 13 | 25 | 123 | 0 | 1019 |
| 灵武市 | 0 | 0 | 0 | 384 | 402 | 409 | 417 | 411 | 389 | 378 | 169 | 0 | 2959 |
| 兴庆区 | 0 | 0 | 244 | 557 | 690 | 763 | 674 | 621 | 243 | 137 | 429 | 0 | 4358 |
| 贺兰县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 39 | 39 | 22 | 0 | 10 | 0 | 0 | 130 |
| 平罗县 | 0 | 0 | 44 | 407 | 1026 | 1611 | 1494 | 1152 | 628 | 817 | 895 | 0 | 8074 |
| 惠农区 | 0 | 0 | 0 | 87 | 171 | 285 | 301 | 291 | 276 | 268 | 517 | 0 | 2196 |
| 合 计 | 9 | 164 | 634 | 2002 | 3224 | 4909 | 4708 | 3582 | 1694 | 1754 | 3534 | 119 | 26333 |

| 表3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年主要工业和城市生活逐月取（用）水计划指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位:万立方米 |  |  |
| 序号 | 单位（取水泵站） | 合计 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 合 计 |  | 88012 | 5851 | 5935 | 6442 | 7858 | 7953 | 8343 | 8485 | 8378 | 7968 | 6774 | 7891 | 6134 |
| 一 | 直接从黄河取水小计 | 54160 | 4000 | 4014 | 4447 | 4475 | 4582 | 4857 | 4991 | 4872 | 4799 | 4584 | 4374 | 4165 |
| 1 | 中卫河北城乡供水工程取水泵站 | 1175 | 90 | 99 | 100 | 98 | 97 | 100 | 100 | 102 | 99 | 100 | 100 | 90 |
| 2 | 中宁发电有限责任公司取水泵站 | 610 | 47 | 45 | 53 | 46 | 49 | 53 | 55 | 56 | 55 | 54 | 48 | 49 |
| 3 | 银川都市圈西线供水金沙湾取水泵站 | 21290 | 1362 | 1378 | 1772 | 1798 | 1866 | 1965 | 2044 | 2027 | 2023 | 1846 | 1690 | 1519 |
| 4 | 国能宁夏大坝发电有限责任公司取水泵站 | 1200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | 华电宁夏灵武发电有限公司取水泵站 | 500 | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 40 |
| 6 | 宁东金水源取水泵站 | 24200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 7 | 宁夏水投平罗水务有限公司三棵柳泵站 | 837 | 70 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 69 | 69 | 70 |
| 8 | 石嘴山黄河河心取水泵站 | 4348 | 291 | 281 | 310 | 321 | 358 | 427 | 480 | 475 | 410 | 373 | 325 | 297 |
| 二 | 渠道供黄河水小计 | 13553 | 441 | 455 | 453 | 1665 | 1535 | 1514 | 1521 | 1611 | 1392 | 546 | 1955 | 465 |
| 1 | 银川都市圈东线供水青镇取水泵站 | 5860 | 441 | 455 | 453 | 469 | 475 | 482 | 526 | 537 | 523 | 517 | 517 | 465 |
| 2 | 宁夏水投太阳山水务公司 | 2799 | 0 | 0 | 0 | 528 | 350 | 300 | 268 | 381 | 298 | 4 | 670 | 0 |
| 3 | 宁夏水投中源水务有限公司 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 178 | 25 | 207 | 0 |
| 4 | 宁夏水投红寺堡水务有限公司（鲁家窑） | 1151 | 0 | 0 | 0 | 132 | 174 | 196 | 191 | 157 | 65 | 0 | 236 | 0 |
| 5 | 宁夏水投中卫水务有限公司（照壁山） | 2293 | 0 | 0 | 0 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 0 | 325 | 0 |
| 三 | 地下水小计 | 16669 | 1121 | 1178 | 1262 | 1418 | 1527 | 1662 | 1652 | 1573 | 1468 | 1340 | 1262 | 1206 |
| 1 | 宁夏水投红寺堡水务公司 | 334 | 33 | 39 | 39 | 26 | 26 | 25 | 28 | 29 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 2 | 石嘴山市润泽供排水有限公司 | 3230 | 214 | 253 | 230 | 280 | 315 | 333 | 333 | 315 | 250 | 250 | 237 | 220 |
| 3 | 宁夏水投吴忠水务有限公司 | 730 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 50 | 50 |
| 4 | 宁夏水投青铜峡水务有限公司 | 1862 | 150 | 156 | 156 | 156 | 156 | 157 | 156 | 156 | 156 | 156 | 155 | 152 |
| 5 | 宁夏水投中卫水务有限公司 | 1084 | 78 | 74 | 88 | 89 | 93 | 112 | 112 | 112 | 102 | 84 | 69 | 71 |
| 6 | 宁夏水投中宁水务公司 | 1792 | 110 | 115 | 130 | 158 | 189 | 190 | 190 | 159 | 154 | 147 | 133 | 117 |
| 7 | 银川中铁水务集团有限公司 | 3609 | 255 | 247 | 272 | 288 | 296 | 334 | 356 | 346 | 331 | 310 | 294 | 280 |
| 8 | 平罗县德渊市政产业有限公司 | 891 | 73 | 65 | 75 | 81 | 82 | 73 | 74 | 71 | 72 | 73 | 77 | 75 |
| 9 | 宁夏水投清水河城乡供水有限公司 | 3137 | 158 | 169 | 212 | 280 | 310 | 368 | 333 | 315 | 310 | 237 | 225 | 220 |
| 四 | 当地地表水小计 | 3630 | 289 | 288 | 280 | 300 | 309 | 310 | 321 | 322 | 309 | 304 | 300 | 298 |
| 1 | 宁夏六盘山水务公司（中南部城乡引水、东山坡引水） | 3630 | 289 | 288 | 280 | 300 | 309 | 310 | 321 | 322 | 309 | 304 | 300 | 298 |
| 备注：1.年计划取用水量可根据水权交易、取水许可变更、指标分配情况进行实时调整。 - 2.从渠道取水的单位取水量为相应干渠计量点水量，不含干渠输水损失。 - 3.各供水工程按照各县区分配指标进行供水，实行年度总量控制，月度间可动态调整。 - 4.本表中未列入的由各市县（区）根据取水许可和实际用水需求下达年度计划。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表4-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年各县（市、区）湖泊湿地生态干渠补黄河水量计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万立方米 |  |
| 县区 | 县区合计 | 唐徕渠 | 西干渠 | 惠农渠 | 汉延渠 | 秦汉渠 | 渠首各渠 | 沙坡头各干渠 | 其他渠道 |
| 兴庆区 | 700 | 162 |  | 231 | 307 |  |  |  |  |
| 金凤区 | 4200 | 4200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 西夏区 | 1700 |  | 1700 |  |  |  |  |  |  |
| 永宁县 | 1300 | 145 | 660 | 310 | 185 |  |  |  |  |
| 贺兰县 | 1500 | 1180 |  | 320 |  |  |  |  |  |
| 灵武市 | 200 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |
| 大武口区 | 1096 | 1096 |  |  |  |  |  |  |  |
| 惠农区 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平罗县 | 4300 | 4300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 利通区 | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |
| 青铜峡市 | 200 |  |  |  |  |  | 200 |  |  |
| 沙坡头区 | 2367 |  |  |  |  |  |  | 2367 |  |
| 中宁县 | 205 |  |  |  |  |  |  |  | 205 |
| 合计 | 18268 | 11083 | 2360 | 861 | 492 | 700 | 200 | 2367 | 205 |

| 表4-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年引黄灌区湖泊湿地生态补水调度计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位:万立方米 |  |  |  |  |
| 项目 |  | 湖泊湿地名称 |  |  |  | 全年 |  | 夏秋灌 |  | 冬灌 |  | 3月 |  | 4月 |  | 5月 |  | 6月 | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 补水 渠道 |
| 一、国家湿地公园、国家级水利风景区 |  | 1 | 典农河 |  |  | 2060 |  | 1720 |  | 340 |  | 0 |  | 280 |  | 250 |  | 370 | 420 |  | 400 |  | 0 |  | 80 |  | 260 |  | 西干渠 |
|  |  |  |  |  |  | 4910 |  | 4315 |  | 595 |  | 0 |  | 1179 |  | 941 |  | 580 | 835 |  | 780 |  | 0 |  | 300 |  | 295 |  | 唐徕渠 |
|  |  | 2 | 沙湖 |  |  | 4200 |  | 3590 |  | 610 |  | 0 |  | 1020 |  | 750 |  | 460 | 520 |  | 700 |  | 140 |  | 400 |  | 210 |  | 唐徕渠 |
|  |  | 3 | 鸣翠湖 |  |  | 212 |  | 128 |  | 84 |  | 0 |  | 17 |  | 52 |  | 9 | 21 |  | 29 |  | 0 |  | 52 |  | 32 |  | 汉延渠 |
|  |  |  |  |  |  | 208 |  | 162 |  | 46 |  | 0 |  | 26 |  | 56 |  | 25 | 28 |  | 27 |  | 0 |  | 26 |  | 20 |  | 惠农渠 |
|  |  | 4 | 鹤泉湖 |  |  | 260 |  | 130 |  | 130 |  | 0 |  | 40 |  | 40 |  | 20 | 20 |  | 10 |  | 0 |  | 70 |  | 60 |  | 惠农渠 |
|  |  | 5 | 香山湖 |  |  | 1457 |  | 1310 |  | 147 |  | 0 |  | 182 |  | 189 |  | 249 | 277 |  | 307 |  | 106 |  | 0 |  | 147 |  | 沙坡头区各渠 |
|  |  | 6 | 腾格里湖 |  |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 18 |  | 16 |  | 16 | 18 |  | 18 |  | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 沙坡头区各渠 |
| 二、其它 |  | 7 | 其它湖泊湿地 |  |  | 4861 |  | 3828 |  | 1033 |  | 0 |  | 629 |  | 747 |  | 749 | 771 |  | 778 |  | 154 |  | 314 |  | 719 |  | 各渠道 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 18268 |  | 15283 |  | 2985 |  | 0 |  | 3391 |  | 3041 |  | 2478 | 2910 |  | 3049 |  | 414 |  | 1242 |  | 1743 |  |  |
| 注：湖泊补水量已计入各干渠取水量中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表4-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2026年湖泊湿地生态补水调度计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位:万立方米 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 渠道管理单位 |  |  |  | 全年 |  | 夏秋灌 |  | 冬灌 |  | 3月 |  | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  |
|  | 合 计 |  |  |  | 18268 |  | 15283 |  | 2985 |  | 0 |  | 3391 |  | 3041 |  | 2478 |  |  | 2910 |  | 3049 |  | 414 |  | 1242 |  | 1743 |  |
| 1 | 唐徕渠 |  |  |  | 11083 |  | 9457 |  | 1626 |  | 0 |  | 2483 |  | 2032 |  | 1363 |  |  | 1671 |  | 1768 |  | 140 |  | 916 |  | 710 |  |
| 2 | 西干渠 |  |  |  | 2360 |  | 1963 |  | 397 |  | 0 |  | 291 |  | 276 |  | 410 |  |  | 488 |  | 498 |  | 0 |  | 103 |  | 294 |  |
| 3 | 汉延渠 |  |  |  | 492 |  | 323 |  | 169 |  | 0 |  | 47 |  | 90 |  | 54 |  |  | 69 |  | 63 |  | 0 |  | 85 |  | 84 |  |
| 4 | 惠农渠 |  |  |  | 861 |  | 612 |  | 249 |  | 0 |  | 137 |  | 157 |  | 115 |  |  | 107 |  | 96 |  | 0 |  | 109 |  | 140 |  |
| 5 | 渠 首 |  |  |  | 200 |  | 135 |  | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 80 |  | 28 |  |  | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 65 |  |
| 6 | 秦汉渠 |  |  |  | 700 |  | 572 |  | 128 |  | 0 |  | 98 |  | 97 |  | 102 |  |  | 117 |  | 128 |  | 30 |  | 0 |  | 128 |  |
| 7 | 沙坡头区各渠 |  |  |  | 2367 |  | 2070 |  | 297 |  | 0 |  | 300 |  | 285 |  | 385 |  |  | 415 |  | 470 |  | 215 |  | 0 |  | 297 |  |
| 8 | 其他 |  |  |  | 205 |  | 151 |  | 54 |  | 0 |  | 35 |  | 24 |  | 21 |  |  | 16 |  | 26 |  | 29 |  | 29 |  | 25 |  |

| 表5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要河湖控制断面生态流量调度指标 |  |  |  |
| 河流 | 断面 | 断面性质 | 调度指标（生态水量/流量/水位） | 责任主体 |
| 黄河 | 石嘴山断面 | 省界 | 150立方米/秒 | 水利厅 |
| 清水河 | 原州断面 | 清水河源区控制断面 | 100万立方米/年 | 固原市、原州区 |
|  | 孙家河断面 | 原州区与海原县交界断面 | 0.1立方米/秒 | 固原市、原州区 |
|  | 韩府湾断面 | 海原县与同心县交界断面 | 0.12立方米/秒 | 中卫市、海原县 |
|  | 石坡子断面 | 同心县与中宁县交界断面 | 0.17立方米/秒 | 吴忠市、同心县 |
|  | 泉眼山断面 | 清水河入黄控制断面 | 0.18立方米/秒 | 中卫市、中宁县 |
| 苦水河 | 郭家桥断面 | 苦水河入黄控制断面 | 0.1立方米/秒 | 吴忠市 |
| 沙湖 | / | / | 1098.64米 | 石嘴山市、平罗县 |

表6

2026年引黄灌区各干渠开停灌时间调度计划表

| 序号 | 渠道名称 | 夏秋灌 |  | 冬 灌 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 放水时间 | 停水时间 | 放水时间 | 停水时间 |
| 一 | 河西总干渠 | 3月24日 | 9月4日 | 10月20日 | 11月25日 |
| 1 | 唐徕渠 | 3月24日 | 9月2日 | 10月20日 | 11月22日 |
| 2 | 惠农渠 | 4月23日 | 8月30日 | 10月23日 | 11月25日 |
| 3 | 汉延渠 | 4月23日 | 8月31日 | 10月28日 | 11月22日 |
| 4 | 西干渠 | 4月8日 | 9月4日 | 10月20日 | 11月20日 |
| 5 | 大清渠 | 4月23日 | 8月30日 | 10月27日 | 11月20日 |
| 6 | 泰民渠 | 4月28日 | 8月31日 | 11月1日 | 11月20日 |
| 二 | 河东总干渠 | 4月25日 | 8月31日 | 11月1日 | 11月20日 |
| 1 | 秦 渠 | 4月25日 | 8月31日 | 11月1日 | 11月20日 |
| 2 | 汉 渠 | 4月26日 | 8月31日 | 11月2日 | 11月20日 |
| 3 | 马莲渠 | 4月27日 | 8月31日 | 11月2日 | 11月20日 |
| 三 | 东干渠 | 3月26日 | 9月10日 | 10月25日 | 11月20日 |
| 其中 | 盐环定一泵站 | 3月27日 | 9月10日 | 10月26日 | 11月17日 |
| 四 | 七星渠 | 3月31日 | 8月31日 | 10月27日 | 11月20日 |
| 其中 | 大战场一泵站 | 4月5日 | 8月31日 | 11月5日 | 11月12日 |
|  | 固扩一泵站 | 4月1日 | 8月31日 | 11月1日 | 11月20日 |
|  | 红寺堡一泵站 | 4月1日 | 8月31日 | 10月28日 | 11月16日 |
| 五 | 跃进渠 | 4月15日 | 9月8日 | 11月1日 | 11月20日 |
| 六 | 沙坡头区各渠 | 3月30日 | 9月8日 | 10月31日 | 11月20日 |
| 七 | 泉眼山一泵站 | 4月3日 | 8月31日 | 11月1日 | 11月20日 |