附件1

水资源论证区域评估技术要求

（试行）

- 自治区水利厅

目    录

- 1 总论

- 2 区域概况分析

- 3 水资源开发利用及承载能力分析

- 4 需水合理性分析

- 5 水资源配置方案论证

- 6 节水评价

- 7 区域水资源管控指标分析

- 8 取、退水影响分析

- 9 水资源节约保护管理对策措施

- 10 结论和建议

- 1 总 论

- 1.1 项目来源

说明水资源区域评估任务的项目背景、委托单位及主要论证要求。

- 1.2 水资源区域评估目的、原则、指导思想和任务

说明水资源区域评估工作的主要目的、原则、指导思想、论证内容和任务。

例如高耗水、低污染型工业园区以取水合理性论证为主；低耗水、高污染型工业园区以退水影响论证为主；高耗水、高污染的“双高”园区则取水退水的论证都很重要。

- 1.3 编制依据

说明编制区域评估所依据的上位规划、法律法规和技术标准。

- 1.4 论证范围

- 1.4.1分析范围

水资源论证区域评估应确定水资源分析范围。分析范围应以规划范围为基础，综合考虑规划取水、用水和退水涉及到的区域及取水、退水产生直接影响的区域，并统筹考虑流域与行政区域水资源管理需要，综合确定分析范围。一般以相对独立的行政区域为宜。

- 1.4.2论证范围

1.4.2.1水源论证范围

为分析计算拟取水区域的来水量（或地下水可开采量）、用（需）水量和可供水量而划定的范围。

1.4.2.2取水影响范围

（1）地表取水影响范围

根据选定的地表取水的水源地位置和取水规模，以其汇水范围和受到影响的一定范围作为地表取水影响范围。取水点下游的受影响范围根据取水对河道内的流量、水位等因素的影响程度合理确定。

取水周边区域受到取水影响的，也必须纳入取水影响范围。

（2）地下取水影响范围

根据选定的地下水源地取水位置和取水规模，以其水文地质单元和相关的行政区域相结合，考虑形成的地下水降落漏斗的范围和对其他用水户的影响程度、范围，选定合理的范围作为地下取水的影响范围。对使用地下水的合理性必须进行分析，在限制开采地下水的地区，需要严格论证开采的合理性，在禁止开采的地区，严禁开采地下水。

（3）非常规水源取水影响范围

非常规水源指再生水、微咸水、矿井疏干水等所形成的水源。

对于再生水、微咸水、矿井疏干水等作为水源的情况，根据取水规模、取水保证率、用途、水的来源空间范围等因素，综合确定合适的取水影响范围。

1.4.2.3退水影响范围

根据退水口位置、退水规模和水功能区划，考虑排污的影响范围，确定退水影响范围。对于受到退水影响的相关水域及影响范围内的第三方，也应当纳入退水影响范围。

附图要求：在流域水系图或行政区划图的基础上，绘制水资源论证分析范围、论证范围，并在图上标注主要水系、水文站网、主要供水工程、水功能区、重要取退水口等。

- 1.5 水平年确定

1.5.1 现状水平年选取应具代表性，宜取最近年份，并考虑水文情势和资料条件，避免特枯年和特丰年。

1.5.2 规划水平年主要考虑规划实施的计划安排，并与国民经济和社会发展规划、流域（区域）水资源规划等有关规划水平年相协调，原则上应与经济社会发展规划衔接。

- 1.6技术路线

水资源论证评估技术路线见技术流程图，对于区域取水水源条件较为复杂的，还包括工作大纲，对不同类型的项目可根据实际情况适当增减。

水资源论证区域评估编制工作流程图

- 2 区域概况分析

- 2.1 区域基本概况

2.1.1自然地理

按照分析范围和论证范围，分别简要介绍范围内的自然地理、气候特征、水系、水文及水文地质条件等。

2.1.2社会经济

按照分析范围，分别介绍范围内的主要指标，如现状人口，其中农村人口、城镇人口；现状年GDP，其中第一、二、三产生产总值；耕地面积、实际灌溉面积、产量等主要的经济社会指标。

- 2.2 区域规划概况

（1）结合区域规划的特点，简要介绍区域定位、规划范围、规划期、规划各阶段发展目标与规模、结构、实施计划安排等。涉及人口规模、土地利用类型规模、产业结构及规模变化的，应详细说明其变化。

（2）介绍区域规划的主要发展指标，规划中没有明确主要发展指标的，应对主要发展指标进行预测。

（3）详细说明区域规划的空间范围和空间布局，明确给出规划范围、空间布局相应的图、表。

- 2.3 规划提出的取用水方案

- 说明区域规划确定的取水水源、取水规模和退水规模、退水地点。

- 3 水资源开发利用及承载能力分析

- 3.1 水资源条件

3.1.1分析范围内水资源条件

在水资源调查评价及其他现有成果的基础上，结合现场勘查、调研和收集的资料，简述分析范围内的水资源数量（地表水资源量、地下水资源量、水资源总量、地表水可利用量和地下水可开采量）、质量和时空分布特点及变化趋势。

3.1.2论证范围内水资源条件

（1）同分析范围

（2）根据水功能区划成果，结合水功能区水质监测资料，分析评价论证范围水功能区水质情况。

- 3.2 水资源开发利用及保护情况

3.2.1 水资源供水工程分析

分别对分析范围和论证范围内的现状各类供水工程情况进行分析，包括当地地表水工程、外调水工程、地下水工程和其他水源工程。对于重要供水工程情况要进行重点分析。

3.2.2 水资源取、耗水分析

分水源、分行业统计分析范围和论证范围近5年取水量及耗水量，并分析取、耗水量的变化情况。

3.2.3用水水平分析

分析范围和论证范围现状水平年水资源供需情况，评价现状水资源开发利用程度、节水与用水水平。

3.2.4水资源保护情况

从水资源禀赋条件、水资源开发利用程度、节水与用水水平、生态用水保障情况（生态流量、地下水水位、水量管控情况等）、水环境状况、水资源管理等方面，分析评价现状水资源保护措施效果。

- 3.3水资源承载能力分析

3.3.1可用水量分析

- （1）分析区域所在行政区域最严格水资源管理“三条红线”中用水总量红线控制指标和水功能区限制纳污红线指标（包括水功能区水质达标率控制指标、污染物入河限排量）、生态流量、地下水水位及水量管控指标等情况。

- （2）根据非常规水调查评价相关成果，结合现状情况确定非常水可利用量。

- （3）介绍区域规划涉及水量分配方案（协议）中分配给区域规划用水指标情况。

- （4）在用水总量控制红线指标及方案（协议）分配用水指标基础上，结合非常规水可利用量，在满足生态流量和地下水水量、水位管控要求前提下，综合分析确定分析范围和论证范围内分水源、分行业可用水量。

3.3.2现状承载状况分析

按照《全国水资源承载能力监测预警技术大纲》（修订稿）要求，根据可用水量分析、水功能区限制纳污红线指标，在现状水资源开发利用保护和水功能区水质达标率、污染物入河量等情况基础上，采用单指标评价和综合评价法对分析范围水资源现状承载状况及对行业发展保障情况进行分析。

3.3.3规划承载力分析

（1）利用已有区域水资源承载能力评价成果，说明论证区域的水资源承载能力情况，说明区域是否属于水资源超载区域。

（2）分析再生水、矿井疏干水、微咸水等非常规水源及外调水的利用潜力。

（3）根据用水总量控制和用水效率控制等要求，结合论证范围内的水资源状况及开发利用情况，综合分析区域的水资源开发利用潜力。

- 3.4水资源利用保护存在的问题

从水资源禀赋条件、水资源开发利用程度、节水与用水水平、生态用水保障情况（生态流量、地下水水位、水量管控情况等）、水环境状况、水资源管理等方面，分析区域水资源开发利用存在的主要问题。

- 4 需水合理性分析

- 4.1 规划相符性与协调性分析

4.1.1 分析规划目标、布局、规模与相关主体功能区规划、区域发展规划、产业发展规划等的符合性。

4.1.2 分析本规划在水资源开发利用方面与流域（区域）水资源综合规划、水资源保护规划等的相符性。

4.1.3 分析规划水资源开发利用与最严格水资源管理制度、节能减排等相关政策的相符性。

4.1.4 分析规划与《水利部办公厅关于严格水资源管理促进供给侧结构性改革的通知》（办资源〔2017〕76号）等制度要求相符性。

4.1.5 分析规划与生态红线、基本农田、城镇建设开发边界等控制性边界条件的相符性。

4.1.6 介绍规划范围内其他涉水项目在水资源配置、开发利用的安排，重点分析本规划产业布局是否有利于水资源高效利用和保护，以及与本区域其它规划在水资源开发利用、保护之间的冲突与不协调性。

- 4.2需水预测

4.2.1 应结合规划提出的功能定位、发展方向、发展目标、主导产业、发展规模、空间结构与布局、生态环境建设与保护目标等，对区域内各行业（生活、工业、农业、生态环境等）需水量进行分项预测，同时提出各行业规划水平年的需水水质要求。

4.2.2 结合区域水资源管理要求及最严格水资源管理制度，充分考虑用水技术和工艺改革、水资源循环利用水平提高、产业结构与布局调整等因素对水资源需求的影响，合理选择用水指标，其中综合类规划应同时选择综合指标和分类指标，产业发展规划应突出单位产品取水量指标。

4.2.3规划需水预测应遵循“预测成果偏于安全、预测方法简单可行”的原则，并采用多种预测方法比较分析，一般常用方法包括以下几种方法。

（1）采用定额法进行需水预测，采用的定额可结合当地用水水平、未来发展趋势及有关用水标准要求等综合确定，应满足用水效率控制指标要求。

（2）采用类比法进行需水预测，应分析规划中因功能不同而分成的各个区域情况，可参照类似功能、类似地区用水水平，并论证提出类比对象的可比性，分析计算每个区域的需水量，并累加得到规划范围内规划水平年的需水总量。有条件时应选择具体典型项目，按照优水优用、分质供水的原则，开展水量平衡分析，在此基础上提出合理的用水指标。

（3）采用趋势法进行需水预测，应在统计现有数据的基础上，寻求需水量的变化规律。通过研究需水量与时间因素之间的统计相关关系，建立回归方程式，对规划水平年需水进行预测。

（4）采用面积法，应结合相关规范及同类规划实际情况比较分析。

（5）采用人均综合用水指标法进行需水预测，应以规划水平年人口为依据，按宁夏颁布的定额相关规定，结合周边实际人均定额，确定本次人均综合用水量定额。

（6）采用单位建设用地综合用水指标法进行需水预测，应以规划中的规划用地布局为依据，城市单位不同类别建设用地需水预测可按GB50282相关规定确定单位建设用地综合用水定额。

（7）采用用水弹性系数法进行需水预测，应综合考虑规划范围内节水水平不断提升的影响，分析用水弹性系数。在规划提出的规划水平年经济量和经济增长率前提下，预测规划水平年需水量。

4.2.4 规划尚未实施的，宜综合多种方法进行需水量预测；规划部分实施的，宜基于现状用水调查情况基础上，确定实施需水和规划未实施的需水。规划需水根据规划范围已建成部分实际用水量与达产用水量的比例确定调整系数，确定规划合理需水量；规划实施完成的，应结合实际用水情况，合理进行需水量预测。

- 4.3需水合理性分析

4.3.1 应在区域水资源配置规划的基础上，考虑区域同层级规划及区域内其他用水行业的用水需求，以及规划实施前后对水资源在空间、时间以及行业间配置格局的变化，分析论证规划需水的合理性。

4.3.2 应在充分考虑规划所在区域的流域规划、水资源综合规划等基础上，分析规划需水与区域用水总量控制目标的符合性。

4.3.3 分析规划实施的用水效率是否满足流域（区域）水资源综合规划、节水型社会建设规划中的效率指标及用水效率控制目标的要求，对比分析现状及规划水平年的用水水平，评价规划用水效率合理性及其先进性。区域用水效率综合指标一般包括：单位地区生产总值用水量、人均综合用水量、废污水处理回用率等；行业用水效率指标一般包括：农业灌溉水有效利用系数、供水管网漏失率、单位工业增加值用水量、工业用水重复利用率、单位产品取用水量等。

4.3.4 规划需水不满足区域水资源管理要求的，应在强化节水措施的基础上，提出调整规划规模的意见和建议。

- 5 水资源配置方案论证

- 5.1 水资源配置原则

5.1.1应根据国家和地方水资源管理要求，结合区域水资源条件、水源布局及规划用水水量、水质要求，对地表水、地下水、非常规水及外调水等进行水源比选，确定规划区域合理可行的水源配置原则。

5.1.2水源比选应遵循合理开发地表水，严格控制开采地下水，加大利用非常规水，高效利用外调水的基本原则。

5.1.3工业生产、城市绿化、道路清扫、建筑施工以及生态景观等对水质要求不高的用水单元，应优先使用非常规水。

5.1.4规划水源宜采用有管辖权的地方人民政府或有关主管部门批复的水资源规划、水量分配方案（协议）等有关成果，并附相关支撑材料。

5.1.5对于地下水超采的区域，应重点分析规划的项目布局、地下水取水水源与水资源条件的相符性。

5.1.6对于水资源用水紧张区域，应充分考虑区域水资源的约束作用，加大再生水等非常规水源利用。

- 5.2区域可供水量分析

5.2.1取水水源已经获得各级水行政主管部门批复的，可直接引用其结果；已列入国家或省有关规划的工程，在对其实施条件论证的基础上予以考虑。若改变现有主要供水水源，或者现有主要供水水源的取水量出现较大变化的情况，应对其可行性、可靠性和合理性进行分析论证。

5.2.2 以地表水为水源的，应分析不同来水条件、不同地表水供水工程工况下的可供水量，论证地表水源供水的可行性和可靠性。对于已有水量分配方案（协议）河流的地表水取水水源，还要分析地表水取水水量与水量分配方案（协议）的相符性。

5.2.3 以地下水为水源的，应在地下水源所在区域水文地质条件分析基础上，分析评价地下水可开采量及可供水量，明确最大开采井深及最小井距。对于现状已出现地下水超采的区域，禁止新增地下水开采量；地下水有开采潜力的地区，应以地下水取用水量和地下水水位管控指标为控制，考虑现状地下水供水量及地下水位动态特征，综合分析确定地下水取水范围和开采量。

5.2.4 以矿井疏干水作为取水水源的，应以实测矿井疏干水量和预测的涌水量为依据，从水文地质条件、矿井疏干水防治措施以及估算涌水量的水文要素和含水层参数等的因素，考虑衰减系数及稳定的开采量，分析矿井疏干水可供水量及其供水对象。

5.2.5 对于再生水利用，应在对产业布局结构与再生水利用格局的空间匹配性进行分析的基础上，结合水资源保护和再生水利用等相关规划，合理考虑污水处理厂及再生水可供水量，考虑生态环境利用再生水的季节性特点，分析论证再生水供水对象、可供水量。

5.2.6 对于外调水作为取水水源的，应依据“三先三后”的原则，分析评估引调水的合理性，明确调水工程的供水对象、可供水量和分配水量。

（1）利用已建调水工程为取水水源的，应收集工程建成后的实际运行资料，分析调水工程的供水能力、现有取用水户的用水量和可供利用的水量。

（2）利用规划调水工程为取水水源的，应以批准的调水工程规划、可行性研究报告或设计报告为主要依据，结合规划范围内的水资源供需平衡分析成果，论证配置规划范围内的调水分配方案。

- 5.3取水可靠性分析

- 应对来水量和用水量可能变化及其各种组合情况进行多方案比选，分析不同组合方案的供水保证率。

- 简要分析取水水源范围内突发水污染事故对水源的影响。当突发水污染事故对取水项目造成污染时，应提出针对性的措施和预案。

- 5.4取水水质分析

（1）水质评价应充分利用现有水质监测资料，当取水水源所在水域缺少资料不能满足评价要求时，应开展相应的水质检测，并把检测报告作为水资源论证报告书的附件。

（2）地表水水质评价应执行《地表水环境质量标准》（GB3838）和《地表水资源质量评价技术规程》（SL395）的规定。

（3）地下水水质评价应执行《地下水质量标准》（GB/T14848）的规定。

（4）再生水水源水质评价，应根据污水处理厂的污水处理工艺及要求，结合实测的进水水质和出水水质，评价水质的可能变化范围。

- 5.5水资源配置方案分析

5.5.1 结合规划需水预测成果，进行规划水平年水资源供需平衡分析，提出不同保证率下的可供水量。

5.5.2结合区域水资源管理政策、水资源配置方案、可供水量分析及规划需水预测成果，提出规划的水资源配置方案，水源应配置到行业。

5.5.3结合地表水、地下水、非常规水和外调水的水量、水质、布局等条件，从水源配置原则、水源结构、用水总量控制、供水对象、供水保障程度、生态保障等方面，分析水资源配置方案的合理性。

5.5.4分析各水源工程供水能力，明确各水源供水实施条件，论证取水水源供水的可靠性。

5.5.5结合规划需求，提出特枯水年、连续枯水年及突发事件情况下的应急备用水源供水方案，以及应急调度与管理措施等，并进行可行性和可靠性分析。

- 6节水评价

- 6.1 现状节水水平评价与节水潜力分析

6.1.1现状节水水平评价

（1）现状水平年用水量分析。结合近期（3～5年）用水量变化趋势，考虑降水、来水等不确定性影响，重点在分析农业用水量合理性的基础上，测算现状水平年用水总量及其农业、工业和生活等用水量，分析现状水平年用水量与用水总量控制指标相符性、用水结构合理性。

（2）现状用水效率（定额）评价。统计分析万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量、耕地实际灌溉亩均用水量、主要工业行业单位产品用水量、农田灌溉水有效利用系数、工业用水重复利用率、公共供水管网漏损率、节水器具普及率等用水效率（定额）指标，分析现状实际用水效率（定额）指标与国家相关标准、各省市发布的用水效率管理指标的符合性；对用水效率（定额）、用水结构等指标选取同类地区进行比较分析，评价其现状节水水平。

（3）节水管理水平分析。重点分析节水政策落实、计量监测能力建设、水价改革与水费（税）征收情况等。

6.1.2节水潜力分析

（1）以现状水平年用水量为基础，结合规划水平年节水目标指标要求和节水措施方案，按照农业、工业和生活等主要用水行业（用水户），估算存量节水量。非水利建设项目可结合实际情况，对其评价范围内的节水潜力只进行定性分析。

（2）农业节水潜力分析。在分析现状水平年实际灌溉面积、灌溉用水量、灌溉管理等基础上，对比规划水平年和现状水平年农业用水效率指标（农田灌溉水有效利用系数、实际灌溉亩均用水量等），考虑发展（高效）节水灌溉等节水措施，测算农业领域在规划水平年的节水潜力。

现状水平年实际灌溉面积可依据近期（3～5年）实际灌溉面积统计值，结合降水、来水情况综合确定。

（3）工业节水潜力分析。对比规划水平年和现状水平年工业用水效率指标（万元工业增加值用水量、单位产品用水量、公共供水管网漏损率、工业用水重复利用率等），测算工业领域在规划水平年的节水潜力。

（4）生活节水潜力分析。对比规划水平年和现状水平年生活用水效率指标（城乡居民人均生活用水量、公共供水管网漏损率、节水器具普及率等），测算城乡生活领域在规划水平年的节水潜力。

6.1.3现状节水存在的主要问题分析

（1）可从与国内（外）同类地区（行业）用水节水先进水平差距、重点领域节水发展状况、节水工程措施与非工程措施实施情况、节水政策与监督管理等方面，分析现状节水存在的主要问题。

（2）从经济社会发展水平、水资源条件、供用水状况及节水投入水平、政策执行能力、监管考核等方面，分析产生问题的主要原因。

- 6.2 节水目标与指标评价

6.2.1节水目标评价

（1）从满足区域用水总量与用水效率管控要求、协调与已有规划确定的节水目标关系等方面，对提出的节水目标进行符合性评价。

（2）应从水资源条件、现状用水节水水平、水资源供需状况、节水潜力等方面，对提出的节水目标进行合理性评价。

6.2.2指标评价

（1）用水总量指标。主要包括：用水总量控制指标、地下水控制开采量等。

（2）用水效率（定额）指标。主要包括：万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量、实际灌溉亩均用水量、主要工业行业单位产品用水量、城镇居民生活用水定额、农村居民生活用水定额等用水定额指标，以及农田灌溉水有效利用系数、工业用水重复利用率、公共供水管网漏损率等效率指标。

（3）其他指标。主要包括：节水灌溉工程面积占比、高效节水灌溉面积占比、非常规水源利用水平、再生水利用率、节水器具普及率、取水用水计量率、水费（税）征收率、节水灌溉面积和高效节水灌溉面积、公共供水管网建设（改造）长度、水资源超载地区压减灌溉面积、地下水超采区压采量等。

6.2.3评价节水目标指标先进性与可达性

（1）用水效率（定额）指标宜具有先进性。分析用水效率（定额）指标与管理指标、相关标准、相关规划的相符性；结合水资源条件及水资源承载状况，评价用水效率（定额）指标的先进性。水资源超载地区或缺水地区用水效率（定额）指标应对照国内（外）同类地区先进水平；其他地区用水效率（定额）指标应优于国内同类地区平均水平。

（2）用水总量指标、地下水控制开采量、非常规水源利用量等水量指标应符合水资源管控要求，并与相关规划相协调。

（3）节水灌溉面积、高效节水灌溉面积、公共供水管网改造长度等规划建设发展指标，应因地制宜，符合实际，分析可达性。

（4）规划水平年节水指标应与所采取的节水措施相协调，并考虑经济因素、社会发展、环境条件可承受程度。

- 6.3 节水符合性评价

6.3.1 分析规划项目取用水是否符合国家、流域、区域水资源条件和节水管理的要求，评价与节水法规及规划、节水规范性文件、节水强制性技术标准等节水政策的符合性。

6.3.2 分析评价规划水平年所采用的用水效率（定额）指标与管控指标、相关标准、相关规划的符合性。

6.3.2 结合规划水平年经济发展指标、取用水总量、用水定额指标和用水效率等，评价需水预测成果的合理性和合规性。

6.3.3 从供水工程布局、非常规水源利用、输配水效率、优水优用等方面，评价水源配置方案的合理性。

6.3.4 在评价规划项目取用水必要性与可行性的基础上，分析论证范围内规划水平年不同来水情况下的缺水量、缺水性等，评价取用水规模的合理性。

- 6.4 节水措施方案与节水效果评价

6.4.1节水措施方案

（1）对于规划及水利工程项目的节水措施方案，应包括工程措施和非工程措施。节水工程措施要因地制宜，符合所在地区水资源开发利用实际，具有可行性和经济性；非工程措施要符合国家及地方政府相关政策要求，具有可操作性。

（2）对于非水利类的建设项目，节水措施方案要体现节水工艺和用水过程的先进性，严格禁止使用国家淘汰的用水技术工艺和产品、设备；提出的各环节用水量和排水量控制措施要具有可行性，用水节水管理措施具有可操作性。

（3）应加强非常规水源利用，要符合国家及地方政府关于促进非常规水源利用、将非常规水源纳入水资源统一配置等相关政策规定，提出的非常规水源利用方案要符合当地供用水实际情况。

6.4.2节水效果评价

（1）节水量分析。根据节水措施方案，结合节水潜力分析成果，明确节水量使用方向。节水量使用方向主要包括：满足新增需水量、减少地下水开采量、增加河湖生态水量等。

（2）节水经济效果评价。主要包括：减少开源成本、减少供水成本、减少污水处理成本、提高用水效益等。

（3）节水社会效果评价。主要包括：提高供水和用水保证率、提高社会公众节水意识等。

（4）节水生态环境效果评价。主要包括：减少废污水排水量、减少地下开采量、减少新鲜水取水量、增加河湖生态水量等。

6.4.3节水保障措施

（1）应提出加强节水的组织保障措施。细化责任分工，确保节水措施落实到位，落实节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。

（2）应提出节水制度与节水管理保障措施。按照信息化管理要求，提出加强用水计量监测与统计方案，落实最严格水资源管理制度，加强监督考核，规范节水过程管理、目标管理等保障措施。

（3）应提出节水能力建设方面的保障措施。持续加大节水投入，提出水价改革方案及相应配套补偿机制等。

- 6.5节水评价结论与建议

6.5.1评价结论应主要包括：论证范围内的现状供水水平、用水水平、节水潜力、供水潜力；规划水平年采用的节水目标的合理性、节水指标的先进性、节水政策的符合性；需水量预测成果、供水量预测成果、水资源配置方案的合理性；取用水规模的合理性；节水措施的可行性、目标指标匹配性。

6.5.2建议主要包括：调整节水目标指标的建议，限制不合理用水需求的建议，调整经济社会发展规划和取用水规模的建议，通过节水、供水挖潜满足新增用水需求的建议，调整水资源配置方案的建议，优化调整节水措施方案的建议，完善节水保障措施的建议，暂停或取消的建议等。

- 7 区域水资源管控指标分析

- 7.1区域用水总量控制指标

结合需水预测及水资源配置方案结论，制定区域用水总量控制指标，并细化明确分水源、分行业的控制指标。

- 7.2区域万元工业增加值用水量控制指标

结合节水评价和区域水资源管控要求提出区域规划水平年万元工业增加值用水量控制指标。

- 7.3区域用水效率控制指标

（1）工业用水

重复利用率、单位产品取水量、冷却水循环率等。

（2）农业用水

亩均用水量、灌溉定额、农田水有效利用系数、节水灌溉面积率、渠道衬砌率等。

（3）生活用水

居民生活用水量、节水器具普及率、供水管网漏损率等。

（4）非常规水源

生活污水处理回用率、工业废水处理回用率、矿水疏干水利用率等。

（5）其他

水力发电、生态、林业、公共用水等用水指标根据具体情况确定。

- 7.4准入条件

7.4.1政策相符性

主要参考国家发改委《产业结构调整指导目录》、自治区相关政策要求，复核项目是否符合产业政策等。

7.4.2用水总量、消耗强度和水耗标准

入住区域的企业需符合上述提出的区域水资源消耗总量、消耗强度和用水效率控制标准。用水定额主要参考《自治区人民政府办公厅关于印发<宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）>的通知》（宁政办发〔2020〕20号），行业定额未涉及的可参考周边省份定额要求及相关行业定额标准。

- 7.5区域告知承诺内容

明确告知办理取用水手续审核主体、申请材料、申请主体承诺内容。

- 8取、退水影响分析

- 8.1 取水影响分析

- 8.1.1 对水资源的影响

（1）分析地表水取用对所在河流径流过程及可能对下游地区供水的影响。

（2）分析地下水取用对同一水文地质单元其它取水户的影响及对地下水资源的累计影响。

（3）分析地表水取用对地下水资源影响、地下水取用对周边地区地表水体及敏感区域地下水位的综合影响。

（4）结合规划实施前后区域水资源配置格局的变化，论证提出区域水资源配置在区域、行业、水源等方面带来的影响，并定性或定量提出影响分析结论。

- 8.1.2对水生态、水环境的影响

（1）分析地表水取水后对河流主要控制断面下泄流量特别是生态环境基本用水量的影响，以及地下水取用对水文地质环境的影响。

（2）对于水资源紧缺、干旱缺水地区，还应对规划水平年进行水资源量与耗损量之间的平衡分析，论证分析单一水源或多种供水水源同时取水条件下对水生态环境系统的综合影响及累计影响。

（3）对涉及生态敏感区的要分析区域取用水对生态敏感区的影响。

- 8.1.3对相关利益方的影响

（1）分析规划各水平年的取水对于上下游、左右岸、周边地区（行业）之间水量、水质以及河道内生产、生态保护等相关利益方的影响。

（2）应重点论证规划取水实施对于重要和敏感相关利益方潜在的影响。

（3）应对可能的影响进行评估，提出规划实施可能产生的不利影响所需要采取的补救补偿建议。

- 8.1.4规划不确定性的影响分析

（1）分析水资源、水环境、水生态等基础条件的不确定性对规划方案可能产生的影响。

（2）分析规划方案在实施过程中的不确定性对取水、供水方案等可能产生的影响。

（3）综合评估规划不确定性影响及其应对方案与措施。

（4）结合不同规划情景设计，分析对水资源利用的影响。

- 8.2退水影响分析

（1）退水方案

（2）退水总量及水质

（3）退水处理方案

（4）退水影响分析

- 9 水资源节约保护管理对策措施

在满足国家和省法律法规、政策制度、相关规划等各类约束条件的基础上，结合区域的实际情况，从节约用水、水资源保护及水资源管理等方面，提出区域实施应采取的综合对策措施。并综合对策措施应具有可操作性，能够落实并达到预期效果。

- 9.1 节水用水措施

9.1.1 应根据取用水总量控制、用水效率控制的管理要求，基于流域和区域水资源和水环境承载能力，从用水技术和用水工艺先进性、加强用水管理等方面，提出具体的节水要求。

9.1.2 按照用水总量和用水效率双控的要求，提出规划所应采取节水方案及相应的对策措施。

9.1.3 节水对策措施应包括工程措施和非工程措施，并分析评估节水效果及用水效率考核的要求等。

- 9.2 水资源保护措施

9.2.1 按照水资源保护目标及考核要求，提出水源保护区、重要生态环境保护区域的保护措施。

9.2.2 提出生态环境基本用水保障方案，落实生态环境用水安排。

- 9.3 水资源管理措施

9.3.1 提出落实最严格水资源管理制度的相关政策与制度建设要求。

9.3.2 提出水资源管理评估指标体系及考核要求。

9.3.3 提出取水计量、水质监测设施建设要求。

9.3.4 应从管理组织、资金投入、考核与评估等方面提出规划实施水资源条件约束与支撑的保障措施。

- 10 结论和建议

10.1 结论

10.1.1 给出区域发展规划与相关法律、法规、政策以及相关管理要求的相符性，重点是与实行最严格水资源管理制度提出的控制目标是否相符的结论。

10.1.2 给出区域发展规划与有关的已批准的方案、规划是否相一致、相协调的结论，包括规划布局与水资源条件、环境承载能力的协调性。

10.1.3 给出区域需水的合理性、用水水源方案的可靠性与可行性、退水方案可行性及节水评价等结论。

10.1.4 给出规划实施中水资源节约、保护和管理要求的结论。

10.2 建议

10.2.1 针对区域水资源论证，明确提出区域规划调整和优化的具体意见，或提出规划调整和修改的方向。

10.2.2 对于区域水资源难以支撑、对水生态环境有重大影响，或可能对水资源和生态环境产生重大影响且不能采取有效避免措施的用水事项，应提出规划不予批准或暂缓批准的意见。

10.2.3 对于综合结论总体上具有实施的可行性，但局部方面存在问题的，则应从布局、用水等方面提出具体修改意见。

- 附录A 图件要求

一、主体图件

1 区域位置示意图

2 区域产业总体布局图

3 供水排水专项规划图

二、水资源论证图件

1分析范围图

2 论证范围图

3 河流水系图

4 水文地质图

5 污水处理厂及再生水厂分布图

6 区域取水水源及主要工业自备水源分布图

三、其他相关图件

- 附录B 水资源论证区域评估基本情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 论证基础 | 规划概述 | 规划类型 | 国民经济发展规划/城市规划/重大项目布局规划 |  |
|  |  | 规划布局 | 建设内容 |  |
|  |  |  | 土地利用情况 |  |
|  |  |  | 分区分组 |  |
|  |  | 规划规模 | 人口 |  |
|  |  |  | 产值 |  |
|  |  |  | 产量 |  |
|  | 范围 | 规划范围 | 规划面积 |  |
|  |  |  | 涉及行政区 |  |
|  |  | 水资源论证范围 | 规划水资源论证范围 |  |
|  | 水平年 | 现状水平年 | 现状水平年 |  |
|  |  | 规划水平年 | 近期规划水平年 |  |
|  |  |  | 远期规划水平年 |  |
|  | 规划符合性与协调性分析 | 与国家、地方政策要求和上位规划符合性 | 国家产业政策 |  |
|  |  |  | 全国主体功能区划 |  |
|  |  |  | 地方产业政策 |  |
|  |  |  | 其他 |  |
|  |  | 与相关涉水规划符合性 | 流域水资源综合规划 |  |
|  |  |  | 规划所在行政区水资源综合规划 |  |
|  |  |  | 其他涉水规划 |  |
|  |  | 与同级规划协调性 | 同级规划 |  |
| 区域水资源状况及承载能力分析评价 | 水资源状况 | 水资源量 | 水资源总量 |  |
|  |  |  | 地表水资源量 |  |
|  |  |  | 地下水资源量 |  |
|  |  |  | 地表水可利用量 |  |
|  |  |  | 地下水可开采量 |  |
|  |  |  | 水资源量演变情况 |  |
|  |  | 水资源质量 | 地表水水质（河流水质评价、湖泊水库水质评价、水功能区水质达标评价） |  |
|  |  |  | 地下水水质 |  |
|  |  |  | 水质变化趋势分析 |  |
|  | 水资源开发利用现状分析 | 供水工程基本情况 | 地表水水源工程（蓄、引、提、调工程） |  |
|  |  |  | 地下水水源工程 |  |
|  |  |  | 其他水源工程 |  |
|  |  | 实际供水量 | 地表水源供水量 |  |
|  |  |  | 地下水源供水量 |  |
|  |  |  | 其他水源供水量 |  |
|  |  | 实际用水量 | 农业用水量 |  |
|  |  |  | 工业用水量 |  |
|  |  |  | 生活用水量 |  |
|  |  |  | 生态环境用水量 |  |
|  |  | 现状年水资源供需平衡分析 | 不同保证率的总需水量 |  |
|  |  |  | 不同保证率的总可供水量 |  |
|  |  |  | 余（缺）水量 |  |
|  |  |  | 缺水率 |  |
|  |  | 现状用水水平 | 人均综合用水量 |  |
|  |  |  | 人均生活用水量 |  |
|  |  |  | 公共供水管网漏损率 |  |
|  |  |  | 工业用水重复率 |  |
|  |  |  | 万元GDP用水量 |  |
|  |  |  | 万元工业增加值用水量 |  |
|  |  |  | 亩均用水量 |  |
|  |  |  | 农田灌溉水有效利用系数 |  |
|  |  |  | 产品用水定额 |  |
|  |  | 三条红线执行情况 | 用水总量执行情况 |  |
|  |  |  | 用水效率执行情况 |  |
|  |  |  | 水功能区限制纳污执行情况 |  |
|  |  | 水资源开发利用潜力 | 地表水开发利用率 |  |
|  |  |  | 浅层地下水开采率 |  |
|  |  |  | 水资源利用消耗率 |  |
|  |  | 存在的主要问题 | 供水方面 |  |
|  |  |  | 用水方面 |  |
|  |  |  | 水污染方面 |  |
|  |  |  | 其他（河流生态基流保障、地下水超采、再生水利用等） |  |
| 规划需水预测及节水评价 | 规划区域用水现状 | 现状经济社会发展指标 | 人口（城镇人口、农村人口） |  |
|  |  |  | GDP |  |
|  |  |  | 工业增加值 |  |
|  |  |  | 灌溉面积 |  |
|  |  |  | 河湖、湿地补水面积、绿化面积 |  |
|  |  | 现状用水量 | 生活用水量 |  |
|  |  |  | 工业用水量 |  |
|  |  |  | 农业用水量 |  |
|  |  |  | 生态环境用水量 |  |
|  |  | 现状用水水平 | 城镇居民人均生活用水量 |  |
|  |  |  | 农村居民人均生活用水量 |  |
|  |  |  | 万元GDP用水量 |  |
|  |  |  | 万元工业增加值用水量 |  |
|  |  |  | 亩均灌溉用水量 |  |
|  |  |  | 农田灌溉水有效利用系数 |  |
|  | 现状节水水平评价 | 存量的规划水平年节水量 | 生活节水量 |  |
|  |  |  | 工业节水量 |  |
|  |  |  | 农业节水量 |  |
|  | 规划需水预测 | 规划水平年经济社会发展指标 | 人口（城镇人口、农村人口） |  |
|  |  |  | GDP |  |
|  |  |  | 工业增加值 |  |
|  |  |  | 灌溉面积 |  |
|  |  |  | 河湖、湿地补水面积、绿化面积 |  |
|  |  | 规划新增人口/产值的用水水平 | 城镇居民人均生活用水量 |  |
|  |  |  | 农村居民人均生活用水量 |  |
|  |  |  | 万元GDP用水量 |  |
|  |  |  | 万元工业增加值用水量 |  |
|  |  |  | 亩均灌溉用水量 |  |
|  |  |  | 农田灌溉水有效利用系数 |  |
|  |  |  | 单位产品取水量 |  |
|  |  | 规划新增需水量 | 新增生活需水量 |  |
|  |  |  | 新增工业需水量 |  |
|  |  |  | 新增农业需水量 |  |
|  |  |  | 新增生态环境需水量 |  |
|  |  | 规划总需水量 | 生活需水量 |  |
|  |  |  | 工业需水量 |  |
|  |  |  | 农业需水量 |  |
|  |  |  | 生态环境需水量 |  |
|  | 需水合理性分析 | 规划水平年用水效率 | 人均综合用水量 |  |
|  |  |  | 人均生活用水量 |  |
|  |  |  | 公共供水管网漏损率 |  |
|  |  |  | 工业用水重复利用率 |  |
|  |  |  | 万元GDP用水量 |  |
|  |  |  | 万元工业增加值用水量 |  |
|  |  |  | 亩均灌溉用水量 |  |
|  |  |  | 农田灌溉水有效利用系数 |  |
|  |  |  | 单位产品取水量 |  |
|  |  | 用水总量符合性 | 规划水平年区域需水量 |  |
|  |  |  | 用水总量控制指标 |  |
|  |  | 用水效率符合性 | 万元工业增加值用水量下降率控制指标 |  |
|  |  |  | 农田灌溉水有效利用系数控制指标 |  |
|  |  | 需水结构及趋势 | 各类用水占总用水量的比例 |  |
|  |  |  | 各类用水量变化趋势 |  |
| 水资源配置方案论证 | 规划区域水资源配置现状 | 区域水资源配置格局 | 供水水源（本地地表水、地下水、引调水、非常规水） |  |
|  |  |  | 供水工程 |  |
|  |  |  | 供水对象 |  |
|  |  | 规划区现状水资源配置情况 | 供水水源 |  |
|  |  |  | 供水工程 |  |
|  |  |  | 供水量 |  |
|  | 水源选择 | 水源配置原则 | 多水源配置的优先顺序 |  |
|  |  |  | 规划供水工程情况 |  |
|  |  | 水源方案 | 常规水源 |  |
|  |  |  | 应急备用水源 |  |
|  | 可供水量 | 地表水可供水量 | 现状本地地表水工程可供水量 |  |
|  |  |  | 现状引调水工程可供水量 |  |
|  |  |  | 新增规划本地地表水工程可供水量 |  |
|  |  |  | 新增规划引调水工程可供水量 |  |
|  |  | 地下水可供水量 | 地下水可开采量 |  |
|  |  |  | 矿井疏干水可供水量 |  |
|  |  |  | 规划区地下水超采情况 |  |
|  |  | 其他水源可供水量 （非常规水） | 再生水可供水量 |  |
|  |  |  | 矿井疏干水可供水量 |  |
|  |  |  | 微咸水可供水量 |  |
|  | 水资源配置方案 | 规划水平年供需平衡分析 | 不同保证率的总需水量 |  |
|  |  |  | 不同保证率的总可供水量 |  |
|  |  |  | 余（缺）水量 |  |
|  |  |  | 缺水率 |  |
|  |  | 各水源配置量 | 本地地表水配置量 |  |
|  |  |  | 地下水配置量 |  |
|  |  |  | 引调水配置量 |  |
|  |  |  | 其他水源配置量 |  |
|  | 可靠性分析 | 水量可靠性 | 本地地表水供水保证程度 |  |
|  |  |  | 地下水供水保证程度 |  |
|  |  |  | 引调水供水保证程度 |  |
|  |  |  | 非常规水供水保证程度 |  |
|  |  | 水质可靠性 | 生活用水水质可靠性 |  |
|  |  |  | 对水质要求较高的项目的用水水质可靠性 |  |
|  |  | 应急备用水源 | 应急水源 |  |
|  |  |  | 备用水源 |  |
| 退水方案分析 | 规划区域退水现状 | 现状废污水排放调查 | 污染源类型 |  |
|  |  |  | 污水处理厂、再生水厂现状 |  |
|  |  |  | 入河排污口现状 |  |
|  |  |  | 现状退水受纳水域（水功能区） |  |
|  |  |  | 耗水率 |  |
|  |  | 现状废污水量 | 现状废污水产生量 |  |
|  |  |  | 现状废污水排放量 |  |
|  |  |  | 现状污染物排放量 |  |
|  |  |  | 现状废污水入河量 |  |
|  |  |  | 现状污染物入河量 |  |
|  | 规划主要污染物入河量预测 | 规划退水受纳水功能区 | 功能 |  |
|  |  |  | 水质目标 |  |
|  |  |  | 现状水质 |  |
|  |  |  | 纳污能力 |  |
|  |  |  | 污染物限排总量 |  |
|  |  | 规划废污水量 | 规划水平年耗水量/率 |  |
|  |  |  | 规划污水处理厂、再生 水厂 |  |
|  |  |  | 规划水平年废污水入河量 |  |
|  |  |  | 污染物类型 |  |
|  | 水功能区限制纳污符合性分析 | 各水功能区污染物入河量 | 规划水平年规划区退水的污染物入河量 |  |
|  |  |  | 规划水平年接收其他区域退水的污染物入河量 |  |
|  |  | 符合性分析 | 限排量的阶段性控制指标 |  |
|  |  |  | 水质达标率 |  |
|  |  |  | 削减量 |  |

- 附录C 水资源区域评估编写提纲

- 一、总论

（一）项目来源

（二）水资源论证目的、原则、指导思想和任务

（三）编制依据

（四）论证范围

（五）水平年确定

（六）技术路线

二、区域概况分析

（一）区域基本概况

（二）区域规划概况

（三）取用水方案

- 三、水资源开发利用及承载能力分析

（一）水资源条件

（二）水资源开发利用及保护情况

（三）水资源承载能力分析

（四）水资源利用保护存在的问题

- 四、需水合理性分析

（一）规划相符性与协调性分析

（二）需水预测

（三）需水合理性分析

五、水资源配置方案论证

（一）水资源配置原则

（二）规划区可供水量分析

（三）取水可靠性分析

（四）取水水质分析

（五）水资源配置方案分析

- 六、节水评价

（一）现状节水水平评价与节水潜力分析

（二）节水目标与指标评价

（三）节水符合性评价

（四）节水措施方案与节水效果评价

（五）节水评价结论与建议

- 七、区域水资源管控指标分析

- 区域用水总量控制指标

（二）区域用水效率控制指标

（三）准入条件

（四）区域告知承诺要求

八、取、退水影响分析

（一）取水影响分析

（二）退水影响分析

- 九、水资源节约保护管理对策措施

（一）节水措施

（二）保护措施

（三）管理措施

- 十、结论和建议

（一）结论

（二）建议

附图

附件