自治区水利厅  环境保护厅关于印发

《宁夏回族自治区饮用水水源保护管理办法》的通知

宁水政发〔2014〕23号

各市、县（区）水务局、环保局：

为加强饮用水水源保护，保障饮用水水源安全，自治区水利厅、环境保护厅制定了《宁夏回族自治区饮用水水源保护管理办法》，现印发你们，请认真贯彻执行。

宁夏回族自治区水利厅      宁夏回族自治区环境保护厅

2014年6月6日

宁夏回族自治区饮用水水源保护管理办法

第一章 总 则

第一条  为加强饮用水水源保护，保障饮用水水源安全，根据《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国水法》和《中华人民共和国环境保护法》等法律法规，结合我区实际，制定本办法。

第二条  本办法适用于宁夏回族自治区行政区域内饮用水水源保护及相关管理活动。

本办法所称饮用水水源是指用于城乡集中式供水的河流、水库、渠道等地表水水源和地下水水源。

集中式饮用水水源是指通过输配水管网集中提供饮用水的给水设施的取水水体。分散式供水水源保护可参照集中式供水水源保护要求执行。

第三条  饮用水水源保护工作实行行政首长负责制和考核评价制度。

县级以上人民政府对饮用水水源的水质、水量安全负责。饮用水水源保护工作作为对县级以上人民政府及其负责人环境保护和监督管理目标考核评价内容。

第四条  县级以上地方人民政府应当将饮用水水源保护纳入当地国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡总体规划和水资源综合规划，加大对饮用水水源保护的投入，并将饮用水水源保护经费纳入本级财政预算。

第五条 跨行政区域的饮用水水源保护，由共同的上一级地方人民政府环境保护行政主管部门会同有关行政主管部门共同实施监督管理。

县级以上地方人民政府水行政主管部门负责对本行政区域内饮用水水源取水、供水管理及监督工作。

县级以上地方人民政府生态环境主管部门负责对本行政区域内饮用水源地环境质量及污染源的监控，对饮用水水源地的污染防治实行监督管理。
　　县级以上地方人民政府发展和改革、自然资源、住房和城乡建设、交通、农业农村、卫生健康、林业和草原等有关部门应当按照各自职责，做好饮用水水源保护的相关工作。

第六条  乡（镇）人民政府以及河流、水库、地下水井管理机构，按照各自职责，做好饮用水水源保护工作。

第七条  任何单位和个人都有保护饮用水水源安全的义务，并有权对污染和破坏饮用水水源的行为进行检举和控告。

地方各级人民政府和有关部门应当对举报人予以保护，对在饮用水水源保护中做出突出贡献的单位和个人给予表彰。

第二章 饮用水水源保护区的划分

第八条  饮用水水源实行保护区制度。饮用水水源保护区分为一级保护区和二级保护区；必要时，可以在饮用水水源保护区外围划定一定的区域作为准保护区。

第九条  设区的市、县（市、区）人民政府应当根据当地的水功能区划和国家饮用水水源保护区划分技术规范等标准，具体划定饮用水水源一级保护区、二级保护区和准保护区。

第十条  饮用水水源保护区的划定和调整，由有关市、县（市、区）人民政府提出方案，报自治区人民政府批准；跨市、县（市、区）饮用水水源保护区的划定和调整，由有关市、县（市、区）人民政府协商提出方案，报自治区人民政府批准；协商不成的，由自治区人民政府生态环境主管部门会同同级水利、自然资源、住房和城乡建设、林业和草原、卫生健康等部门提出方案，报自治区人民政府批准。

经批准的饮用水水源保护区由作出批准决定的人民政府向社会公告。

跨省（区）的饮用水水源保护区的划定和调整，按照国家有关规定执行。

第十一条 因划定或者调整饮用水水源保护区，对饮用水水源保护区内的公民、法人或者其他组织的合法权益造成损害的，应当依法予以补偿。涉及征收土地的，自然资源管理部门应当优先安排易地安置用地。 
　　第十二条  县级以上人民政府应当在饮用水水源保护区设立明确的地理界标，在显著位置设立警示标志。

在一级保护区边界设置围栏或围墙等防护设施，实行封闭式管理。
　　 任何单位和个人不得擅自改变、破坏饮用水水源保护区界标、警示标志和防护设施。

第三章 饮用水水源保护

第十三条  饮用水水源准保护区内，应当遵守下列规定：

（一）禁止新建、扩建对水体造成污染的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量，不得造成水体污染；

（二）禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者有毒废液；

（三）禁止在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器；

（四）禁止向水体或利用渗井、渗坑、裂隙排放、倾倒废水、含病原体的污水或者其他放射性固体废物；

（五）禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和医疗垃圾等其他废弃物；

（六）禁止将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下；

（七）禁止设置化工原料、矿物油类及有毒有害矿产品的贮存场所，以及生活垃圾、工业固体废物和危险废物的堆放场所和转运站；

（八）禁止进行可能严重影响饮用水水源水质的矿产勘查、开采等活动；

（九）禁止非更新性、非抚育性砍伐和破坏饮用水水源涵养林、护岸林和其他植被。

第十四条  饮用水水源二级保护区内，除遵守本办法第十三条规定外，还应当遵守下列规定：

（一）禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上地方人民政府责令拆除或者关闭；

（二）禁止从事经营性取土和采石（砂）等活动；

（三）禁止围水造田；

（四）限制使用农药和化肥；

（五）禁止修建墓地；

（六）禁止丢弃及掩埋动物尸体；

（七）禁止从事网箱养殖、施肥养鱼等污染饮用水水体的活动；

（八）禁止设置排污口；

（九）铺设输送污水、油类、有毒有害物品的管道；

（十）道路、桥梁及其他可能威胁饮用水水源安全的设施或者装置，应当设置独立的污染物收集、排放和处理系统及隔离设施。

第十五条  在一级保护区内，除遵守本办法第十三条和第十四条规定外，还应当遵守下列规定：

（一）禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上地方人民政府责令拆除或者关闭；

（二）禁止使用农药和化肥；

（三）禁止设置畜禽养殖场；

（四）禁止与保护水源无关的船舶停靠、装卸；

（五）禁止从事旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。

第十六条  县级以上地方人民政府应当根据保护饮用水水源的实际需要，在饮用水水源保护区和准保护区内采取相应的工程措施或者建设水源涵养林、护岸林等生态保护措施，保护饮用水水源水质。

第十七条  新建、改建、扩建饮用水水源工程应当符合水资源综合规划、水功能区划，开展建设项目水资源论证，并依法办理取水许可。

第十八条  县级以上人民政府应加强饮用水备用水源的建设和维护，做好周边环境的保护工作，在发生水源污染等事件导致饮用水供应中断时，及时启用饮用水备用水源，保障城乡居民饮用水供应。 
　　饮用水备用水源管理单位应当维护供水设施，在发生突发事件时，保证饮用水备用水源正常启用。

第四章 监督管理

第十九条  县级以上地方人民政府应当建立饮用水水源保护工作责任机制，明确饮用水水源保护区保护管理机构，实行饮用水水源安全巡查制度。

第二十条  县级以上地方人民政府生态环境主管部门在饮用水水源保护管理和污染防治中承担以下主要职责：

（一）会同同级水行政等相关行政主管部门制定饮用水水源保护区污染防治规划，经同级人民政府批准后组织实施；

（二）负责对当地饮用水水源保护区的环境质量进行监测和评估，定期发布饮用水水源水质信息；

（三）依法对影响饮用水水源水质的污染物排放行为进行处理。

第二十一条  县级以上地方人民政府水行政主管部门应当合理配置水资源，加强饮用水水源地的水土保持工作。枯水季节或者因重大旱情等造成水量不能满足取水要求的，应当优先保证饮用水取水。

第二十二条  县级以上地方人民政府自然资源主管部门、住房城乡建设（规划）行政主管部门应当根据土地利用总体规划、城乡总体规划，严格控制饮用水水源保护区内的规划用地和项目建设。

第二十三条  县级以上地方人民政府农业农村主管部门应当加强对种植业、畜禽养殖业的监督管理，防止农药、化肥、农膜、畜禽粪便污染饮用水水源。

第二十四条  县级以上地方人民政府林业和草原主管部门负责饮用水水源保护区的水源涵养林及相关植被保护的监督管理。

第二十五条  饮用水供水单位应严格执行计划用水制度，实施水量水质实时监测，建立取水、供水月报制度；发现饮用水水源有异常情况的，应当采取有效措施，保证供水水质安全，并按照有关规定向水行政和生态环境等行政主管部门报告。

第二十六条  县级以上地方人民政府应当加强饮用水水源污染事件应急处理工作，组织编制饮用水水源污染事件应急预案，配备相应的应急救援物资。

第二十七条 饮用水水源保护区、准保护区所在地乡（镇）人民政府和相关企业事业单位应当制定污染事件应急方案，报当地生态环境及相关行政主管部门备案，并按要求进行应急演练。

第二十八条  企业事业单位发生事件，或者其他突发性事件，造成或者可能造成饮用水水源污染事件的，应当立即启动本单位的应急方案，采取应急措施，并向事件发生地的县级以上地方人民政府、水行政和生态环境行政主管部门报告，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。

接到报告的县级以上地方人民政府、水行政和生态环境行政主管部门应当按照国家和自治区有关规定采取应急措施，及时处理。

第二十九条  发生饮用水水源污染事件后，所在地人民政府应当及时启动饮用水水源污染事件应急预案；导致饮用水供应停止的，应当启动供水保障预案。

第五章 罚  则

第三十条  违反本办法规定的行为，依据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水污染防治法》等法律法规已有处罚规定的，从其规定。

第三十一条  县级以上地方人民政府及其相关部门，违反本办法规定有下列行为之一的，由有权机关对负有责任的主管人员和直接责任人给予行政处分。

（一）未依法划定或者调整饮用水水源保护区的；

（二）对饮用水水源保护区内的不能确定责任人的污染源，不采取措施及时处理的；

（三）对饮用水水源受到严重污染、供水安全受到威胁等紧急情况，未立即启动应急预案，造成供水短缺的；

（四）对发生事故或者突发事件造成或者可能造成饮用水水源水质污染，未及时按照国家和自治区有关规定采取应急措施的；

（五）其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的行为。

第六章 附 则

第三十二条 本办法自发布之日起施行。