附件3

宁夏回族自治区工业用水定额

（征求意见稿）

宁夏回族自治区水利厅

宁夏回族自治区市场监督管理厅

宁夏回族自治区工业和信息化厅

2025年10月

宁夏回族自治区工业用水定额应符合表1的规定。

表1  宁夏主要工业产品取水定额表

| 行业代码 |  |  |  | 分类名称 | 产品名称 |  |  | 单位 | 定额值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门类 | 大类 | 中类 | 小类 |  |  |  |  |  | 先进 | 通用 |  |
| B | 06 | 061 | 0610 | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 原煤开采 | 井工 |  | m3/t | 0.20 | 0.25 |  |
|  |  |  |  |  |  | 露天 |  | m3/t | 0.1 | 0.18 |  |
|  |  |  |  |  | 煤炭洗选 | 湿法分选 | 动力煤 | m3/t | 0.06 | 0.085 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 炼焦煤 |  | 0.07 | 0.09 |  |
|  |  |  |  |  |  | 干法分选 |  |  | 0.01 |  |  |
|  | 07 | 71 | 0711 | 石油开采 | 陆地石油开采 |  |  | m3/t | 1.6 | 4.0 |  |
|  | 10 | 101 | 1011 | 土砂石开采 | 石灰石、石膏开采 | 石灰石 |  | m3/t | 0.05 | 0.1 |  |
| C | 13 | 131 | 1311 | 谷物磨制 | 稻谷加工 | 大米 |  | m3/t | 0.09 | 0.12 |  |
|  |  |  | 1312 |  | 小麦加工 | 面粉 | 干法 | m3/t | 0.05 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 湿法 |  | 0.28 | 0.48 |  |
|  |  | 132 | 1329 | 饲料加工 | 其它饲料加工 | 混合饲料 |  | m3/t | 0.2 | 0.3 |  |
|  |  | 133 | 1331 | 植物油加工 | 食用植物油加工 | 胡麻油 |  | m3/t | 1.3 | 2.3 |  |
|  |  | 135 | 1351 | 屠宰及肉类加工 | 牲畜屠宰 | 牛 |  | m3/头 | 0.5 | 0.9 |  |
|  |  |  |  |  |  | 羊 |  | m3/只 | 0.1 | 0.15 |  |
|  |  |  |  |  |  | 猪 |  | m3/头 | 0.25 | 0.30 |  |
|  |  |  |  |  |  | 牛羊肉冷冻加工 |  | m3/t | 0.05 |  |  |
|  |  |  | 1352 |  | 禽类屠宰 | 鸡 |  | m3/只 | 0.01 |  |  |
|  |  | 139 | 1391 | 其他农副食品加工 | 淀粉及淀粉制品制造 | 玉米淀粉 |  | m3/t | 3 | 4.5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 马铃薯淀粉 |  | m3/t | 3 | 7 |  |
|  |  |  | 1392 |  | 豆制品制造 | 豆腐、豆干 |  | m3/t | 7 | 10 |  |
|  | 14 | 141 | 1411 | 焙烤食品制造 | 糕点、面包制造 | 糕点、面包 |  | m3/t | 4 | 10 |  |
|  |  | 143 | 1432 | 方便食品制造 | 速冻食品制造 | 速冻食品 |  | m3/t | 2.5 |  |  |
|  |  | 144 | 1441 | 乳制品制造 | 液体乳制造 | 杀菌乳 |  | m3/t | 3.1 | 4.5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 灭菌乳 |  |  | 3.0 | 4.8 |  |
|  |  |  |  |  |  | 发酵乳 |  | m3/t | 5.5 | 6.5 |  |
|  |  |  | 1442 |  | 乳粉制造 | 系列奶粉 |  | m3/t | 20 | 30 |  |
|  |  | 146 | 1461 | 调味品、发酵制品制造 | 味精制造 | 味精 |  | m3/t | 15 | 17 |  |
|  |  |  | 1462 |  | 酱油、食醋及类似制品制造 | 食醋 |  | m3/t | 1.5 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 酱油 |  |  | 1.1 | 2 |  |
|  |  |  | 1469 |  | 其他调味品、发酵制品制造 | 赖氨酸盐酸盐、赖氨酸硫酸盐 |  | m3/t | 11.5 | 17 |  |
|  |  |  |  |  |  | 缬氨酸 |  | m3/t | 24 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 苏氨酸 |  | m3/t | 20 |  |  |
|  |  | 149 | 1495 | 其他食品制造 | 食品及饲料添加剂制造 | 食用胶 |  | m3/t | 260 | 390 |  |
|  |  |  |  |  |  | 蛋氨酸 |  | m3/t | 34 | 39 |  |
|  | 15 | 151 | 1512 | 酒的制造 | 白酒制造 | 原酒（其他香型） | 酿造 | m3/kL | 26 | 30 | 按折65%体积分数白酒原酒产量计 |
|  |  |  |  |  |  | 成品酒 | 勾兑 |  | 5 | 6 |  |
|  |  |  | 1513 |  | 啤酒制造 | 啤酒 |  | m3/kL | 2.4 | 3.5 | 麦芽制造用水量不计入用水定额计算范围 |
|  |  |  | 1515 |  | 葡萄酒制造 | 葡萄酒 |  | m3/kL | 5.4 | 6 |  |
|  |  |  | 1519 |  | 其他酒制造 | 枸杞酒 |  | m3/kL | 8 | 9.5 |  |
|  |  | 152 | 1521 | 饮料制造 | 碳酸饮料制造 | 碳酸饮料 |  | m3/t | 1.6 | 3 | 对采用特殊包装或工艺的产品设置调节系数（R）：①包装饮用水采用回收桶，R取1.1；②碳酸饮料采用回收瓶，R取1.8 |
|  |  |  | 1522 |  | 瓶（罐）装饮用水制造 | 饮用纯净水及其他类饮用水 |  | m3/t | 1.8 | 2.7 |  |
|  |  |  |  |  |  | 饮用天然矿泉水 |  | m3/t | 1.6 | 2.5 |  |
|  |  |  | 1523 |  | 果菜汁及果菜汁饮料制造 | 果蔬汁（浆）类饮料 |  | m3/t | 2.4 | 4.3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 浓缩果蔬汁（浆） |  | m3/t | 11.4 | 17 |  |
|  |  |  | 1529 |  | 茶饮料及其他饮料制造 | 茶饮料 |  | m3/t | 2.4 | 4.3 |  |
|  | 16 | 162 | 1620 | 卷烟制造 | 卷烟制造 | 卷烟 |  | m3/万支 | 0.12 |  |  |
|  | 17 | 171 | 1711 | 棉纺织及印染精加工 | 棉纺纱加工 | 棉纱、棉线 |  | m3/t | 7 | 9 |  |
|  |  |  | 1712 |  | 棉织造加工 | 坯布 |  | m3/百米 | 0.2 | 0.25 | 原料为纱线，不含漂白、染色、印花等工序 |
|  |  |  | 1713 |  | 棉印染精加工 | 棉及棉混纺机织物 |  | m3/百米 | 1.1 | 1.6 |  |
|  |  | 172 | 1721 | 毛纺织及染整精加工 | 毛条和毛纱线加工 | 无毛绒 |  | m3/t | 28 | 32 | 原绒至分梳绒，按原绒加工量计 |
|  |  | 173 | 1731 | 麻纺织及染整精加工 | 麻纤维纺前加工和纺纱 | 亚麻纱 |  | m3/t | 110 | 200 | 湿法 |
|  |  |  | 1732 |  | 麻织造加工 | 麻机织坯布 |  | m3/百米 | 0.1 | 0.12 |  |
|  |  |  | 1733 |  | 麻染整精加工 | 亚麻色布 |  | m3/百米 | 1.4 | 2 |  |
|  | 18 | 182 | 1821 | 针织或钩针编织服装制造 | 运动休闲针织服装制造 | 羊绒衫 |  | m3/t | 130 | 260 |  |
|  | 19 | 191 | 1910 | 皮革鞣制加工 | 皮革鞣制加工 | 牛皮成品革 |  | m3/t | 33 | 48 | 生皮至成品革 |
|  |  |  |  |  |  | 羊皮成品革 |  | m3/t | 52 | 65 | 生皮至成品革 |
|  |  | 193 | 1931 | 毛皮鞣制加工 | 毛皮鞣制加工 | 二毛皮 |  | L/标准张 | 160 | 180 | 生皮至成品毛皮，1标准张绵羊皮面积为8平方英尺 |
|  | 20 | 201 | 2011 | 木材加工 | 锯材加工 | 木材加工 |  | m3/m3 | 0.01 |  |  |
|  |  | 202 | 2022 | 人造板制造 | 纤维板制造 | 纤维板 |  | m3/m3 | 1 | 1.2 |  |
|  | 21 | 211 | 2110 | 木质家具制造 | 木质家具制造 | 木质家具 |  | m3/件 | 0.1 | 0.15 |  |
|  | 22 | 222 | 2221 | 造纸 | 机制纸及纸板制造 | 纸 | 新闻纸 |  | 15 | 16 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 未涂布印刷书写纸 | m3/t | 20 | 32 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 生活用纸 |  | 14 | 30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 包装用纸 |  | 20 | 25 |  |
|  |  |  |  |  |  | 纸板 | 白纸板 |  | 20 | 30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 箱纸板 |  | 15 | 24 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 瓦楞原纸 |  | 12 | 22 |  |
|  | 23 | 231 | 2311 | 印刷 | 书、报刊印刷 | 书、报刊 |  | m3/t | 2.8 | 4.4 |  |
|  | 25 | 251 | 2511 | 精炼石油产品制造 | 精炼石油产品制造 | 石油炼制 |  | m3/t | 0.41 | 0.6 | 以加工吨原（料）油计，企业涉及的芳烃联合装置、聚丙烯装置、自备电厂用水量均不计入石油炼制用水定额计算范围 |
|  |  | 252 | 2521 | 煤炭加工 | 炼焦 | 焦炭 |  | m3/t | 1.2 | 1.4 | 化学产品深加工以及企业自备电厂、干熄焦发电、焦炉煤气发电的 取水量(含电厂自用的化学水)不计入焦炭产品用水定额计算范围 |
|  |  |  |  |  |  | 煤焦油深加工 |  | m3/t | 0.6 | 1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 兰炭 |  | m3/t | 0.4 | 0.7 |  |
|  |  |  | 2523 |  | 煤制液体燃料生产 | 煤炭间接液化 |  | m3/t | 6.5 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  | 甲醇 | 煤制 | m3/t | 7 | 10 | 企业涉及的合成氨用水量不计入煤制甲醇产品用水定额计算范围 |
|  |  |  |  |  |  | 乙二醇 | 煤制 | m3/t | 17 | 20 |  |
|  |  |  | 2529 |  | 其他煤炭加工 | 活性炭 |  | m3/t | 10 | 13 |  |
|  | 26 | 261 | 2611 | 基础化学原料制造 | 无机酸制造 | 硫酸 | 硫铁矿制 | m3/t | 1.5 | 2.4 | 按折100%浓度硫酸产品产量计；余热发电用水量不计入硫酸产品用水定额计算范围 |
|  |  |  |  |  |  |  | 硫磺制 | m3/t | 1.1 | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 石膏制 |  | 3.7 | 4.3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 硝酸 |  | m3/t | 4.8 | 6.4 |  |
|  |  |  | 2612 |  | 无机碱制造 | 烧碱（离子膜法） |  | m3/t | 4.0 | 5.5 | 按折100%质量分数烧碱产量计；液氯生产、氢气加工、合成盐酸以及合成氯化氢生产过程用水量均不计入烧碱产品用水定额计算范围 |
|  |  |  |  |  |  | 轻质纯碱 | 联碱法 | m3/t | 2.3 | 3.2 | 企业涉及的氯化钙、合成氨、碳酸氢钠（小苏打）、自备电厂用水量不计入纯碱产品用水定额计算范围 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨碱法 |  | 9 | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  | 重质纯碱 | 联碱法 |  | 2.8 | 3.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨碱法 |  | 9.5 | 11.5 |  |
|  |  |  | 2613 |  | 无机盐制造 | 镍钴锰酸锂（三元正极材料） |  | m3/t | 8 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石灰氮 |  | m3/t | 0.5 | 1 |  |
|  |  |  | 2614 |  | 有机化学原料制造 | 乙醇 | 矿热炉尾气制 | m3/t | 50 | 58 |  |
|  |  |  |  |  |  | 醋酸乙烯 |  | m3/t | 3.5 | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  | 聚乙烯醇 |  | m3/t | 21 | 25 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,4丁二醇（BDO） |  | m3/t | 9 | 12.5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 双氰胺 |  | m3/t | 6 | 9 |  |
|  |  |  | 2619 |  | 其他基础化学原料制造 | 二氧化碳 |  | m3/t | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 电石 |  | m3/t | 0.9 | 1.2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 次氧化锌 |  | m3/t | 10 | 20 |  |
|  |  | 262 | 2621 | 肥料制造 | 氮肥制造 | 尿素 | 汽提法制 | m3/t | 1.9 | 2.6 | 以液氨为原料生产尿素 |
|  |  |  |  |  |  | 合成氨 | 煤制 | m3/t | 8 | 11.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 天然气制 | m3/t | 5.5 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 焦炉气（电石炉气）制 |  | 7 | 10 |  |
|  |  |  | 2624 |  | 复混肥料制造 | 复合肥 |  | m3/t | 0.3 | 0.6 |  |
|  |  |  | 2625 |  | 有机肥料及微生物肥料制造 | 有机肥 |  | m3/t | 0.2 | 0.25 |  |
|  |  | 264 | 2645 | 涂料、油墨、颜料及类似产品制造 | 染料制造 | 分散染料 |  | m3/t | 40 | 80 |  |
|  |  | 265 | 2651 | 合成材料制造 | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 聚氯乙烯 | 电石法 | m3/t | 6 | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 乙烯法 | m3/t | 8 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  | 烯烃（乙烯、丙烯） | 煤制 | m3/t | 12 | 21 |  |
|  |  |  |  |  |  | 聚烯烃 | 煤制 | m3/t | 14 | 23 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 石脑油、液化石油气制 | m3/t | 7.5 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 甲醇制 | m3/t | 8.5 | 12.0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 聚甲醛 |  | m3/t | 22 |  |  |
|  |  | 266 | 2661 | 专用化学产品制造 | 化学试剂和助剂制造 | 炭黑 |  | m3/t | 3 | 6 |  |
|  |  | 272 | 2720 | 化学药品制剂制造 | 化学药品制剂制造 | 维生素C |  | m3/t | 90 | 110 |  |
|  |  |  |  |  |  | 盐酸四环素 |  | m3/t | 260 | 300 |  |
|  |  |  |  |  |  | 泰乐菌素 |  | m3/t | 350 | 400 |  |
|  |  | 274 | 2740 | 中成药生产 | 中成药生产 | 复方甘草片 |  | m3/万片 | 0.25 | 0.5 |  |
|  | 28 | 282 | 2826 | 纤维素纤维原料及纤维制造 | 氨纶纤维制造 | 氨纶 |  | m3/t | 14 | 16 |  |
|  |  |  | 2829 |  | 其他合成纤维制造 | 对位芳纶 |  | m3/t | 83 | 91 |  |
|  | 29 | 291 | 2911 | 橡胶制品业 | 轮胎制造 | 轮胎 |  | m3/t | 10 |  |  |
|  |  | 292 | 2922 | 塑料制品业 | 塑料板、管、型材制造 | PVC管 |  | m3/t | 0.5 | 1.2 |  |
|  |  |  |  |  |  | PE管 |  | m3/t | 0.4 | 0.7 |  |
|  |  |  |  |  |  | 滴灌管 |  | m3/t | 0.5 | 1.2 |  |
|  |  |  | 2923 |  | 塑料丝、绳及编织品制造 | 柔性集装袋/编织袋 |  | m3/万条 | 0.5 | 1 |  |
|  | 30 | 301 | 3011 | 水泥、石灰和石膏制造 | 水泥制造 | 熟料 | 生料-熟料 | m3/t | 0.18 | 0.32 | 含余热发电用水 |
|  |  |  |  |  |  | 水泥 | 生料-熟料-水泥 | m3/t | 0.17 | 0.31 | 含余热发电用水 |
|  |  |  |  |  |  |  | 熟料-水泥（粉磨站） | m3/t | 0.02 | 0.05 |  |
|  |  | 302 | 3021 | 石膏、水泥制品及类似制品制造 | 水泥制品制造 | 预拌混凝土 |  | m3/m3 | 0.15 | 0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 砼管 |  | m3/m | 0.5 | 0.65 |  |
|  |  |  |  |  |  | 混凝土管桩 |  | m3/km | 26 | 31 |  |
|  |  |  |  |  |  | 蒸压加气混凝土砌块 |  | m3/m3 | 0.40 | 0.45 |  |
|  |  | 303 | 3033 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 防水建筑材料制造 | 防水卷材/改性沥青方式卷材 |  | m3/万平米 | 16 | 19 |  |
|  |  |  | 3034 |  | 隔热和隔音材料制造 | 岩棉制品 |  | m3/t | 0.6 | 0.7 |  |
|  |  | 304 | 3041 | 玻璃制造 | 平板玻璃制造 | 平板玻璃 |  | m3/重量箱 | 0.08 | 0.15 |  |
|  |  | 305 | 3051 | 玻璃制品制造 | 技术玻璃制品制造 | 石英坩埚 |  | m3/只 | 5 | 6.5 |  |
|  |  | 309 | 3091 | 石墨及其他非金属矿物制品制造 | 石墨及碳素制品制造 | 特种石墨 |  | m3/t | 4.2 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  | 碳砖 |  | m3/t | 0.7 | 1.4 |  |
|  |  |  | 3099 |  | 其他非金属矿物制品制造 | 多晶硅 |  | m3/t | 34 | 60 |  |
|  |  |  |  |  |  | 工业硅 |  | m3/t | 7.7 | 8.5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 单晶硅方棒（光伏级） |  | m3/t | 36 | 45 |  |
|  |  |  |  |  |  | 单晶硅片（光伏级，硅棒-硅片） |  | m3/万片 | 5.4 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  | 碳化硅 |  | m3/t | 0.3 | 0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  | 碳化硅深加工制品 |  | m3/t | 2.7 | 5 |  |
|  | 31 | 311 | 3110 | 炼铁 | 炼铁 | 生铁 | 炼铁工序 | m3/t | 0.42 | 0.63 |  |
|  |  |  |  |  |  | 烧结 |  | m3/t | 0.17 | 0.27 | 企业涉及的余热发电、烟气脱硫的水量不计入定额计算范围 |
|  |  |  |  |  |  | 球团 |  | m3/t | 0.08 | 0.17 |  |
|  |  | 312 | 3120 | 炼钢 | 炼钢 | 粗钢（长流程钢铁联合企业） | 不含焦化、含冷轧 | m3/t | 1.9 | 2.5 | 企业涉及的自备电厂、富余煤气发电以及矿山选矿用水的水量不计入单位钢铁产品用水定额计算范围；钢铁联合企业外购烧结矿、球团矿的用水量分别按每吨消耗 0.22m3、0.14m3水量进行折增，含焦化工序的企业外购焦炭的用水量按每吨消耗1.23m3水量进行折增，外售上述物料的用水量按实测资料进行折减 |
|  |  |  |  |  |  |  | 含焦化、含冷轧 |  | 2.5 | 3.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 不含焦化、不含冷轧 |  | 1.7 | 2.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 含焦化、不含冷轧 |  | 2.1 | 2.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 转炉炼钢工序 | m3/t | 0.36 | 0.62 |  |
|  |  | 313 | 3130 | 钢压延加工 | 钢压延加工 | 棒材（钢筋） | 轧钢工序 | m3/t | 0.36 | 0.45 |  |
|  |  |  |  |  |  | 线材 |  |  | 0.27 | 0.54 |  |
|  |  |  |  |  |  | 热轧带钢 |  |  | 0.26 | 0.48 |  |
|  |  | 314 | 3140 | 铁合金冶炼 | 铁合金冶炼 | 硅锰合金 |  | m3/t | 2.1 | 2.6 |  |
|  |  |  |  |  |  | 硅铁合金 |  | m3/t | 3 | 3.2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 金属锰 |  | m3/t | 6 | 7 |  |
|  | 32 | 321 | 3216 | 常用有色金属冶炼 | 铝冶炼 | 电解原铝液 |  | m3/t | 0.4 | 1 | 自备电厂用水量、电解烟气深度净化用水量不计入产品用水定额计算范围 |
|  |  |  |  |  |  | 重熔用铝锭 |  | m3/t | 0.7 | 1.3 |  |
|  |  | 323 | 3239 | 稀有稀土金属冶炼 | 其他稀有金属冶炼 | 钽、铌 |  | m3/kg | 2.3 | 3 |  |
|  |  | 325 | 3252 | 有色金属压延加工 | 铝压延加工 | 铝棒（杆） |  | m3/t | 1 | 1.3 | 原料为原铝液 |
|  | 33 | 334 | 3340 | 金属丝绳及其制品制造 | 金属丝绳及其制品制造 | 钢丝绳 |  | m3/t | 3 | 4 |  |
|  |  | 339 | 3391 | 铸造及其他金属制品制造 | 黑色金属铸造 | 铸钢件 |  | m3/t | 7 | 16 |  |
|  |  |  |  |  |  | 铸铁件 |  | m3/t | 10 |  |  |
|  | 34 | 342 | 3421 | 金属加工机械制造 | 金属切削机床制造 | 金属切削机床 |  | m3/台 | 12 | 26 |  |
|  |  |  |  |  |  | 数控机床 |  | m3/台 | 48 | 130 |  |
|  |  | 344 | 3446 | 泵、阀门、压缩机及类似机械制造 | 气压动力机械及元件制造 | 控制阀 |  | m3/台 | 1.0 | 1.2 |  |
|  |  | 345 | 3451 | 轴承、齿轮和传动部件制造 | 动轴承制造 | 轴承 |  | m3/套 | 0.1 | 0.3 |  |
|  | 35 | 351 | 3511 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造 | 矿山机械制造 | 矿山设备 |  | m3/t | 3.7 | 4.3 |  |
|  | 38 | 383 | 3831 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 电线、电缆制造 | 电线电缆 |  | m3/km | 1.2 | 2.8 |  |
|  | 39 | 398 | 3985 | 电子元件及电子专用材料制造 | 电子专用材料制造 | 单晶硅棒（晶锭、半导体级） |  | m3/t | 350 | 700 |  |
|  |  |  |  |  |  | 单晶硅片（半导体级） |  | m3/万片 | 220 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 蓝宝石晶锭 |  | m3/t | 220 | 240 | 不含晶棒、晶片深加工 |
|  | 42 | 421 | 4210 | 金属废料和碎屑加工处理 | 金属废料和碎屑加工处理 | 再生铅 |  | m3/t | 3.3 | 4 |  |
| D | 44 | 441 | 4411 | 电力生产 | 火力发电 | 循环冷却 | ＜300MW | m3/Mw·h | 1.6 | 2.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 300MW级 | m3/Mw·h | 1.54 | 1.7 |  |
|  |  |  |  |  |  | 空气冷却 | ＜300MW | m3/Mw·h | 0.31 | 0.66 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 300MW级 | m3/Mw·h | 0.3 | 0.37 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 600MW级 | m3/Mw·h | 0.25 | 0.45 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1000MW级 | m3/Mw·h | 0.24 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 燃气-蒸汽联合循环（循环冷却） |  | m3/Mw·h | 1 | 1.25 |  |
|  |  |  | 4417 |  | 生物质能发电 | 生活垃圾发电 |  | m3/Mw·h | 3 | 5.4 |  |
|  |  | 443 | 4430 | 热力生产和供应 | 热力生产和供应 | 供热 |  | m3/GJ | 0.3 | 0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  | 工业供汽 |  | m3/t | 1.3 | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 余热余气发电 |  | m3/Mw·h | 3.5 | 6.7 |  |
|  | 45 | 451 | 4511 | 燃气生产和供应业 | 天然气生产和供应业 | 液化天然气 | 天然气制 | m3/t | 0.9 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 焦炉气制 | m3/t | 3 | 4.5 |  |
| I | 65 | 655 | 6550 | 信息处理和存储支持服务 | 信息处理和存储支持服务 | 数据中心 | 单位信息设备耗电量取水量 | L/kW·h | 1.05 | 2.1 |  |

注：（1）取水量统计范围：包括取自地表水、地下水、城镇供水管网等常规水源的水量和再生水、矿井水等非常规水源的水量，以及外购的其他水（或水的产品，如软化水、除盐水、蒸汽等）水量，外购软化水、除盐水、蒸汽的水量按1.3的系数进行折算（即软化水量、蒸汽水量、除盐水量乘以1.3折算为常规水水量）；企业对外供热不能回收的水量和净供汽水量，以及企业自产污（废）水经企业内部污水处理站处理后的回用水量不计入取水量统计。

（2）用水量的计算范围：包括企业主要生产、辅助生产和附属生产（包括厂内生活及绿化用水等）用水。

（3）非常规水计算系数：为鼓励工业企业利用非常规水，同时考虑非常规水利用过程中企业进一步处理产生的水耗，企业采用非常规水的水量按0.8的系数进行折算（即非常规水量乘以0.8折算为常规水水量），原煤开采行业自身矿井涌水利用不考虑折算系数。